ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГрафИнфо»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОСОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СУОЯРВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

МК №2 от 01.06.2012 г.

Директор ООО «ГрафИнфо» ___________ В.А.Кузмичёв Руководитель проекта ___________ Е.Н.Солтанова Великий Новгород, 2012 год

- Состав авторского коллектива

| Раздел | Должность | Исполнители |
| --- | --- | --- |
| Архитектурно-планировочное решение и компьютерная графика | руководитель проекта – ведущий специалист градостроительного отдела сектор территориального планирования ведущий специалист | Солтанова Е.Н. Ежова Е.Ю. |
| Юридическое сопровождение | заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения градостроительной деятельности | Громов Б.В. |
| Экономическое развитие | консультант по вопросам промышленной безопасности и экологии | кандидат технических наук, с.н.с. Соколов Ю.Н. |
| Инженерная инфраструктура Водоснабжение, водоотведение Теплоснабжение Газоснабжение Электроснабжение | главный инженер отдела инженерно-технического обеспечения ведущий инженер по В и В ведущий инженер по Т и В ведущий инженер по теплогазоснабжению ведущий инженер по электроснабжению | Музафарова Г.Х. Иванова Л.П. Иванов М.О. Орлова Л.Л. Лежанкин В.М. |
| Транспортная инфраструктура | ведущий инженер по инженерной подготовке территории инженер по инженерной подготовке территории | Грецу О.Н. Гамаюнов О.Н. |

Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование документа |
| --- | --- |
| Материалы по обоснованию проекта генерального плана |  |
|  | Текстовые материалы |
| 1. | Обоснование проекта генерального плана. Том 2 |
|  | Графические материалы |
|  | Карта административных границ Поросозерского сельского поселения М 1:50 000 |
|  | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения Поросозерского сельского поселения М 1:50 000 |
|  | Карта особо охраняемых природных территорий Поросозерского сельского поселения М 1:50 000 |
|  | Карта территорий объектов культурного наследия Поросозерского сельского поселения М 1:50 000 |
|  | Карта зон с особыми условиями использования территорий Поросозерского сельского поселения М 1:50 000 |
|  | Карта территорий, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Поросозерского сельского поселения М 1:50 000 |
|  | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения. Населенный пункт п. Поросозеро М 1:5 000 |
|  | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения. Населенный пункт п. Гумарино М 1:5 000 |
|  | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения. Населенный пункт п. Костомукса М 1:5 000 |
|  | Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения. Населенный пункт д. Совдозеро М 1:5 000 |
|  | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Населённый пункт п. Поросозеро М 1:5 000 |
| Генеральный план |  |
|  | Текстовые материалы |
| 1. | Положения о территориальном планировании. Том 1 |
|  | Графические материалы |
| 1. | Карта границ населенных пунктов Поросозерского сельского поселения М 1:50 000 |
| 2. | Карта планируемого размещения объектов местного значения Поросозерского сельского поселения М 1:50 000 |
| 3. | Карта функциональных зон Поросозерского сельского поселения М 1:50 000 |
| 4. | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт п. Поросозеро М 1:5 000 |
| 5. | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт п. Гумарино М 1:5 000 |
| 6. | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт п. Костомукса М 1:5 000 |
| 7. | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Населённый пункт д. Совдозеро М 1:5 000 |
| 8. | Карта функциональных зон. Населённый пункт п. Поросозеро М 1:5 000 |
|  | Электронная версия проекта на CD |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и взрывопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей среду жизнедеятельности при соблюдении предусмотренных мероприятий.

Руководитель проекта                                                                     Е.Н. Солтанова

СОДЕРЖАНИЕ

1.Введение.	8

I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОСОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.	10

1.Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.	10

2. Географическое положение.	13

3. Краткая историческая справка.	15

4. Природные условия.	17

4.1. Климат.	17

4.2. Ландшафт.	18

4.3. Рельеф.	19

4.4. Геологическое строение.	19

4.5. Гидрогеологические условия.	19

4.6. Инженерно-геологическая оценка территории.	20

4.7. Гидрологическая характеристика.	20

4.8. Полезные ископаемые.	21

4.9. Животный мир.	22

5. Анализ проектно-градостроительной документации.	23

6. Зоны с особыми условиями использования территорий.	24

6.1. Планировочные ограничения природного характера.	24

6.1.1.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.	24

6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.	26

6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.	28

6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.	29

6.3. Территории объектов культурного наследия и зоны их охраны.	37

6.4. Зоны особо охраняемых природных территорий - памятники природы регионального значения.	41

6.5.Территории освоения месторождений полезных ископаемых.	42

II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.	46

1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития	46

1.1. Экономическая база	46

1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Поросозерского сельского поселения.	47

2. Население.	49

2.1 Базовый прогноз численности населения.	52

3. Стратегические направления градостроительного развития Поросозерского сельского поселения.	56

3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.	56

3.2. Земельные ресурсы.	56

3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.	57

3.2.2. Земли населенных пунктов.	58

3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	58

3.2.4. Земли особо охраняемых природных территорий.	58

3.2.5. Земли лесного фонда	58

3.2.6. Земли водного фонда.	59

3.2.7. Земли запаса.	59

4. Современное использование территории населенных пунктов.	59

4.1. Поселок Поросозеро.	59

4.2. Поселок Гумарино.	59

4.3. Поселок Костомукса.	59

4.4. Деревня Совдозеро.	59

5. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.	60

5.1. Развитие планировочной структуры поселка Поросозеро.	60

5.2. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.	60

6. Жилой фонд и развитие жилых зон.	61

6.1. Существующий жилой фонд.	61

6.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.	75

7. Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки.	76

7.1. Культурно-бытовое обслуживание населения.	76

7.1.1. Система здравоохранения.	76

7.1.2. Система образования.	77

7.1.3. Социальное обеспечение населения.	78

7.1.4. Культура.	79

7.1.5. Физическая культура и спорт.	79

7.1.6. Потребительский рынок.	79

7.2. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.	82

8. Зона производственных предприятий.	85

9. Зона рекреационного назначения.	86

10. Зоны и объекты специального использования.	87

10.1. Территория кладбищ.	88

11. Баланс территории.	89

III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.	90

1. Транспортная инфраструктура.	90

1.1. Состояние транспортной инфраструктуры.	90

1.1.1. Внешний транспорт.	90

1.1.2. Перспективы развития внешнего транспорта.	91

1.1.3.	Поселковый транспорт.	92

2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.	93

2.1. Водоснабжение и водоотведение.	93

2.2. Электроснабжение	98

2.3. Теплоснабжение.	98

2.4. Газоснабжение.	99

2.5. Связь.	104

2.6. Инженерная подготовка территории.	105

3. Мероприятия, необходимые для осуществления органами местного самоуправления своих полномочий.	110

4. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.	112

5. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.	112

IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ).	113

1. Охрана окружающей среды	113

1.1. Состояние окружающей среды на территории Поросозерского сельского поселения.	113

1.1.1. Охрана атмосферного воздуха.	113

1.1.2. Охрана и восстановление водных объектов.	114

1.1.3. Состояние ландшафтов и меры по их охране.	115

1.1.4. Состояние почв.	115

1.1.5. Радиационная обстановка.	116

1.1.6. Санитарная очистка территории.	116

1.2. Эколого-градостроительные мероприятия.	117

1.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.	117

1.2.2. Мероприятия по охране водных ресурсов	117

1.2.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:	118

1.2.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:	118

1.2.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов:	118

V. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.	121

Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования Поросозерское сельское поселение	128

Заключение	131

Приложение 1	132

Приложение 2	137

# 1.Введение.

- Генеральный план муниципального образования Поросозерское сельское поселение подготовлен в 2012 году ООО «ГрафИнфо» (г.Великий Новгород) на основании Муниципального контракта № 2 от 01 июня 2012 г., заключенным между Администрацией Поросозерского сельского поселения и ООО «ГрафИнфо», и в соответствии с Техническим заданием на разработку документов территориального планирования (генерального плана) Поросозерского сельского поселения Суоярвского района Республики Карелия.

- Генеральный план разработан на территорию муниципального образования Поросозерское сельское поселение Суоярвского района Республики Карелия (административный центр п.г.т. Поросозеро).

- В соответствии с законом Республики Карелия от 01 ноября 2004 года №813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» (в ред. Законов РК от 07.04.2005 № 866-ЗРК, от 21.12.2005 № 934-ЗРК, от 28.02.2006 № 963-ЗРК, от 08.04.2006 № 967-ЗРК, от 08.04.2006 № 968-ЗРК, от 24.11.2006 № 1027-ЗРК, от 05.12.2008 № 1242-ЗРК, от 25.03.2009 № 1278-ЗРК, от 04.05.2009 № 1285-ЗРК, от 03.06.2009 № 1298-ЗРК, от 11.11.2009 № 1335-ЗРК, от 25.07.2011 № 1522-ЗРК) Поросозерское сельское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав территории Суоярвского муниципального района Республики Карелия. Этим же законом установлены границы территорий муниципального образования Поросозерское сельское поселение, входящего в состав территории Суоярвского муниципального района согласно картографическим описаниям Приложения 2 к вышеуказанному областному закону (в ред. Законов РК от 21.12.2005 № 934-ЗРК, от 28.02.2006 № 963-ЗРК, от 24.11.2006 № 1027-ЗРК, от 25.03.2009 № 1278-ЗРК, от 25.07.2011 № 1522-ЗРК).

Законом Республики Карелия №813-ЗРК установлено, что в состав Поросозерского сельского поселения входит 4 населенных пункта: поселок Поросозеро, поселок Гумарино, поселок Костомукса, деревня Совдозеро.

Современная градостроительная ситуация в Поросозерском сельском поселении сложилась в результате реализации ранее разработанной градостроительной документации:

- Генеральный план с проектом детальной планировки центральной части пгт. Поросозеро Карельской АССР, выполненный в 1989 году Ленинградским государственным институтом проектирования городов «Ленгипрогор» (утвержден СМ  КАССР 21.02.1990 г. №52).

В новой экономической ситуации, с развитием рыночных отношений, изменением законодательства необходимо определиться в перспективных масштабах и территориальных, и инфраструктурных направлениях развития муниципального образования Поросозерское сельское поселение.

- В соответствии со ст.23 Градостроительного Кодекса генеральный план содержит положения о территориальном планировании и соответствующие карты (схемы).

- В целях утверждения генеральных планов осуществляется подготовка соответствующих материалов по обоснованию их проектов в текстовой форме и в виде карт (схем).

- Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме содержат:

- 1) сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования (при их наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, городского округа;

- 2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования;

- 3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

- 4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- 5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

- 6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- 7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования.

- Необходимость подготовки генерального плана поселения вызвана тем, что на данную территорию в таком объеме и отвечающие требованиям современного законодательства документы территориального планирования не готовились.

- Данный раздел генерального плана посвящен обоснованию мероприятий по территориальному планированию.

- Генеральный план – прежде всего, градостроительный документ, определяющий перспективное территориальное развитие поселения и его основных структурообразующих элементов. Генеральный план является стратегическим общественным документом, который охватывает многие стороны жизнедеятельности населения, проживающего в поселении. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы, определяющие качество среды: транспортную доступность, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения, привлекательность и узнаваемость поселения, надежность всех инженерных инфраструктур.

- Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом интересов государственных, общественных и частных. Прогноз развития поселения и определение функционального зонирования помогут перейти к правовому регулированию и правовому зонированию, которые служат механизмом развития поселения.

- Генеральный план разработан на период до 2032 года (20 лет).

- В качестве картографической основы для подготовки генерального плана использованы картографические материалы топографической съемки, предоставленные администрациями Суоярвского района и Поросозерского сельского поселения.

- В основу опорного плана положены данные, предоставленные администрацией Поросозерского сельского поселения в 2012 году.

# I. АНАЛИЗ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОРОСОЗЕРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ ЕЁ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ.

# 1.Анализ норм современного законодательства, регламентирующих цели и задачи территориального планирования.

- Как следует из содержания ст.9 Градостроительного кодекса РФ, принятого 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, основополагающим направлением градостроительной деятельности является деятельность по развитию территорий, осуществляемая в виде территориального планирования. В частности, в соответствии с ч.1 ст.9 Градостроительного кодекса РФ, «территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

В развитие положений федерального законодательства о документах территориального планирования на уровне субъектов РФ, органов местного самоуправления принимаются собственные нормативные правовые акты, регулирующие состав и порядок подготовки генеральных планов, и внесение в них изменений. Так, на территории муниципального образования «Поросозерское сельское поселение» действуют положения Закона «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия» от 3 июля 2007 года № 1103-ЗРК.

Однако, данный нормативный правовой акт требует правового анализа на предмет соответствия действующему законодательству, т.к. с момента его принятия вносились различные изменения в действующий Градостроительный кодекс РФ, градостроительное законодательство.

Кроме этого, Постановлением Правительства РК от 22.07.2008 № 139-П утвержден «Порядок рассмотрения и подготовки заключений на проекты схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проекты документов территориального планирования муниципальных образований». Указанный документ разработан в соответствии со статьями 16, 21, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 года № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» и определяет процедуру рассмотрения и подготовки исполнительными органами государственной власти заключений о согласовании (об отказе в согласовании) проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, проектов схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, генеральных планов городских округов, входящих в состав округа.

Правительство Республики Карелия 6 июля 2007 г. приняло Постановление № 102-п « Об утверждении схемы территориального планирования Республики Карелия». Как установлено п.4 ч. 7 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию генерального плана в текстовой форме содержат утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования.

Таким образом, принятые документы территориального планирования вышестоящих уровней власти напрямую влияют на решения, принимаемые в генеральном плане.

В соответствии со статьей 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документов территориального планирования (внесение изменений) осуществляется на основании стратегий (программ) развития отдельных отраслей экономики, приоритетных национальных проектов, межгосударственных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, решений органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса и сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе территориального планирования.

В настоящее время на уровне субъекта Российской Федерации приняты и действуют на территории следующие программы:

- Закон Республики Карелия от 17.10.2011 № 1532-ЗРК «О Программе социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2015 года»;

- Распоряжение Правительства РК от 17.09.2012 № 567р-П «Об одобрении концепции долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной энергетики северных территорий Республики Карелия на период до 2018 года»;

- Распоряжение Правительства РК от 05.06.2012 № 389р-П «Об одобрении Долгосрочной инвестиционной программы обращения с отходами производства и потребления Республики Карелия на 2012-2024 годы»;

- Постановление Правительства РК от 14.06.2011 № 138-П «О Долгосрочной целевой программе «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы»

- Программа стимулирования развития жилищного строительства в Республики Карелия на 2011- 2015 годы, утвержденная Распоряжением Правительства Республики Карелия от 8 июля 2011 года №347р-П и иные программы и стратегии.

Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Постановлением Правительства РК от 06.07.2007 № 102-П утверждена Схемы территориального планирования Республики Карелия. 22.03.2012 были внесены поправки в данный документ.

- Региональные и местные нормативы градостроительного проектирования содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека (в том числе объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для населения (включая инвалидов), объектами инженерной инфраструктуры, благоустройства территории).

- Утверждение региональных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом особенностей поселений, городских округов в границах субъекта Российской Федерации. Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования осуществляется с учетом особенностей населенных пунктов в границах муниципальных образований, межселенных территорий. Состав, порядок подготовки и утверждения местных нормативов градостроительного проектирования устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. Не допускается утверждение местных нормативов градостроительного проектирования, содержащих минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в региональных нормативах градостроительного проектирования».

На территории Республики Карелия утверждены и введены в действие Постановлением Правительства Республики Карелия от 7 октября 2008 года № 210-П Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия», где установлено: «Нормативы градостроительного проектирования, принятые на муниципальном уровне, не могут содержать минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека ниже, чем расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, содержащиеся в настоящих нормативах градостроительного проектирования».

В отсутствии местных нормативов градостроительного проектирования при подготовке документов территориального планирования руководствоваться необходимо именно региональными нормативами градостроительного проектирования.

- Утвержденные нормативы применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования (схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов городских округов и поселений) с учетом перспективы развития городских округов и поселений Республики Карелия и входящих в их состав населенных пунктов, а также используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора.

- Решающее значение при подготовке документов территориального планирования и при их согласовании, будет иметь качество и достоверность документированных материалов, рекомендуемых для использования в качестве исходных данных для этой подготовки и оценки правомерности применения содержащихся в этих материалах сведений в качестве оснований будущих управленческих решений по развитию территории административных образований. В большинстве своем материалы подобного рода получены в результате проведения огромного количества ранее проводимых организационно-технических мероприятий, направленных на реализацию положений земельного и градостроительного законодательства.

- Принимая во внимание вышеизложенное, особое внимание следует уделить нормативным правовым актам, регулирующим отношения в сфере установления границ зон с особыми условиями использования территорий и порядком осуществления градостроительной деятельности в этих зонах. Указанные положения содержатся в нормах земельного, лесного, водного законодательства, природоохранного законодательства, а также законодательства, регулирующего отношения в области охраны памятников истории и культуры.

- Достоверными и полноценными сведениями о границах земельных участков под размещенными на них объектами капитального строительства различного значения являются  данные государственного земельного кадастра. Говорить об использовании земельных участков, не поставленных на кадастровый учет, представляется довольно затруднительным.

Перечень нормативных правовых и нормативно-технических актов, используемых при подготовке Генерального плана, приведен в Приложении 1.

# 2. Географическое положение.

Муниципальное образование Поросозерское сельское поселение расположено в западной части Республики Карелия и в северной части Суоярвского района. Поросозерское сельское поселение входит в состав Суоярвского района Республики Карелия.

Поросозерское сельское поселение граничит:

- на севере – с Лендерским и Суккозерским сельскими поселениями Муезерского района;

- на северо-востоке – с Паданским и Чёбинским сельскими поселениями Медвежьегорского района;

- на юго-востоке с Гирвасским сельским поселением Кондопожского района;

- на юге с Лоймольским и Найстенъярвским сельскими поселениями Суоярвского района;

- на западе с Финляндией.

В соответствии с картографической схемой установления границ муниципальных образований границы Поросозерского сельского поселения проходят:

По смежеству с Лендерским сельским поселением:

От т. 1 до т. 2 между кв. 89, 90, 12-19, 1-4 Клюшиногорского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 207, 114-118, 120, 127-132 Тумбского лесничества Суккозерского лесхоза до северо-восточного угла кв. 4.

По смежеству с Суккозерским сельским поселением:

От т. 2 до т. 3 между кв. 133 Тумбского лесничества Суккозерского лесхоза и кв. 5 Клюшиногорского лесничества Поросозерского лесхоза до юго-восточного угла кв. 133.

От т. 3 до т. 4 между кв. 108, 109 Суккозерского лесничества Суккозерского лесхоза и кв. 5-7 Клюшиногорского лесничества Поросозерского лесхоза до береговой линии озера Ройкнаволокское.

От т. 4 до т. 5 по акватории озера Ройкнаволокское в юго-восточном направлении между кв. 109, 110 Суккозерского лесничества Суккозерского лесхоза и кв. 7 Клюшиногорского лесничества Поросозерского лесхоза до береговой линии.

От т. 5 до т. 6 между кв. 110 Суккозерского лесничества Суккозерского лесхоза и кв. 11 Клюшиногорского лесничества Поросозерского лесхоза до береговой линии озера Гимольское.

От т. 6 до т. 7 по акватории озера Гимольское в северо-восточном направлении на расстояние 1,5 км, в 1 км северо-западнее северо-восточной оконечности острова Денга, между кв. 110, 111 Суккозерского лесничества Суккозерского лесхоза и кв. 11 Клюшиногорского лесничества Поросозерского лесхоза до северо-западного угла кв. 161 Гимольского лесничества Суккозерского лесхоза.

От т. 7 до т. 8 по акватории озера Гимольское в юго-восточном направлении на расстояние 12 км между кв. 161, 162, 192 Гимольского лесничества Суккозерского лесхоза и кв. 11, 43, 44 Клюшиногорского лесничества Поросозерского лесхоза до западной оконечности острова Ушкальский, южный угол кв. 192.

От т. 8 до т. 9 по акватории пролива Койрансалми озера Гимольское в юго-восточном направлении на расстояние 10 км западнее островов Нуккисаари, Котатсари, Сигасари между кв. 214, 234, 269 Гимольского лесничества Суккозерского лесхоза и кв. 1-4, 25-28 Мегринского лесничества Поросозерского лесхоза до реки Суна, северо-восточный угол кв. 28.

От т. 9 до т. 10 между кв. 284-291 Гимольского лесничества Суккозерского лесхоза и кв. 29-32, 200-205 Мегринского лесничества Поросозерского лесхоза до северо-восточного угла кв. 205.

От т. 10 до т. 11 между кв. 291-297 Гимольского лесничества Суккозерского лесхоза и кв. 1-6 Акконъярвского лесничества Поросозерского лесхоза до юго-восточного угла кв. 297.

От т. 11 до т. 12 между кв. 297, 283, 268, 251, 233, 213, 185 Гимольского лесничества Суккозерского лесхоза и кв. 32, 20, 7 Южно-Селегского лесничества Поросозерского лесхоза до северо-западного угла кв. 7.

От т. 12 до т. 13 между кв. 185-191 Гимольского лесничества Суккозерского лесхоза и кв. 7, 8, 1 Южно-Селегского лесничества Поросозерского лесхоза до юго-восточного угла кв. 191.

По смежеству с Паданским сельским поселением:

От т. 13 до т. 14 между кв. 52-56 Селегского лесничества Медвежьегорского лесхоза и кв. 2-6 Южно-Селегского лесничества Поросозерского лесхоза до юго-восточного угла кв. 56.

От т. 14 до т. 15 между кв. 62, 63 Селегского лесничества Медвежьегорского лесхоза и кв. 6, 13 Южно-Селегского лесничества Поросозерского лесхоза до юго-западного угла кв. 63.

От т. 15 до т. 16 между кв. 63-67 Селегского лесничества Медвежьегорского лесхоза и кв. 18, 19, 29-31 Южно-Селегского лесничества Поросозерского лесхоза до юго-восточного угла кв. 67.

По смежеству с Чебинским сельским поселением:

От т. 16 до т. 17 между кв. 8, 31, 54, 69, 89, 110, 131 Чебинского лесничества Медвежьегорского лесхоза и кв. 31, 41, 53, 58 Южно-Селегского лесничества Поросозерского лесхоза до юго-восточного угла кв. 58.

От т. 17 до т. 18 между кв. 131, 152 Чебинского лесничества Медвежьегорского лесхоза и кв. 29, 48 Совдозерского лесничества Поросозерского лесхоза до юго-западного угла кв. 152.

По смежеству с Гирвасским сельским поселением:

От т. 18 до т. 19 между кв. 1, 175, 174, 176, 179, 183, 188, 194, 200, 207, 215 Юстозерского лесничества Кондопожского лесхоза и кв. 65, 64, 80, 99, 110, 122, 129, 135, 143, 150, 152, 158 Совдозерского лесничества Поросозерского лесхоза до северо-западного угла кв. 15 Кайдозерского лесничества Поросозерского лесхоза.

От т. 19 до т. 20 между кв. 215-219 Юстозерского лесничества Кондопожского лесхоза и кв. 15-19 Кайдозерского лесничества Поросозерского лесхоза до юго-восточного угла кв. 219.

От т. 20 до т. 21 между кв. 220, 213, 214 Юстозерского лесничества Кондопожского лесхоза и кв. 21, 22 Кайдозерского лесничества Поросозерского лесхоза до юго-восточного угла кв. 214.

От т. 21 до т. 22 между кв. 37, 57, 77, 78 Гирвасского лесничества Кондопожского лесхоза и кв. 22, 23, 42, 62, 63 Кайдозерского лесничества Поросозерского лесхоза до юго-восточного угла кв. 63.

От т. 22 до т. 23 между кв. 2, 1, 4, 10, 17, 26, 37, 49 Линдозерского лесничества Кондопожского лесхоза и кв. 63, 62, 61, 60, 59, 80, 95, 110, 124, 136, 149 Кайдозерского лесничества Поросозерского лесхоза до юго-западного угла кв. 149.

От т. 23 до т. 24 между кв. 66, 65, 64, 63, 62 Линдозерского лесничества Кондопожского лесхоза и кв. 149, 148, 147, 146, 145, 144, 143, 153 Кайдозерского лесничества Поросозерского лесхоза до юго-западного угла кв. 62.

От т. 24 до т. 25 между кв. 79, 78 Линдозерского лесничества Кондопожского лесхоза и кв. 153, 152 Кайдозерского лесничества Поросозерского лесхоза до северо-западного угла кв. 78.

По смежеству с Финляндией:

От т. 1 до т. 72 по государственной границе между Российской Федерацией и Финляндией.

По смежеству с Лоймольским сельским поселением:

От т. 72 до т. 73 между кв. 177, 178 Куолисмского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 205 Толвоярвского лесничества Суоярвского лесхоза до северо-восточного угла кв. 205.

От т. 73 до т. 74 между кв. 180 Куолисмского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 2 Толвоярвского лесничества Суоярвского лесхоза до береговой линии залива Пеурадахти озера Ала-Виексъярви.

От т. 74 до т. 75 по береговой линии залива Пеурадахти озера Ала-Виексъярви в южном направлении между кв. 60 Куолисмского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 2 Толвоярвского лесничества Суоярвского лесхоза до юго-восточного угла кв. 2.

От т. 75 до т. 76 между кв. 100, 122 Куолисмского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 10, 18 Толвоярвского лесничества Суоярвского лесхоза до восточного угла кв. 18.

От т. 76 до т. 77а между кв. 122-126 Куолисмского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 1-5 Вегарусского лесничества Суоярвского лесхоза до юго-восточного угла кв. 126.

По смежеству с Найстенъярвским сельским поселением:

От т. 77а до т. 77 между кв. 127-136 Куолисмского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 6-14 Вегарусского лесничества Суоярвского лесхоза до южного угла кв. 136.

От т. 77 до т. 78 между кв. 136-143 Куолисмского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 1-17 Пийтсиекского лесничества Суоярвского лесхоза до восточного угла кв. 143.

От т. 78 до т. 79 между кв. 143, 144 Поросозерского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 17, 18 Салмиярвского лесничества Поросозерского лесхоза до северного угла кв. 18.

От т. 79 до т. 80 между кв. 144-147 Поросозерского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 1-3 Лахколамбинского лесничества Поросозерского лесхоза до северо-западного угла кв. 11 Костомукского лесничества Поросозерского лесхоза.

От т. 80 до т. 81 между кв. 1, 11, 23, 47, 48, 71, 72, 95, 106, 116, 124, 133, 142 Костомукского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 3, 7, 12, 19, 28, 38, 48, 58, 69, 81, 82, 83 Лахколамбинского лесничества Поросозерского лесхоза до северного угла кв. 83.

От т. 81 до т. 82 между кв. 151, 167, 168, 169 Костомукского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 83, 97, 111, 126 Лахколамбинского лесничества Поросозерского лесхоза до юго-западного угла кв. 170 Костомукского лесничества Поросозерского лесхоза.

От т. 82 до т. 83 между кв. 170 Костомукского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 127 Лахколамбинского лесничества Поросозерского лесхоза до юго-восточного угла кв. 170.

От т. 83 до т. 84 между кв. 171-174 Костомукского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 1-8 Найстенъярвского лесничества Суоярвского лесхоза до юго-восточного угла кв. 174.

От т. 84 до т. 85 между кв. 137 Кайдозерского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 9, 10 Найстенъярвского лесничества Суоярвского лесхоза до юго-восточного угла кв. 137.

От т. 85 до т. 86 между кв. 138 Кайдозерского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 10 Найстенъярвского лесничества Суоярвского лесхоза до юго-западного угла кв. 138.

От т. 86 до т. 87 между кв. 138, 139 Кайдозерского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 21, 22 Найстенъярвского лесничества Суоярвского лесхоза до юго-восточного угла кв. 139.

От т. 87 до т. 88 между кв. 150 Кайдозерского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 22 Найстенъярвского лесничества Суоярвского лесхоза до юго-западного угла кв. 150.

От т. 88 до т. 25 между кв. 150, 151 Кайдозерского лесничества Поросозерского лесхоза и кв. 225, 226 Найстенъярвского лесничества Суоярвского лесхоза до юго-восточного угла кв. 151.

Поселок Поросозеро расположен в 198 км на северо-запад от областного центра города Петрозаводск, в 83 км к северу от районного центра г. Суоярви. Поселок находится на берегах широкого разлива реки Суны, образующего озеро и делящего поселок на две части.

Поселок Гумарино расположен в 38 км к северо-востоку от административного центра поселок Поросозеро.

Поселок Костомукса расположен в 17 км к югу от административного центра.

Деревня Совдозеро расположен в 24 км к востоку от административного центра.

# 3. Краткая историческая справка.

История поселений, входящих в нынешний Суоярвский муниципальный район – это частица многовековой истории Карельского края. Ее истоки уходят в глубокую древность. Люди вели на этих землях трудную борьбу за существование. Они занимались охотой и рыболовством. Во второй половине I тысячелетия нашей эры, когда совершился переход от каменных орудий труда к металлическим, в Карелии начинает развиваться земледелие и скотоводство, заимствованные от восточных славян. Карелы с далеких времен имели тесные связи с русским населением. Когда в IX веке нашей эры славянские племена объединились в древнерусское государство – Киевскую Русь, в состав этого государственного объединения восточных славян вошло и население древней Карелии. Позднее, в XI-XII веках, в период феодальной раздробленности, Карелия входила в состав Новгородской феодальной республики.

В 1478 г. Карелия, а вместе с ней и земли современного Суоярвского муниципального района, вошла в состав русского централизованного государства. В конце XVI и начале XVII веков территория Карельского уезда стала ареной ожесточенных боев. В период Ливонской войны (1558-1583 гг.), когда войска объединенного Польско-Литовского государства вторглись на русскую территорию, король Швеции решил воспользоваться выгодным для себя моментом и завладеть Карельским уездом. Нападение шведов вызвало гнев и возмущение со стороны местного населения, у которого сложились тесные экономические, политические и культурные связи с Русским государством. В лице шведов карелы видели захватчиков, против которых они вели борьбу, объединяясь в партизанские отряды. До наших дней народная память сохранила предания о русско-шведских войнах, о героизме карел, защищавших свою землю. В п. Поросозеро есть скала, именуемая «Шведским камнем». Согласно легенде, у этого места карел-проводник опрокинул лодку, в которой находился шведский отряд.

В 1721 году Карелия была вновь включена в состав России. В 1809 году Финляндия стала автономной в составе России. Граница ее автономии распространялась на большую часть нынешнего Суоярвского муниципального района, которая стала относиться к Сердобольному уезду Выборгской губернии. Остальная часть района стала относиться к Олонецкой губернии. Земли Суоярви принадлежали разным землевладельцам. Особым в истории Суоярви был период владения этими землями графа А. Орлова-Чесменского и его дочери графини Анны. В 1804 году граф купил земли Суоярви. Во времена Орловых-Чесменских Суоярви получило основу для развития будущей промышленности. В Каратсалми в 1814 году был построен железоделательный завод. Завод получил имя графини Анны, а затем стал именоваться заводом святой Анны. В память о себе графиня Анна оставила церковь Воскресения Христова в Салми.

27 (14 по старому стилю) марта 1865 г. - в деревне Поросозеро Янгозерского прихода Повенецкого уезда была освящена деревянная церковь в честь Святой Троицы. Церковь была перестроена из бывшей часовни на пожертвования местных жителей. Однако главной проблемой церковного просвещения в этом районе было то, что местные жители были преимущественно карелами, совершенно не владеющими русским языком. Было предпринято большое количество попыток перевести богослужебные книги на карельский язык, однако к 1893 году духовенство в этих районах продолжало жаловаться на их отсутствие.

По состоянию на 1904 год Янгозерский приход (священник Михаил Иаковлевич Фомин и псаломщик Алексей Васильевич Попов), куда входило Паросозеро, относился к III благочинническому округу Повенецкого уезда.

Озерная руда, которую добывали из озер Салонярви и Суоярви, была очень хорошего качества. Завод Анны действовал до 1907 года и во второй половине XIX века был основным поставщиком чугуна для Александровского завода в городе Петрозаводске. В 1877 году образцы руд Суоярвского завода были удостоены бронзовой медали на Всемирной выставке в Париже. После закрытия завода экономика Суоярви была переориентирована на деревообработку. Подъему экономики способствовало строительство в 1918-1923 годах железной дороги на Лоймолу и Суоярви. Суоярви в 1920-1930-е годы называли финским Клондайком. Сюда ехали на работу из разных уголков Финляндии.

После победы Октябрьской революции, Советское правительство декретом от 31.12.17 года провозгласило полную независимость Финляндии. Суоярви и другие населенные пункты, входившие в состав Финляндии, являвшейся частью России, остались тогда в пределах получившей независимость Финляндской республики.

31.03.1940 года постановлением VI сессии Верховного совета СССР большая часть территорий, отошедших по мирному договору от Финляндии к СССР, была включена в состав Карелии. Тогда, наряду с другими, был образован и Суоярвский муниципальный район. Огромное значение с первых же шагов восстановления и развития района играла вступившая в строй в марте 1940 года железнодорожная ветка Петрозаводск – Суоярви. К концу 1940 года в районе проживало 8 тысяч человек. Были созданы 19 колхозов. В районе действовало 24 школы, в которых обучалось 1500 ребят, 8 изб-читальней, районная больница, консультация матери и ребенка, 16 фельдшерских пунктов. С пуском Игнойльской ГЭС, расположенной в 30 км от Суоярви, была решена проблема обеспечения районного центра электроэнергией.

Наряду с Беломорской Карелией Суоярвская земля сохранила национальные традиции карельского народа. В XIX веке в Суоярви побывали такие известные финские собиратели и исследователи фольклора, как Д. Эуропеус, О. Релландер, К. Крон, X. Басилиер. В мировую фольклористику вошли имена многих рунопевцев из района Суйстамо и близлежащих деревень – Муанто, Лоймола, Леппясюрья. Важным центром народного сказительства были деревни Корписелькя и Толвоярви.

В приграничной Карелии традиционные промыслы и восточно-карельские методы строительства сохранялись вплоть до второй мировой войны. Примером традиционной застройки является село Вешкелица с Георгиевской часовней XVI века, памятником общероссийского значения.

Трагические военные события XX века в значительной степени уничтожили культурное наследие этой территории Карелии. В память об этих трагических страницах истории остались многочисленные воинские захоронения периода Зимней и второй мировой войн и историко-мемориальный комплекс периода второй мировой войны «Колласъярви» в поселке Лоймола. Территория в районе озера Колласъярви являлась местом активных боевых действий трижды: в период Зимней войны (1939-1940 годы), летом 1941 года в ходе наступления немецко-финских войск и в июле 1944 года, в ходе операции по освобождению Карелии. За это время в районе озера Колласьярви были возведены мощные финские и советские оборонительные сооружения. До наших дней здесь сохранились следы оборонительных сооружений: траншеи, окопы, надолбы, землянки, блиндажи. Колласъярви является священным местом для финнов и в наше время. В поселок Лоймола постоянно приезжают ветераны и родственники погибших на Колле воинов из Финляндии. Местные поисковые отряды ведут активную работу по поиску и захоронению останков погибших солдат, сбору материальных свидетельств военного времени, сбору архивных материалов.

# 4. Природные условия.

# 4.1. Климат.

По строительно - климатическому районированию РФ территория относится к зоне ПВ.

Климат умеренно-континентальный с чертами морского.

Преобладают воздушные массы с Атлантики, которые обусловливают продолжительную мягкую зиму и короткое, относительно прохладное лето, значительную облачность и неустойчивый режим погоды.

В холодный период территория получает мало солнечного тепла, летом радиационный баланс возрастает в связи с большой продолжительностью дня. Среднегодовой радиационный баланс около 30 ккал/см².

Температура июля, самого теплого месяца, 15,6°, абсолютный максимум +34°.

Наиболее теплый период со среднесуточной температурой выше 15° длится с начала июля до начала августа.

Температура января, самого холодного месяца -11,7° абсолютный минимум составляет -45° приходится на февраль.

Продолжительность устойчивых морозов более  4-х месяцев – 18 октября по 24 марта.

Территория избыточно увлажнена, в среднем за год выпадает 538 мм осадков. Устойчивый снежный покров лежит 5,5 месяцев с середины ноября до конца апреля.

Максимальная высота снежного покрова достигает наибольших значений в марте в лесу 74 см на открытых участках около 50 см.

Относительная влажность высока в течение всего года (80%) максимальное ее значение составляет 90% в ноябре, минимальное 68% в мае.

Ветровой режим характерен преобладанием в течение всего года, особенно в холодный период юго-западных и южных ветров.

Средние скорости ветра мало меняются максимальное значение 3,7 м/с в октябре, минимальное – 2,8 м/с в августе. Среднегодовая скорость ветра 3,3 м/сек. Сильных ветров почти не бывает, вследствие большой заселенности территории. Туманы отмечаются 35 дней в году.

Расчетные температуры для проектирования отопления поселка Поросозеро -28°, продолжительность отопительного периода – 253 дня. Максимальная глубина промерзания почвы 130 см.

# 4.2. Ландшафт.

В соответствии, с общим растительным районированием большая часть Суоярвского муниципального района располагается в пределах подзоны средней тайги, северная часть – в пределах северной тайги.

Поросозерское сельское поселение расположено в северной части Суоярвского района.

В основу классификации типов ландшафтов, проведенной Институтом леса Карельского научного центра РАН, положен геолого-геоморфологический признак. На территории Суоярвского муниципального района выделены следующие группы ландшафтов:

- Резко расчлененные денудационно-тектонические грядовые (сельговые) ландшафты.

- Денудационно-тектонические, холмистые и холмисто-грядовые ландшафты.

- Холмисто-грядовые ледниковые и водно-ледниковые ландшафты.

- Ландшафты плоских озерных, озерно-ледниковых равнин.

Ландшафтные группы разделены по преобладанию в их составе коренных лесных формаций, которыми являются еловые и сосновые леса. В классификации учтена и характерная особенность ландшафтов Карелии, широкое развитие заболоченных территорий и болот. Исходя из ландшафтообразующей роли болот, были выделены две группы ландшафтов – ландшафты сильной и слабой заболоченности.

Резко расчлененные денудационно-тектонические грядовые (сельговые ландшафты)

Облик данной генетической группы ландшафтов определяют тектонические процессы, непосредственно выраженные в рельефе. В результате тектонической деятельности образовались крупные геологические структуры, на которые впоследствии накладывались процессы денудации, что привело к формированию резко расчлененного грядового (сельгового) типа рельефа. Район характеризуется наличием узких гряд (сельг), разделенных озерами и болот.

В пределах подзоны северной тайги рассматриваемая группа ландшафтов распространена в районе озер Янгозеро и Чинозеро. Для данной территории также характерна относительно невысокая степень заболоченности. В почвенном покрове развиты подбуры и подзолы. Преобладающими в группе являются ландшафты сосновых лесов. В биогеоценотической структуре доминируют сосняки черничные свежие и брусничные.

Рассматриваемая группа ландшафтов характеризуется нормальными условиями увлажнения. Ландшафты характеризуются высокой, наибольшей и низкой рекреационной ценности. Ввиду расчлененности рельефа, чередования еловых, сосновых, лиственных лесов, значительного количества водоемов, ландшафты высокой и наибольшей рекреационной ценности представляют интерес как для развития туризма (водный, горный, пеший и др.), размещения туристических баз, так и для рекреации выходного дня. Ландшафты низкой рекреационной ценности выборочно благоприятны для кратковременного отдыха (охоты и рыбалки, сбора ягод и грибов), интерес представляют территории, приуроченные к водным объектам.

Денудационно-тектонические, холмистые и холмисто-грядовые ландшафты

Среди данной генетической группы встречаются самые различные образования, сложенные породами разного петрографического состава и возраста. Занимают большую часть территории Суоярвского муниципального района. Территория характеризуется крупногрядовым рельефом с большим количеством крупных озер. Окраины ландшафта характеризуются грядово-холмистой поверхностью с высокой заболоченностью впадин и малой проточностью.

В пределах подзоны северной тайги распространены ландшафты с преобладанием сосновых лесов и характеризующиеся нормальными и избыточными условиями увлажнения. В почвенном покрове преобладают потечно-гумусовые, подзолистые и торфяные почвы. Широкое распространение получили сосняки черничные свежие и кустарничково-сфагновые. Рассматриваемая ландшафтная группа характеризуется различной рекреационной ценностью. Высокую рекреационную ценность представляют территории под сосновыми лесами нормального увлажнения. Массивы леса, пересекаемые небольшими лесными болотами, в сочетании со значительным количеством озер придают данной территории большую эстетическую и рекреационную ценность. Данные ландшафты характеризуются широчайшими возможностями для размещения различных рекреационных объектов.

Холмисто-грядовые ледниковые и водно-ледниковые ландшафты

Ландшафты плоских озерных и озерно-ледниковых равнин

Рассматриваемые группы ландшафтов располагается в подзоне средней тайги.

# 4.3. Рельеф.

- В морфологическом отношении территория поселка приурочена к моренной равнине. Рельеф холмисто-грядовой с ярко выраженными моренными грядами (оза, камы). Направление гряд северо-западное. Абсолютные отметки возвышенных участков составляют 173-220 м. В межгрядовых понижениях с отметками 165-179 м наблюдается заболачивание. Болота лесотопяные, моховые, верхового типа. Мощность торфа колеблется от 0,3 до 6 м и более.

- Поселок разделен на две части р. Суной и оз. Поросозеро. Северная часть более пологая, менее заболоченная, отличается более благоприятными для строительства природными условиями.

# 4.4. Геологическое строение.

В геологическом строении территории принимают участие коренные породы фундамента и четвертичными отложениями осадочного чехла.

Коренные породы представлены архейско-протерозойскими мелкокристаллическими, прочными, порфировидными, слаботрещиноватыми. Глубина залегания кровли кристаллических пород колеблется от 4,6 до 8,7 м и глубже.

Четвертичные отложения представлены верхнечетвертичными флювиогляциальными и современными осадками.

Флювиогляциальные отложения образуют такие формы рельефа, как озы, камы, а также развиты на более пологих участках рельефа. В зависимости от этого мощность отложений изменяется от 4-6 м до 8-10 м. В верхней части расположены галечниковые грунты с песчаным заполнителем мощностью 1,1-4,3 м и пески гравелистые влажные, мощностью 1,4-7,0 м. Данные отложения встречены практически повсеместно.

Ниже залегают пески пылеватые водонасыщенные мощностью до 4,6 м, пески пылеватые водонасыщенные мощностью 1,4-7,8 м. Данные типы грунтов имеют ограниченное распространение.

Выше по разрезу залегают техногенные образования, представленные гравием, галькой, песками, древесиной. Срок отсыпки более 25 лет. Максимальная мощность осадков достигает 5,1м.

Болотные отложения представлены среднеразложившимся торфом мощностью от 0,3 до 5,8м.

# 4.5. Гидрогеологические условия.

- Подземные воды приурочены к коренным и четвертичным отложениям.

- Грунтовые воды в четвертичных отложениях залегают на глубине от 0,3 до 8 м и более. Водообильность отложений характеризуется дебитами 17 колодцев глубиной 7-13 м. Суммарный водоотбор составляет 15 м³/сут; максимально возможный - 23 м³/сут. В пределах поселка существует 4 источника с общим водоотбором около 6 м³/сут. По химическому составу грунтовые воды гидрокарбонатно-кальциевые, пресные.

- Использование грунтовых вод для целей водоснабжения не рекомендуется, они не удовлетворяют требованиям водопользования по качеству воды и ее количеству.

- Подземные воды в коренных породах вскрыты скважинами на глубине 50-100 м. Водообильность этих пород зависит от степени их трещиноватости, которая более развита в кровле горизонта и уменьшается с глубиной. Водообильность по скважинам изменяется от 0,4 до 2,5 л/сек, при понижениях уровня на 25-53 м. Суммарный водоотбор из пяти скважин составлял 180 м³/сут. По химическому составу подземные воды хлоридно - гидрокарбонатно - кальциевые, пресные с минерализацией около 120 мг/л. В некоторых скважинах отмечено значительное количество железа. В целом удовлетворяют требованиям ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая».

- Наиболее перспективными в отношении организации централизованного водоснабжения являются обводненные трещиноватые граниты. Для их выявления требуется проведение поисковых работ.

# 4.6. Инженерно-геологическая оценка территории.

Исходя из условий рельефа, геологического строения территории, гидрогеологических условий, выделены территории, благоприятные, ограничено благоприятные, неблагоприятные и не подлежащие застройке.

К территориям, благоприятным для строительства, относятся холмисто-грядового рельефа в основном в правобережной части, а также небольшие по площади всхолмления на левом берегу р. Суны. Уклоны поверхности здесь составляют 3-7%, грунтовые воды залегают на глубине от 2 до 8 м и более.

Естественным фундаментов зданий и сооружений будут служить флювиогляциальные отложения, в основном галечниковые и гравелистые, реже крупные и пылеватые пески.

К территориям, ограниченно благоприятным для строительства относятся участки с близким залегание грунтовых вод до 2,0 м и заболоченные территории с мощностью торфа от 0,3 до 2,0 м, в межхолмных понижениях, а также склоны холмов, гряд с уклонами поверхности 10-20%.

К территориям, неблагоприятным для строительства относятся участки с уклонами более 20%; болота с мощностью торфа от 2,0 до 5,9 м (в северной части поселка). Торф не рекомендуется в качестве оснований фундаментов зданий.

К территориям, не подлежащим застройке, отнесены существующие санитарно-защитные зоны.

# 4.7. Гидрологическая характеристика.

Поселок Поросозеро расположен на берегу реки Суна. Река Суна вытекает из озера Киви-ярви, течет с северо – северо – запада на юго – юго – восток, впадает в озеро Онежское у села Янишполе. Относится к бассейну Балтийского моря. Длина р. Суна 280 км, площадь водосбора 7670 кв.км, средний уклон реки 1,18 %.

В районе п. Поросозеро трапецеидальная, шириной 0,5-1,0 км. Склоны долины крутые, высотой 5-6 м. Левый склон занят постройками п. Поросозеро и КЛПХ.

Пойма реки у п. Поросозеро левосторонняя, шириной около 40м, поросла травой, местами заболочена.

Русло реки на данном участке слабоизвилистая, представляет собой чередование озеровидных расширений с короткими участками более узкого русла. На плесовых участках расположено множество островов. У п. Поросозеро ширина русла реки 436 м, глубина средняя 2,4 м. Меженные берега пологие, устойчивые, задернованные.

Дно на плесовых участках илистое, засоренное топняками, бытовым мусором, в отдельных местах ьс большим количеством валунов у берегов. В сужениях дно песчано-гравелистое. Продольный уклон реки носит ступенчатый характер, на плесовых участках он близок к нулю. У берегов на этих участках наблюдались зоны мертвого пространства, шириной от 50-60 до 100 – левый берег, 120 м – правый берег. Наибольшие скорости наблюдались в поверхностном слое, примерно на середине русла. В отдельные дни возможны небольшие обратные течения.

Уровненный режим

В п. Поросозеро расположен г/п СЗГКС с многочисленными наблюдениями за уровнем, температурой воды, ледовыми явлениями и толщиной льда, за расходами воды.

В годовом ходе уровней воды можно выделить, весеннее половодье, летне-весеннюю межень, осенний период с повышенной водностью и зимнюю межень.

Подъем уровня воды весной начинается с середины апреля. Пик весеннего половодья приходится в среднем на 24 мая. Высота подъема весеннего половодья над меженным уровнем воды составляет в среднем 1,0-1,1 м, в годы с высоким половодьем 1,7-1,8 м. Спад весеннего половодья продолжается до середины июня.

Расчетный максимальный уровень воды 1% обеспеченности р.Суны у п. Поросозеро составляет 165,1 м БС. Летне - осеняя межень на реке из-за большой зарегулированности озерами, выражена нечетко и представляет собой постепенный спад весеннего половодья, сменяющейся затем подъемом от осенних дождей.

Наиболее маловодный период, средней продолжительностью 1,1,5 недели, прихидится на август – сентябрь. Зимняя межень устанавливается обычно в начале марта. В период зимней межени в отдельные годы возможно подъемы уровня воды на 0,20-0,30 м из-за заторов, образующихся примерно в 7 км ниже п. Поросозеро. Река в данном районе не перемерзает и не пересыхает.

Величина среднемноголетнего расхода воды равна 35,6 м³/сек.

75% обеспеченности – 28,6 м³/с

95% обеспеченности – 21,9 м³/с

Максимальный расход воды % обеспеченности равен 82,6 м³/с

Величина минимальных 30-дневных расходов воды 95% обеспеченности составляют: летне–осенняя межень – 12,4 м³/с

зимняя межень – 9,4 м³/с

Первые ледяные образования в виде заберегов появляются в среднем 28 октября. Ледостав на плесовых участках бывает ежегодно, устанавливается в среднем 7 ноября. Наибольшая толщина льда на этих участках наблюдается в апреле и составляет в среднем 56 см.

Вскрытие реки весной происходит в среднем в первой декаде мая. Лед  в основном тает на месте. Продолжительность периода с ледовыми явлениями примерно 193 дня.

Вода р. Суна мягкая, маломинерализированная, со слабокислой реакцией среды.

Среднегодовая мутность рек данного района 25 г/ м³, цветность более 50º.

В целом, вода в реке Суна соответствует по всем показателям II класса. Необходимо учесть, что цветность в отдельных анализах превышает показатели III класса.

По бактериологическим показателям вода соответствует II классу. Источник может быть использован для хозяйственно-питьевого водоснабжения после очистки.

# 4.8. Полезные ископаемые.

По данным Карельского филиала ФБУ «Территориального фонда геологической информации по Северо-Западному федеральному округу», предоставленным в письме № ЛГ/03-607 от 19.06.2012 г., на территории Поросозерского сельского поселения расположены следующие месторождения и проявления полезных ископаемых, учтенные ГКМ, таблица 4.8.1.

Таблица 4.8.1.

| № п/п | Массив, номер паспорта гкм | Название месторождения/ проявления | Полезное ископаемое, применение | Местонахождение/ геогр. коорд. центра объекта |  | Степень освоения | Недро- пользователь, лицензия | Учет балансом запасов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | с. ш. | в. д. |  |  |  |
| 1 | А, 79 | м-ние Совдозерское | железо | 62º49' | 33º08' | утративш. промыш. значение | нет | не учтен |
| 2 | Б, 242 | м-ние Тумасозерское | ПГМ, песок | 62º36' | 32º38' | резерв | нет | на учете |
| 3 | Б, 52149 | м-ние Костомукское | гранит (строит. камни) | 62º36' | 32º43' | подготовка к освоению | ООО «Щебень Карелии» ПТ301493ТР | на учете |
| 4 | Б, 52153 | м-ние Поросозеро | гранит (строит. камни) | 62º41' | 32º35' | подготовка к освоению | ООО «Севергранит» ПТ301449ТР | на учете |
| 5 | Б, 52162 | м-ние Куйманлампи | гранит (строит. камни) | 62º32' | 32º43' | подготовка к освоению | ООО «ДиабазСтрой» ПТ301468ТР | на учете |
| 6 | Б, 52202 | м-ние Мендъярви | ПГМ (балластное сырье) | 62º44' | 33º04' | подготовка к освоению | ГУП «Мост» ПТ301433ТР | на учете |
| 7 | Б, 52136 | м-ние Егоркина Горка | гранит (строит. камни) | 62º45' | 32º43' | подготовка к освоению | ООО «Муезерский Гранит» ПТ301456ТР | на учете |
| 8 | Г-1, 142 | проявл. Питкулампинское | золото | 62º58' | 33º10' | общие поиски | нет | нет |
| 9 | Г-1, 151 | проявл. Мендъярви | медь | 62º55' | 33º08' | общие поиски | нет | нет |
| 10 | Г-1, 177 | проявл. Маймъярвинское | золото | 62º53' | 33º06' | общие поиски | нет | нет |
| 11 | Г-1, 178 | проявл. Ятулий - 1 | золото | 62º50' | 33º03' | общие поиски | нет | нет |
| 12 | Г-II,85 | проявл. Саркиярви | кварцит (флюсы) | 62º51' | 32º45' | регион работы | нет | нет |
| 13 | Г-II,245 | проявл. Койта-йоки | диатомит | 62º44' | 31º38' | общие поиски | нет | нет |
| 14 |  | м-ние Поросозерское | подземная вода | в 7 км К СЗ от п. Поросозеро на ЮВ побережье оз. Чудозеро, лев. б. р. Суны |  | не эксплуати-руемое | нет | на учете |

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа. Для осуществления строительства необходимо на стадии подготовки проектной документации проводить все необходимые инженерные изыскания.

Пользование недрами на территориях населенных пунктов, пригородных зон, объектов промышленности, транспорта и связи может быть частично или полностью запрещено в случаях, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровью людей, нанести ущерб хозяйственным объектам или окружающей среде.

# 4.9. Животный мир.

В лесах, на лугах, болотах и водоёмах Суоярвского муниципального района обитают разнообразные животные.

Перечень видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Суоярвского муниципального района: кабан, лось, бурый медведь, волк, лисица, енотовидная собака, рысь, барсук, куница лесная, горностай, хорь чёрный, норка американская, заяц-беляк, бобр речной, бобр канадский, крот, белка, ондатра, водяная полёвка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, кряква, чирок-свистунок, чирок-трескунок, свиязь, серая утка, шилохвость, широконоска, красноголовый нырок, хохлатая и морская чернети, обыкновенный гоголь, средний и большой крохали, пастушок, погоныш, камышница, лысуха, чибис, тулес, камнешарка, мородунка, турухтан, травник, большой улит, большой веретенник, большой и средний кроншнепы, бекас, гаршнеп, вальдшнеп, сизый голубь, вяхирь, обыкновенная горлица.

На пролёте встречаются: канадская и белощёкая казарки, гуменник, серый и белолобый гуси, морянка, обыкновенная гага, гага-гребенушка, синьга.

Виды, занесённые в Красную книгу Республики Карелия, относящиеся к охотничьим ресурсам в соответствии с пунктом 4 статьи 11 Федерального закона от 24.07.2009 « 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты  Российской Федерации» (охота на указанные виды разрешается в соответствии со статьями 15, 17 ФЗ «Об охоте…»): росомаха, ласка, выдра, летяга, луток, коростель, дупель, малый веретенник, клинтух, в том числе пролётные виды: сибирская гага, турпан.

Лимитируемые виды охотничьих ресурсов: лось, кабан, бурый медведь, барсук, рысь, выдра.

К основным водным объектам Суоярвского района, имеющим рыбохозяйственное значение относятся: озера – Суоярви, Санонъярви, Янисъярви, Салменньярви и другие; реки – Шуя, Суна, Истра, Тарасьйоки.

В водоемах района насчитывается около 11 видов рыб, относящихся к 5 семействам. Основную часть ихтиофауны составляют представители карповых и окуневых (8 видов). Лососевые рыбы представлены одной ряпушкой. Отсутствуют хариус, корюшка, колюшка. Основные промысловые рыбы - окунь, плотва, щука, ряпушка, налим и лещ, второстепенные - язь, елец, уклея и ерш.

# 5. Анализ проектно-градостроительной документации.

- Градостроительная ситуация в Поросозерском сельском поселении сложилась в результате реализации ранее разработанной проектно-градостроительной документации:

- 1) Генеральный план с проектом детальной планировки центральной части п.г.т. Поросозеро Карельской АССР, который был выполнен в 1989 году Ленинградским государственным институтом проектирования городов «Ленгипрогор» и утвержден СМ  КАССР 21.02.1990 г. №52.

- Настоящим проектом предлагалась расчетная численность населения 4,0 тыс. человек на 2010 год.

На момент разработки генерального плана в 1989 году в поселке Поросозеро размещался Поросозерский комплексный леспромхоз, организованный на базе объединения Поросозерского ЛПХ ВО «Кареллесуголь», лесозавода и мехлесхоза Министерства лесного хозяйства Карельской АССР. Основная производственная деятельность леспромхоза – заготовка и вывозка древесины, производство пиломатериалов, товаров народного потребления. На предприятии работало 1,3 тыс. человек. Еще порядка 60 человек было занято на транспорте, осуществляющем пассажирские и грузовые железнодорожные и автомобильные перевозки.

Проект предусматривал максимальную сохранность жилого фонда, при этом, была необходимость проведения реконструктивных мероприятий и сноса части фонда по ветхости. Новое жилищное строительство предусматривалось 1-2-этажными деревянными и арболитовыми домами. Удельный вес индивидуального строительства в общем объеме строительства принимался 10-15%.

Уровень культурно-бытового назначения на момент разработки генерального плана был не высок. Основные предприятия торговли и общественного питания, административно-хозяйственные и культурно-зрелищные объекты размещались в общепоселковом центре. Проектом намечалось строительство: 3-х детских садов - на 140 мест и два по30 мест, торговый центр, школа на 216 мест, КБО на 40 рабочих мест, дома пионеров, спортивного ядра, магазинов.

- Предусматривалось развитие инженерной инфраструктуры и благоустройство территории поселка, в том числе, развитие системы водоснабжения (от водозабора р. Суна), канализации (с биологической очисткой сточных вод с доочисткой и последующим выпуском в р. Суна), площадь очистных сооружений 2га; систем энергоснабжения (электроснабжение от энергосистемы Карелэнерго от ПС №29); теплоснабжения – от новой котельной; газоснабжения на привозном (из г.Питкяранты) сжиженном газе. Из предлагаемых к реализации работ по инженерной подготовке территории надо отметить: понижение уровня грунтовых вод, организацию и очистку поверхностного стока, подсыпку территорий, расчистку и углубление акватории, организация проточности, планировка и укрепление откосов. Была запланирована реконструкция дорожной сети, озеленение поселка. Вывоз ТБО предусматривался на предлагаемый полигон ТБО в районе существующей свалки (по дороге на Совдозеро).

- Необходимо отметить, что ранее разработанный генеральный план по многим позициям не был реализован. Не получили запланированного развития инженерная и социальная инфраструктура, не достиг запланированных показателей и объем жилого фонда. А кризисные явления конца прошлого-начала нынешнего века привели к деградации поселка, росту безработицы. Как следствие экономического кризиса, численность населения заметно сократилась (почти на 40%).

- Разработке генерального плана предшествовали инженерные исследования, по результатам которых были выполнены:

- Технический отчет о комплексных инженерно-строительных изысканиях, выполненных в пгт. Поросозеро Суоярвского района Карельской АССР для разработки генплана центральной части поселка, совмещенного с проектом детальной планировки. (Исполнитель Ленинградский трест инженерно-строительных изысканий «ЛЕНТИСИЗ», Ленинград, 1988 г.):

- Том 1. Топографо-геодезические работы, съемка и обследование инженерных сетей.

- Том 2. Инженерно-геологические изыскания и геофизические работы.

- Том 3. Краткая гидрологическая характеристика р. Суны в районе пос. Поросозеро.

2) Проект Схемы территориального планирования Суоярвского муниципального района, выполненный в 2011 году ФГУП РооНИПИУрбанистики г. Санкт-Петербург.

# 6. Зоны с особыми условиями использования территорий.

В целях обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности, защиты территории от природных ресурсов (водных, минеральных, лесных) устанавливается целый ряд ограничений.

# 6.1. Планировочные ограничения природного характера.

Приняты следующие планировочные ограничения природного характера:

- водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

- зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

- инженерно-строительные ограничения

# 6.1.1.Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

- В соответствии со ст.65 Водного Кодекса РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной.

- Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- 1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

- 2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

- 3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

- Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

- Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

- Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

- Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

- Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

- Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

- Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

- Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

- На территориях населенных пунктов при наличии ливневой канализации и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от береговой линии.

- В границах водоохранных зон запрещаются:

- 1) использование сточных вод для удобрения почв;

- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

- В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

- В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями запрещаются:

- 1) распашка земель;

- 2) размещение отвалов размываемых грунтов;

- 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

- Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном законодательством РФ.

Информация о водных объектах и водоохранных зонах в соответствии с Водным кодексом РФ по данным Отдела водных ресурсов по Республике Карелия Невско-Ладожского БВУ приведена в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| № п/п | Наименование водного объекта | Куда впадает (с какого берега) | Длина водотока (км) | Водоохранная зона (м) | Прибрежная защитная полоса (м) | Береговая полоса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Суна | Онежское озеро | 280 | 200 | ** | 20 |
| 2 | руч. Халги-оя | оз. Кинас | 13 | 100 | ** | 20 |
| 3 | р. Мегри | оз. Кинас | 25 | 100 | ** | 20 |
| 4 | протока б/н | р.Суна (пр) | 1,4 | 50 | 50 | 5 |
| 5 | р. Ломчезерка (Янгозерка) | оз. Селецкое | 42 | 100 | ** | 20 |
| 6 | водоток б/н | р. Ломчезерка (л) | 21 | 100 | ** | 20 |
| 7 | р. Ирста | озеро б/н | 42 | 100 | ** | 20 |
| 8 | водоток б/н | р. Ирста (л) | 12 | 100 | ** | 20 |
| 9 | р. Куйма | оз. Шалтын-ярви | 13 | 100 | ** | 20 |
| 10 | р. Гумарина (Безглазая, Лахта-йоки) | р. Ломчезерка (пр) | 78 | 200 | ** | 20 |
| 11 | руч. б/н | оз. Янгозеро | 10 | 100 | ** | 5 |
| Примечание:** - от 30 до 50 метров в зависимости от уклона берега водного объекта (30 м для обратного или нулевого уклона, 40 м для уклона до трех градусов, 50 м для уклона три и более градуса). |  |  |  |  |  |  |

На территории Поросозерского сельского поселения расположено много крупных и мелких озёр. Наиболее крупными являются озёра: Янгозеро, Чинозеро, Совдозеро, Гимольское, Ройк Наволокское, Кудамгубское, Вонгозеро, Чудозеро, Тумасозеро, Мярат, Ала Виексъярви и др.

По данным ФГБУ «Карелрыбвод» все озера и водохранилища, расположенные на территории поселения, считаются водными объектами, имеющими ценное рыбохозяйственное значение, так как все они являются местами нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов. Ширина прибрежной защитной полосы озер устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

# 6.1.2. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

- В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

- Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

- ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

- Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой.

- В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

- Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который включаются:

- а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

- б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника;

- в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО.

Границы ЗСО поверхностных источников водоснабжения (п.10.8 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», утвержденные Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 27 июля 1984 г. № 123 с изменением № 1 от 30 апреля 1986 г. № 52).

- 10.8. Границы первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения, в том числе водоподводящего канала, должны устанавливаться на расстояниях от водозабора:

- а) для водотоков (реки, каналы):

- вверх по течению – не менее 200 м;

- вниз по течению – не менее 100 м;

- по прилегающему водозабору берегу – не менее 100 м от уреза воды при летне-осенней межени;

- в направлении к противоположному берегу: при ширине водотока менее 100 м – вся акватория и противоположный берег шириной 50 м, от уреза воды при летне-осенней межени и при ширине водотока более 100 м – полоса акватории шириной не менее 100 м.

- 10.9. Границы второго пояса зоны водотока надлежит устанавливать:

- вверх по течению, включая притоки – исходя из скорости течения воды, усредненной по ширине и длине водотока или на отдельных его участках и времени протекания воды от границы пояса до водозабора при среднемесячном расходе воды летнее-осенней межени 95% обеспеченности не менее 5 сут для IА, Б, В, Г и IIА климатическогих районов.

- вниз по течению– не менее 250 м;

- боковые границы – на расстоянии от уреза воды при летне-осенней межени – при равнинном рельефе – 500 м, при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону водотока, но более 750 м при пологом склоне и 1000 м при крутом склоне.

- При наличии в реке подпора или обратного течения расстояние нижней границы второго пояса от водозабора должно устанавливаться в зависимости от гидрологических и метеорологических условий, по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы.

- 10.11. Границы третьего пояса зоны поверхностного источника водоснабжения должны быть вверх и вниз по течению водотока или во все стороны по акватории водоема такими же, как для второго пояса; боковые границы – по водоразделу, но не более 3-5 км от водотока или водоёма.

- Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения (п.3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02):

- Мероприятия по первому поясу

- 3.3.1.1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения должны предусматриваться мероприятия, указанные в п. п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3.

- 3.3.1.2. Не допускается спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

- Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

- 3.3.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО

- 3.3.2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

- 3.3.2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

- 3.3.2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

- 3.3.2.4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные, в пределах акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

- 3.3.2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

- 3.3.2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов; оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

- 3.3.3. Мероприятия по второму поясу

- Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.3.2, в пределах второго пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению мероприятия пунктов 3.2.2.4, абзац 1, 3.2.3.1, 3.2.3.2, а также следующее:

- 3.3.3.1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

- 3.3.3.2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения.

- 3.3.3.3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

- 3.3.3.4. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными правилами гигиенические нормативы качества воды.

- 3.3.3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. обозначаются столбами со специальными знаками.

3.4.Мероприятия по санитарно – защитной полосе водоводов (п.3.4 СанПиН 2.1.4.1110-02):

- 3.4.1. В пределах санитарно - защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

- 3.4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

# 6.1.3. Инженерно-строительные ограничения.

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями. Приоритетным фактором, ограничивающим градостроительное освоение территории, является затопление паводковыми водами.

Зона возможного затопления 1% паводком является неблагоприятной для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются (ст. 67, «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 № 74-ФЗ)

В соответствии с п.3 ст.24 Градостроительного Кодекса РФ подготовка проекта генерального плана осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов.

Инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Не допускаются подготовка и реализация проектной документации без выполнения соответствующих инженерных изысканий. (ст. 47, «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

# 6.2. Планировочные ограничения техногенного характера.

Организация санитарно-защитных зон предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Проектирование санитарно-защитных зон осуществляется на всех этапах разработки градостроительной документации, проектов строительства, реконструкции и эксплуатации отдельного промышленного объекта и производства и/или группы промышленных объектов и производств.

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны.

В проекте санитарно-защитной зоны должны быть определены:

- размер и границы санитарно-защитной зоны;

- мероприятия по защите населения от воздействия выбросов вредных химических примесей в атмосферный воздух и физического воздействия;

- функциональное зонирование территории санитарно-защитной зоны и режим ее использования.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха, повышение комфортности микроклимата.

Приняты следующие планировочные ограничения техногенного характера:

- Санитарно-защитная зона производственных предприятий;

- Санитарно-защитная зона полигона ТБО;

- Санитарно-защитная зона очистных сооружений (ОС);

- Санитарно-защитная зона кладбищ;

- Санитарно-защитная зона АЗС;

- Охранная зона линий электропередачи напряжением 35 и 110 кВ.

Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных действующим законодательством, нормами и правилами.

Санитарно-защитная зона накладывает определенные ограничения на использование территории, которые попадают в ее действие. Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не допускается размещение в санитарно-защитной зоне объектов для проживания людей (2.30.) коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования, предприятия по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий, предприятия пищевых отраслей, промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды. Не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промышленных предприятий других отраслей промышленности.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- сельхозугодия для выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов питания;

- предприятия, их отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса вредности, чем основное производство. При наличии у размещаемого в СЗЗ объекта выбросов, аналогичных по составу с основным производством, обязательно требование не превышения гигиенических нормативов на границе СЗЗ и за ее пределами при суммарном учете;

- пожарные депо, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также связанные с обслуживанием данного предприятия здания управления, конструкторские бюро, учебные заведения, поликлиники, научно-исследовательские лаборатории, спортивно-оздоровительные сооружения для работников предприятия, общественные здания административного назначения;

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала и охраны предприятий, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, питомники растений для озеленения, промплощадки предприятий и санитарно-защитной зоны.

В предпроектной, проектной документации на строительство новых, реконструкцию или техническое перевооружение действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия и средства на организацию и благоустройство санитарно-защитных зон, включая переселение жителей в случае необходимости. Проект организации, благоустройства и озеленения представляется одновременно с проектом на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) предприятия (2.11).

Санитарно-защитная зона производственных предприятий – 50-300 м;

Размеры санитарно-защитных зон производственных предприятий Поросозерского сельского поселения нанесены на основании проектов нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу предприятий.

Санитарно-защитная зона железной дороги – 100 м;

Для линий железнодорожного транспорта устанавливается расстояние от источника химического, биологического и/или физического воздействия, уменьшающее эти воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные разрывы). Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных исследований и измерений (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). В настоящее время не разработана проектная документация по установлению санитарно-защитной зоны железной дороги, поэтому приняты следующие ограничения:

- от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки – не менее 100 м, в случае примыкания жилой застройки к железной дороге. При невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она может быть уменьшена до 50 м при условии разработки и осуществления мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях в течение суток;

- от оси крайнего железнодорожного пути до границ садовых участков – не менее 100 м.

В санитарно-защитной зоне вне полосы отвода железной дороги допускается размещать автомобильные дороги, стоянки автомобилей, склады, учреждения коммунального назначения. Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено (СНиП 2.07.01-89*).

Санитарно-защитная зона полигона ТБО - 1000 м.

Санитарно-защитная зона кладбищ - 50 м.

Санитарно-защитная зона очистных сооружений (ОС) - 200м.

Санитарно-защитная зона АЗС - 100 м.

На основании вышеизложенного, следует вывод о том, что информация о санитарно-защитных зонах очень важна и обязательна. Учитывая отсутствие такой информации, необходимо использовать условные границы санитарно-защитных зон объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду для схематичного отражения зоны с особыми условиями использования территории. Применение условных границ для санитарно-защитных зон (как и для других зон) означает, что при планировании какой-либо деятельности, связанной с землепользованием и застройкой, на территории санитарно-защитной зоны или вблизи ее, требуется разработка проекта организации санитарно-защитной зоны для уточнения площади и границ распространения загрязнений от источника загрязнения.

Придорожные полосы автомобильных дорог

Установление границ полос отвода автомобильных дорог и границ придорожных полос автомобильных дорог, использование таких полос отвода и придорожных полос осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности.

Так, нормы «Правил установления и использования придорожных полос федеральных автомобильных дорог общего пользования», утв. постановлением Правительства РФ от 01.12.1998 г. № 1420 устанавливают следующее:

«5. В зависимости от категории федеральной автомобильной дороги и с учетом перспективы ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

а) для автомобильных дорог IV и III категории - 50 метров;

б) для автомобильных дорог II и I категории - 75 метров;

в) для подъездов к столицам республик, краевым и областным центрам, городам федерального значения, центрам автономной области и автономных округов, а также для участков федеральных автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения до 250 тыс. человек, - 100 метров.

Придорожные полосы для указанных подъездов начинаются на расстоянии не менее 25 километров от границы города по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации и органом местного самоуправления, по территории которых проходит участок этой автомобильной дороги;

г) для участков автомобильных дорог, построенных в обход городов с перспективной численностью населения свыше 250 тыс. человек, - 150 метров.

9. В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружения со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и объектов дорожного сервиса.

Действие настоящего пункта не распространяется на объекты, находящиеся в эксплуатации, а также на объекты, строительство которых началось до 1 июля 1998 г.

10. Размещение в пределах придорожных полос объектов разрешается при соблюдении следующих условий:

а) объекты не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации этой автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производиться с учетом требований стандартов и технических норм безопасности дорожного движения, экологической безопасности, строительства и эксплуатации автомобильных дорог».

Положениями «Правил установления и использования полос отвода федеральных автомобильных дорог», утв. постановлением Правительства РФ от 14.07.2007 г. №233 определен порядок установления полос отвода автомобильных дорог, находящихся в собственности Российской Федерации, а также условия их использования.

Под полосой отвода федеральной автомобильной дороги в указанном нормативном правовом акте понимается «совокупность земельных участков, предоставленных в установленном порядке для размещения конструктивных элементов и инженерных сооружений такой автомобильной дороги, а также зданий, строений, сооружений, защитных и декоративных лесонасаждений и устройств, других объектов, имеющих специальное назначение по обслуживанию указанной дороги и являющихся ее неотъемлемой технологической частью».

П.7 Правил установлено, что «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги, за исключением случаев, связанных с производством работ в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги, размещения объектов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, запрещается:

а) строительство жилых и общественных зданий, складов;

б) проведение строительных, геолого-разведочных, топографических, горных и изыскательских работ, а также устройство наземных сооружений;

в) размещение зданий, строений, сооружений, устройств и объектов, не связанных с обслуживанием федеральной автомобильной дороги, ее строительством, реконструкцией, ремонтом, содержанием и эксплуатацией;

г) распашка земельных участков, покос травы, рубка и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по вопросам безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к безопасности дорожного движения».

Согласно с п.8 Правил «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также планами строительства и генеральными схемами размещения указанных объектов, утвержденными уполномоченными органами государственной власти, при соблюдении следующих условий:

а) объекты дорожного сервиса не должны ухудшать видимость на федеральной автомобильной дороге и другие условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги;

б) выбор места размещения объектов дорожного сервиса должен осуществляться с учетом возможной реконструкции федеральной автомобильной дороги;

в) объекты дорожного сервиса должны быть обустроены площадками для стоянки и остановки транспортных средств, подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими доступ к ним, а также оборудованными переходно-скоростными полосами».

В соответствии с нормами п. 9 рассматриваемых Правил «в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги могут размещаться:

- инженерные коммуникации, автомобильные дороги (кроме федеральных), железные дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубопроводного и железнодорожного транспорта, а также иные сооружения и объекты, которые располагаются вдоль федеральной автомобильной дороги либо пересекают ее;

- подъезды, съезды и примыкания (включая переходно-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне полосы отвода федеральной автомобильной дороги и требующим доступа к ним».

Пунктами 10, 11 также установлено следующее:

«10. Размещение объектов, указанных в пункте 9 настоящих Правил, в пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги допускается в исключительных случаях по согласованию с Федеральным дорожным агентством и Министерством внутренних дел Российской Федерации в случае, если их размещение за пределами полосы отвода федеральной автомобильной дороги по условиям рельефа местности затруднительно или нецелесообразно, либо если такое размещение не потребует переустройства указанных объектов в случае реконструкции федеральной автомобильной дороги.

11. В пределах полосы отвода федеральной автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания федеральной автомобильной дороги разрешается использовать в установленном порядке общераспространенные полезные ископаемые, пресные подземные воды, а также пруды и обводненные карьеры».

Полоса отвода и охранные зоны железных дорог

В соответствии с ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ» от 10 января 2003 года №17-ФЗ:

- полоса отвода железных дорог - земельные участки, прилегающие к железнодорожным путям, земельные участки, занятые железнодорожными путями или предназначенные для размещения таких путей, а также земельные участки, занятые или предназначенные для размещения железнодорожных станций, водоотводных и укрепительных устройств, защитных полос лесов вдоль железнодорожных путей, линий связи, устройств электроснабжения, производственных и иных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта;

- охранные зоны - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения сохранности, прочности и устойчивости объектов железнодорожного транспорта, в том числе находящихся на территориях с подвижной почвой и на территориях, подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям.

В соответствии с Постановлением Правительства «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» от 12.10.2006 г. №611:

В границах полосы отвода в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта заинтересованная организация обязана обеспечить следующий режим использования земельных участков:

а) не допускать размещение капитальных зданий и сооружений, многолетних насаждений и других объектов, ухудшающих видимость железнодорожного пути и создающих угрозу безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта;

б) не допускать в местах расположения водопроводных и канализационных сетей, водозаборных сооружений и других инженерных коммуникаций строительство и размещение каких-либо зданий и сооружений, проведение сельскохозяйственных работ;

в) не допускать в местах прилегания к сельскохозяйственным угодьям разрастание сорной травянистой и древесно-кустарниковой растительности;

г) не допускать в местах прилегания к лесным массивам скопление сухостоя, валежника, порубочных остатков и других горючих материалов;

д) отделять границу полосы отвода от опушки естественного леса противопожарной опашкой шириной от 3 до 5 метров или минерализованной полосой шириной не менее 3 метров.

Размещение инженерных коммуникаций, линий электропередачи, связи, магистральных газо-, нефтепроводов и других линейных сооружений в границах полосы отвода допускается только по согласованию с заинтересованной организацией.

В границах полосы отвода разрешается на условиях договора размещать на откосах выемок, постоянных заборах, строениях, устройствах и других объектах железнодорожного транспорта наружную рекламу. Такая реклама должна соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, и не угрожать безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

В границах охранных зон в целях обеспечения безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта могут быть установлены запреты или ограничения на осуществление следующих видов деятельности:

а) строительство капитальных зданий и сооружений, устройство временных дорог, вырубка древесной и кустарниковой растительности, удаление дернового покрова, проведение земляных работ, за исключением случаев, когда осуществление указанной деятельности необходимо для обеспечения устойчивой, бесперебойной и безопасной работы железнодорожного транспорта, повышения качества обслуживания пользователей услугами железнодорожного транспорта, а также в связи с устройством, обслуживанием и ремонтом линейных сооружений;

б) распашка земель;

в) выпас скота;

г) выпуск поверхностных и хозяйственно-бытовых вод.

Охранные зоны линий и сооружений связи

В соответствии со ст.4 Постановления Правительства РФ «Об утверждении правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» от 9 июня 1995 г. №578 на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

5. На трассах радиорелейных линий связи в целях предупреждения экранирующего действия распространению радиоволн эксплуатирующие предприятия определяют участки земли, на которых запрещается возведение зданий и сооружений, а также посадка деревьев. Расположение и границы этих участков предусматриваются в проектах строительства радиорелейных линий связи и согласовываются с органами местного самоуправления.

6. Трассы линий связи должны периодически расчищаться от кустарников и деревьев, содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии, должна поддерживаться установленная ширина просек. Деревья, создающие угрозу проводам линий связи и опорам линий связи, должны быть вырублены с оформлением в установленном порядке лесорубочных билетов (ордеров).

Просеки для кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации, проходящие по лесным массивам и зеленым насаждениям, должны содержаться в безопасном в пожарном отношении состоянии силами предприятий, в ведении которых находятся линии связи и линии радиофикации.

7. В случае если трассы действующих кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации проходят по территориям заповедников, лесов первой группы и другим особо охраняемым территориям, допускается создание просек только при отсутствии снижения функционального значения особо охраняемых участков (места кормежки редких и исчезающих видов животных, нерестилища ценных пород рыб и т.д.).

8. В парках, садах, заповедниках, зеленых зонах вокруг городов и населенных пунктов, ценных лесных массивах, полезащитных лесонасаждениях, защитных лесных полосах вдоль автомобильных и железных дорог, запретных лесных полосах вдоль рек и каналов, вокруг озер и других водоемов прокладка просек должна производиться таким образом, чтобы состоянию насаждений наносился наименьший ущерб и предотвращалась утрата ими защитных свойств. На просеках не должны вырубаться кустарник и молодняк (кроме просек для кабельных линий связи), корчеваться пни на рыхлых почвах, крутых (свыше 15 градусов) склонах и в местах, подверженных размыву.

9. На трассах кабельных линий связи вне городской черты устанавливаются информационные знаки, являющиеся ориентирами. Количество, тип и места установки информационных знаков определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими линии связи, по существующим нормативам и правилам либо нормативам и правилам, установленным для сетей связи общего пользования Российской Федерации.

10. В городах и других населенных пунктах прохождение трасс подземных кабельных линий связи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электропередач, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии.

11. В местах установки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на линиях связи, оборудование которых размещается в унифицированных контейнерах непосредственно в грунте без надстроек, должны устанавливаться опознавательные знаки как для зимнего времени года (снежные заносы), так и для летнего.

12. Границы охранных зон на трассах морских кабельных линий связи и на трассах кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) обозначаются в местах выведения кабелей на берег сигнальными знаками. Запрещающие знаки судоходной обстановки и навигационные огни устанавливаются в соответствии с действующими требованиями и государственными стандартами. Трассы морских кабельных линий связи указываются в «Извещениях мореплавателям» и наносятся на морские карты.

13. Минимально допустимые расстояния (разрывы) между сооружениями связи и радиофикации и другими сооружениями определяются правилами возведения соответствующих сооружений и не должны допускать механическое и электрическое воздействие на сооружения связи.

14. Охранные зоны на трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации в полосе отвода автомобильных и железных дорог могут использоваться предприятиями автомобильного и железнодорожного транспорта для их нужд без согласования с предприятиями, в ведении которых находятся эти линии связи, если это не связано с механическим и электрическим воздействием на сооружения линий связи, при условии обязательного обеспечения сохранности линий связи и линий радиофикации.

15. При предоставлении земель, расположенных в охранных зонах сооружений связи и радиофикации, под сельскохозяйственные угодья, огородные и садовые участки и в других сельскохозяйственных целях органами местного самоуправления при наличии согласия предприятий, в ведении которых находятся сооружения связи и радиофикации, в выдаваемых документах о правах на земельные участки в обязательном порядке делается отметка о наличии на участках зон с особыми условиями использования.

Предприятие, эксплуатирующее сооружения связи и радиофикации, письменно информирует собственника земли (землевладельца, землепользователя, арендатора) о настоящих Правилах и определяет компенсационные мероприятия по возмещению ущерба в соответствии с законодательством Российской Федерации.

16. При реконструкции (модернизации) автомобильных и железных дорог и других сооружений промышленного и непромышленного назначения настоящие Правила распространяются и на ранее построенные сооружения связи и радиофикации, попадающие в зону отчуждения этих объектов.

Переустройство и перенос сооружений связи и радиофикации, связанные с новым строительством, расширением или реконструкцией (модернизацией) населенных пунктов и отдельных зданий, переустройством дорог и мостов, освоением новых земель, переустройством систем мелиорации, производятся заказчиком (застройщиком) в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, устанавливаемыми владельцами сетей и средств связи.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранные зоны устанавливаются:

а) вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии:

- 35 киловольт – 15 м;

- 110 киловольт – 20 м;

В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров, в том числе:

а) набрасывать на провода и опоры воздушных линий электропередачи посторонние предметы, а также подниматься на опоры воздушных линий электропередачи;

б) размещать любые объекты и предметы (материалы) в пределах, созданных в соответствии с требованиями нормативно-технических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов;

в) находиться в пределах огороженной территории и помещениях распределительных устройств и подстанций, открывать двери и люки распределительных устройств и подстанций, производить переключения и подключения в электрических сетях (указанное требование не распространяется на работников, занятых выполнением разрешенных в установленном порядке работ), разводить огонь в пределах охранных зон вводных и распределительных устройств, подстанций, воздушных линий электропередачи, а также в охранных зонах кабельных линий электропередачи;

г) размещать свалки;

д) производить работы ударными механизмами, сбрасывать тяжести массой свыше 5 тонн, производить сброс и слив едких и коррозионных веществ и горюче-смазочных материалов (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи) (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160).

Охранная зона ВЛ-110кВ – 20 м; ВЛ-35 – 15 м.

# 6.3. Территории объектов культурного наследия и зоны их охраны.

- В соответствии с ФЗ РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации представляют собой уникальную ценность для всего многонационального народа Российской Федерации и являются неотъемлемой частью всемирного культурного наследия.

- К объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

- Республика Карелия обладает одним из самых высоких историко-культурных потенциалов на Северо-Западе России. Значительное количество уникальных памятников истории, культуры и архитектуры удачно сочетается в регионе с сохранившимися национальными традициями коренных жителей территории, исторически сложившейся культурно-хозяйственной специализацией отдельных районов и уникальностью разнообразных, часто нетронутых ландшафтов.

- По Карелии насчитывается более 1,5 тысячи памятников археологии.

- Памятники археологии – это остатки жизнедеятельности человека. Это следы пребывания человека в каком-либо месте, его длительной жизни там или кратковременной остановки – привала (стоянка, поселение древних людей, средневековые селища).

- Суоярвский район обладает большим потенциалом историко-культурного наследия. Утвержденных зон охраны объектов культурного наследия в районе нет.

- На территории Суоярвского района проведен ряд исследований по выявлению, описанию и сохранению объектов культурного наследия:

- Краткая историческая справка по памятникам археологии нижнего и среднего течения реки Суны, расположенных в зоне строительства гидросооружений» (Научно-производственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Республики Карелия ТОО «Археолог», г. Петрозаводск, 1993 г.)

Разведка на оз. Поросозеро.

На оз. Поросозеро велся поиск места расположения поселения Поросозеро III, открытого Г.А. Панкрушевым в 1957 г.

Разведка в окрестностях п. Гумарино.

В окрестностях п. Гумарино, на берегах р. Янгозерки и оз. Нангослампи велся поиск мест расположения поселения Гумарино I, VI, VII, VIII, IX-б, открытых в 1975 г. Ю.А. Савватеевым. Планы памятников отсутствовали, поиск мест их расположения велся шурковкой и по описанию в отчете.

- Проект зон охраны воинских захоронений на территории Суоярвского района Республики Карелия (Государственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры Министерства культуры Республики Карелия, г. Петрозаводск, 2000 г.).

- Братская могила советских воинов 1944 г. (1991 г. перезахоронение).

- Описание охранных зон.

- 1. Территория памятника определяется размерами могилы в ограде 2,7х2,7 м.

- 2. Охранная зона назначается на расстоянии 10 м от ограды.

- 3. Зона охраняемого ландшафта с севера, юга и запада ограничивается существующей дорожной сетью. Восточная граница проходит на расстоянии 20 м от ограды.

- Решение обосновано необходимостью сохранения обзора памятника при движении по шоссейной дороге на фоне естественного природного окружения.

- Братская могила советских воинов 1941-1944 г.г.

- Описание охранных зон.

- 1. Территория памятника определяется габаритными размерами мемориала, имеющего в плане окружность диаметром 20 м. в центре композиции расположена скульптурная фигура на постаменте.

- 2. Охранная зона назначается на расстоянии 5 м от территории памятника.

- 3. Зона охраняемого ландшафта с севера, юга и запада ограничивается существующей уличной сетью и проходит на расстоянии около 25 м от мемориала. С востока граница проходит на расстоянии 23 м от мемориала и совпадает с забором частных строений.

- С запада граница совпадает с переулком, идущим наискосок от ул. Совдозерской на юго-запад.

- Решение обусловлено сложившейся градостроительной ситуацией вокруг памятника и с учетом создания благоприятного восприятия крупного монументального сооружения.

- Братская могила советских воинов 1944 г. (1991 г. перезахоронение).

- Описание охранных зон.

- 1. Территория памятника определяется размерами могилы в ограде 4,5х4,5 м.

- 2. Охранная зона назначается на расстоянии 10 м от ограды.

- 3. Зона охраняемого ландшафта с севера, востока и юга ограничивается шоссейными дорогами, с запада проходит на расстоянии 25 м от ограды могилы.

- Решение обосновано необходимостью сохранить обзор памятника при движении по дорогам  на фоне естественного природного окружения.

- Братские могилы советских воинов 1944 г. (9 могил).

- Описание охранных зон.

- 1. Территория памятника определяется в габаритах 9-ти провалившихся намогильных холмов, расположенных в один ряд. Размеры в плане 2,0х15,0 м.

- 2. Охранная зона назначается на расстоянии 5 м от территории памятника.

- 3. Зона охраняемого ландшафта определяется территорией старого гражданского кладбища, расположенного на небольшом мысе, вдающемся в оз. Илинен-Лиусъярви. С запада территория ограничивается старой дорогой, проходящей на расстоянии около 20 м от могилы, с севера и юга берег озера находится на расстоянии 15-30 м, с востока – около 100 м.

- Могилы советских воинов (3 могилы, 8 человек) 1944 г.

- Описание охранных зон.

- 1. Территория памятника определяется в габаритах трех намогильных земляных холмов 4,0х4,0 м.

- 2. Охранная зона назначается на расстоянии 10 м от территории памятника.

- 3. Зона охраняемого ландшафта определяется на расстоянии 250 м от территории памятника.

- Решение обосновывается необходимостью сохранения исторического памятника в естественном природном окружении.

- Братская могила красноармейцев 1920 г.

- Описание охранных зон.

- 1. Территория памятника определяется размерами намогильного земляного холма 6,0х2,0 м.

- 2. Охранная зона назначается на расстоянии 3 м от территории памятника.

- 3. Зона охраняемого ландшафта охватывает все территорию поселкового кладбища в габаритах ограды 50х60 м.

- На территории Поросозерского сельского поселения расположено 12 объектов культурного наследия, из них: 6 памятников археологии, 6 памятников истории регионального значения.

- Список объектов культурного наследия, расположенных на территории Поросозерского сельского поселения Суоярвского района, приведен в таблице 6.3.1.

- Таблица 6.3.1.

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия | Местоположение | Время создания | Документ о постановке на государственный учет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Поселение "Поросозеро III" | 0,5 км от пос. Поросозеро, 0,4 км северо-западней ж/д моста через р. Суна | Ш тыс. до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
| 2. | Поселение "Гумарино I" | 1,5 км к юго-западу от пос. Гумарино, на юго-восточном берегу оз. Hангослампи | VI - IV тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
| 3. | Поселение "Гумарино VI" | 1,8 км к юго-западу от пос. Гумарино, на юго-западном берегу оз. Hангослампи | VI - IV тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
| 4. | Поселение "Гумарино VII" | В 100 м южнее поселения Гумарино VI | VI - IV тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
| 5. | Поселение "Гумарино VIII" | 0,8 км к юго-западу от пос. Гумарино, на северо-восточном берегу оз. Hангослампи | VI - IV тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
| 6. | Поселение "Гумарино IХ-б" | 0,5 км к юго-западу от пос. Гумарино, в 150 м к северо-востоку от поселения Гумарино VIII | VI - IV тыс.до н.э. | Распоряжение №142-р, от 12.08.1994, Председатель Правительства РК |
| 7. | Братская могила советских воинов 1941-1944 гг. (1991г. - перезахоронение) | п. Поросозеро, ул.Гарлоева, за д.16 | 1941-1944 гг. | Постановление №199, от 21.04.1971, Совет Министров КАССР |
| 8. | Братская могила советских воинов 1941-1944 гг. | п. Поросозеро, ул.Совдозерская, ЛДК | 5-19 июля 1944 г | Постановление №654, от 08.08.1995, Председатель Правительства РК |
| 9. | Братская могила советских воинов (1991г. - перезахоронение) | п. Поросозеро, Красный Бор | июль 1944 г., 1991г. - переза-хоронение | Постановление №333, от 25.05.1998, Председателя Правительства РК |
| 10. | Братская могила советских воинов (9 могил) 1944 г. | п. Поросозеро, дорога Поросозеро - Куолисмаа, 50 км, оз. Илинен-Лиусъярви, гражданское кладбище Лиусваара | 1944 г. | Приказ №229, от 19.12.2000, Министерство культуры РК |
| 11. | Могилы советских воинов (3 могилы, 8 человек) | п. Поросозеро, дорога Поросозеро - Куолисмаа, 64 км, б.хутор Якунваара, 400 м к востоку | 1944 г. | Приказ №229, от 19.12.2000, Министерство культуры РК |
| 12. | Братская могила красноармейцев 1920 г. | п. Совдозеро, гражданское кладбище | 1920 г.. | Постановление №214-П, от 08.08.2000, Правительство РК |

- В Российской Федерации гарантируется сохранность объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в интересах настоящего и будущего поколений многонационального народа Российской Федерации.

- Государственная охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) является одной из приоритетных задач органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.

- В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

- Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

- Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения — в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Ограничения использования земельных участков, связанные с расположенными на территории поселения объектами культурного наследия.

В соответствии со ст. ст. 35,36 Федерального закона от 26.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Федеральный закон № 73-ФЗ) проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия, указанных в пункте 3 ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ.

# 6.4. Зоны особо охраняемых природных территорий - памятники природы регионального значения.

- По состоянию на 01.11.2011 года природно-заповедный фонд в Республике Карелия включает в себя 142 ООПТ общей площадью 805,6 тыс. га, что составляет 4,5% от площади республики.

- Из них ООПТ регионального значения насчитывается 135 объектов общей площадью 361,6 тыс. га (2 % от площади республики), в том числе: 1 природный парк; 30 государственных природных заказников; 104 памятника природы.

- Сведения об объектах, отнесенных к памятникам природы регионального значения, в пределах Поросозерского сельского поселения представлены в таблице 6.4.1.

- Таблица 6.4.1.

| № п/п | Памятник природы регионального значения | Наименование лесничества, номер квартала | Площадь, га | Нормативные правовые акты о постановке памятников природы на государственную охрану | На территории заказника запрещается: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственный гидрологический заказник «Озеро талое» | Южно-Селекское лесничество: кв. 52,57,58 | 1,5 га | Учрежден постановлением Совета Министров КАССР от 20.07.1984 г. № 276. Внесены изменения постановлением Правительства Республики Карелия от 19.03.2004 г. | рубки главного пользования; предоставление земельных участков под застройку, а также под коллективное садоводство и огородничество; проведение гидромелиоративных работ, геологоразведочных изысканий и разработка полезных ископаемых; применение ядохимикатов. |
| 2. | Болотный памятник «Болото Аконъярвское» | Аконъярвское лесничество: кв. 82,83,98,99 | 68,0 га | Учрежден постановлением Председателя Республики Карелия от 06.04.1995 г. № 250. | проведение мелиоративных работ, использование средств механизации; сбор растений, занесенных в Красные книги РФ и РК. |
| 3. | Болотный памятник «Болото Озовое» | Аконъярвское лесничество: кв. 96,111,12,127,128 | 79,0 га | Учрежден постановлением Председателя Республики Карелия от 06.04.1995 г. № 250. | проведение мелиоративных работ, использование средств механизации; сбор растений, занесенных в Красные книги РФ и РК. |

Государственный гидрологический заказник «Озеро Талое»

Площадь 1,5 га.

Охраняемая зона 1000 га, охватывает всю водосборную площадь.

Создан с целью защиты уникального родникового озера. Заказник играет роль его охранной зоны.

Режим охраны: заказной, типовой для болотных объектов.

Памятники природы

- Государственный памятник природы «Болото Озовое»

Площадь 79 га.

Болотный массив верхового среднекарельского типа.

Ягодник клюквы.

Режим охраны:

Запрещены: мелиорация, использование химикатов, сбор растений, занесенных в Красную книгу.

Разрешены: сбор грибов, ягод (без применения механических средств), лекарственных растений, а также любительская охота в установленные сроки.

- Государственный памятник природы «Болото Аконъярвское»

Площадь 68 га.

Создан с целью сохранения продуктивного ягодника клюквы.

Типичное болото Западной Карелии сосново-кустарничково-сфагнового типа.

- Постановлением Правительства Республики Карелия от 6 июля 2007 года №102-П утверждена Схема территориального планирования Республики Карелия, в которой определен перечень планируемых ООПТ. Постановлением Правительства Республики Карелия от 22 марта 2012 года №89-П Схема территориального планирования Республики Карелия изложена в новой редакции.

В соответствии с Перечнем проектируемых ООПТ на территории Поросозерского сельского поселения Суоярвского муниципального района планируется создание ООПТ регионального значения:

- Гидрологический заказник «Койтайоки» (лесничество Куолисимское: кв. 5, 6, 11-14, 20-24, 30-34, 42-48, 146-170) площадь 32,4 га.

## 6.5.Территории освоения месторождений полезных ископаемых.

В соответствии с ФЗ РФ «О недрах» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере регулирования отношений недропользования относятся:

1) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения территории при предоставлении недр в пользование;

2) развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной промышленности;

3) предоставление в соответствии с установленным порядком разрешений на разработку месторождений общераспространенных полезных ископаемых, а также на строительство подземных сооружений местного значения;

4) приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на земельных участках в случае нарушения положений статьи 18 настоящего Закона («Предоставление недр для разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых»);

5) контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых;

Пользователь недр, получивший горный отвод, имеет право исключительно осуществлять в его границах пользование недрами в соответствии с предоставленной лицензией. Любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен (ст. 7 Закона Российской  Федерации «О недрах»).

На основании ст.22 Закона Российской Федерации «О недрах» пользователь недр имеет право ограничивать застройку площадей залегания полезных ископаемых, в границах предоставленного ему горного отвода. Под площадью залегания полезных ископаемых, на застройку которой требуется разрешение, понимается территория, на которой непосредственно залегают полезные ископаемые и прилегающие к ней территории, попадающие в зону вредного влияния горных разработок на объекты поверхности и подземные сооружения.

На основании Закона Российской Федерации «О недрах» (ст. 25 Условия застройки площадей залегания полезных ископаемых):

- проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешаются только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального подразделения об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

- застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных подразделений и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

- самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых прекращается без возмещения произведенных затрат и затрат по рекультивации территории и демонтажу возведенных объектов.

Статья 25-1. Условия землепользования площадей залегания полезных ископаемых.

Земельные участки, необходимые для проведения работ, связанных с геологическим изучением и использованием недр, временно или постоянно могут отчуждаться для государственных нужд с возмещением собственникам указанных земельных участков их стоимости в соответствии с земельным законодательством. Указанные земельные участки могут быть изъяты для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Порядок выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых, включая размещение строительства надземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, и требования по обеспечению промышленной безопасности и охраны недр, а также требований безопасности территорий и поселений и их защиты от воздействий техногенного характера устанавливается «Положением о порядке выдачи разрешений на застройку площадей залегания полезных ископаемых» (РД 07-309-99), утвержденным Госгортехнадзором России 30.08.99г.

Требования Положения являются обязательными для всех организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей и физических лиц (далее организации), осуществляющих разработку градостроительной документации, проектирование, строительство и эксплуатацию зданий и сооружений, включая промышленные комплексы, инженерные сооружения, объекты дачного и садоводческого строительства, подземные сооружения, не связанные с добычей полезных ископаемых.

Разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых выдаются в целях предупреждения самовольной и необоснованной застройки, охраны недр, включая сохранение условий наиболее полной выработки полезных ископаемых, обеспечение охраны объектов строительства от вредного влияния горных работ.

Разрешение на застройку площади горного отвода выдается при наличии согласия на застройку соответствующего пользования недр.

Разрешение на застройку выдается на основе данных горногеологического обоснования до начала проектирования намечаемого строительства объекта. Горногеологическое обоснование может разрабатываться в составе градостроительной документации. Получение разрешения на застройку не исключает необходимости получения в порядке, установленном Градостроительным Кодексом Российской Федерации, разрешения на строительство объектов недвижимости.

Участие представителя Ростехнадзора или его территориального органа в комиссии по выбору площадки для размещения, намечаемого к строительству объекта на площадях залегания полезных ископаемых, не исключает необходимости получения разрешения на застройку в установленном порядке.

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации в градостроительную документацию всех видов, в соответствии с заданием на ее разработку, включаются разделы об охране недр, окружающей природной среды, о рациональном использовании природных ресурсов и землеустройстве.

На основании Градостроительного Кодекса Российской Федерации граждане и юридические лица обязаны осуществлять градостроительную деятельность в соответствии с градостроительной документацией, правилами застройки. Обязаны не совершать действия, оказывающие вредное воздействие на окружающую природную среду, проводить работы по надлежащему содержанию зданий, сооружений и иных объектов недвижимости на земельных участках и благоустройству земельных участков в соответствии с градостроительной и проектной документацией, градостроительными нормативами и правилами, и иными специальными нормативами.

С учетом требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации обязательным условием для утверждения градостроительной документации любого вида, проведения государственной экспертизы градостроительной и проектной документации, в случаях строительства на площадях залегания полезных ископаемых, является наличие положительного заключения органов Ростехнадзора.

С учетом требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в зонах особо охраняемых территорий, в том числе округов горно-санитарной охраны, зонах залегания полезных ископаемых и на территории с высокой вероятностью чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии со ст. 27 Земельного Кодекса Российской Федерации предоставление земельных участков на площадях залегания полезных ископаемых, включая случаи изменения целевого назначения использования этих участков, производится по согласованию с органами Ростехнадзора.

Если территория, намечаемая к застройке, не охвачена поисковыми и (или) геологоразведочными работами на предмет выявления полезных ископаемых, то организация этих работ производится на условиях определяемых МПР России, если иное не будет установлено законодательством Российской Федерации или субъектов Российской Федерации.

В градостроительную документацию о градостроительном планировании развития территорий и поселений и об их застройке и проектную документацию включаются, а при строительстве или реконструкции объектов недвижимости осуществляются строительные и иные мероприятия, обеспечивающие возможность извлечения из недр полезных ископаемых, охрану горных выработок и месторождений полезных ископаемых, а также охрану объектов от вредного влияния горных выработок.

При этом строительстве и иные мероприятия должны обеспечивать:

- охрану горных выработок от вредного влияния объектов строительства, в том числе и от проникновения вредных веществ в горные выработки и размещение этих объектов с учетом требований предусмотренных техническим проектом горного предприятия и годовыми планами развития горных работ.

- охрану месторождения полезных ископаемых от затопления, подтопления, пожаров и от других факторов, связанных с его застройкой, снижающих качество полезных ископаемых и промышленную ценность месторождения или осложняющих его разработку.

Пользователь недр, подрабатывающий объекты поверхности в установленном порядке, осуществляет горные меры их охраны, в том числе и предусмотренные в горногеологическом обосновании застройки площадей залегания полезных ископаемых и условиях застройки.

Размещение объектов строительства на площадях, подработанных горными работами, или подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, допускается после окончания процесса сдвижения земной поверхности, продолжительность которого рассчитывается в установленном для охраны сооружений от вредного влияния горных работ порядке и при отсутствии непогашенных горных выработок и пустот. Окончание процесса сдвижения земной поверхности и отсутствие непогашенных горных пород выработок и пустот подтверждаются заключением организации, имеющей лицензию Ростехнадзора на экспертизу промышленной безопасности в соответствующей области экспертизы или соответствующего пользователя недр.

Организация, осуществляющая строительство или реконструкцию объекта на территории отвода после окончания строительства представляет соответствующему пользователю недр и организации эксплуатирующей построенный объект:

- исполнительный план объекта, включая трассы трубопроводов различного назначения, кабельных линий, с координатами угловых точек в системе координат, принятой пользователем недр либо в единой государственной системе координат;

- выписку из акта приемки объекта о выполнении предусмотренных проектом строительства мер, обеспечивающих охрану объекта от вредного влияния горных разработок и выполнение условий, на котором разрешена застройка.

Застройка подработанных территорий с незаконченной активной стадией процесса сдвижения, а также на тектонических нарушениях, попавших в зону сдвижения и имеющих выход на дневную поверхность или под насосы, а также в зоне провалов от очистных и подготовительных выработок, пройденных на малой глубине, не допускается.

Застройка площадей залегания месторождения нефти и газа допускается при создании на месторождении геодинамического полигона и организации систематических наблюдений за оседанием земной поверхности и устойчивостью зданий и сооружений для предотвращения аварийных ситуаций.

Застройка площади залегания месторождения нефти и газа, на котором отсутствует геодинамический полигон и не ведутся систематические наблюдения за оседанием земной поверхности в результате добычи углеводородного сырья, не допускается.

Застройщик осуществляет визуальные и инструментальные наблюдения за деформацией земной поверхности и состоянием указанных объектов, а также выходом на поверхность вредных токсичных и взрывоопасных газов в порядке, предусмотренном условиями разрешения на застройку площадей залегания полезных ископаемых.

При выдачи разрешения на застройку в его условия в соответствии со статьями 9, 10, 28, 29, 25 и 61 Градостроительного Кодексом Российской Федерации необходимы данные:

- о включении в задание, на разработку градостроительной документации, требований по составлению раздела об охране недр, а также схем и проектов защиты территорий и поселений, расположенных на площадях залегания полезных ископаемых от воздействия чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- о получении от Ростехнадзора или его территориальных органов заключений при проведении государственной экспертизы градостроительной и проектной документации, согласовании градостроительной документации городских и сельских поселений, расположенных на площадях залегания полезных ископаемых;

- о согласовании с органами Ростехнадзора проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, строений и сооружений, а также проектом застройки земельных участков, расположенных на площадях залегания полезных ископаемых.

# II. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

# 1. Социально-экономические предпосылки градостроительного развития

# 1.1. Экономическая база

Основу экономики Поросозерского сельского поселения, как и всего района, составляет лесная, деревообрабатывающая и горнодобывающая промышленность.

Перечень действующих предприятий Поросозерского сельского поселения представлен в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1.

| Наименование предприятия | Местоположение | Отрасль |
| --- | --- | --- |
| Лесозаготовка, переработка древесины и лесовосстановление |  |  |
| ЗАО «Поросозеро» | п. Поросозеро, ул. Заводская, 1 | Лесопроизводство |
| ЗАО «Шуялес» | п. Поросозеро, ул. Заводская, 1 | Заготовка леса |
| ООО «Спектр» | п. Поросозеро, ул. Заводская, 1 | Строительные материалы. Пиломатериалы. |
| ООО «Кипрей» | п.Поросозеро, ул.Сплавная, 5 | Заготовительный участок (лес) |
| Лесозаготовительное предприятие ИП Сыманович С.А. | п. Поросозеро, ул. Гаражная | Лесозаготовка |
| ООО «Пилорама» ИП Исупов А.А. | п. Поросозеро, ул. Гаражная | Деревообработка |
| Добыча полезных ископаемых |  |  |
| ООО «Муезерский гранит» | п. Поросозеро, ул. Центральная, 40 | Стройматериалы. Стройкамень. Производство щебень. |

Прочие предприятия, расположенные на территории поселения, приведены в таблице 1.1.2.

Таблица 1.1.2.

| Наименование предприятия | Местоположение |
| --- | --- |
| ООО «Поросозерские жилищно-коммунальные системы» | п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 7 «А» |
| Карельское ОСБ № 8628 подразделение доп/офис 01187 | п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 6 |
| Поросозерская пожарная часть | п. Поросозеро, ул. Заводская, 2 |
| ООО «Порос» | п. Поросозеро, ул.Заводская, 1 |
| Суоярвское центральное лесничество | п. Поросозеро, ул. Гаражная, 9 |
| Суоярвское ДРСУ ГУП РК «Мост» Поросозерский дорожно-мастерский участок | п. Поросозеро, ул. Красный бор, 1 |
| Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго» Производственное отделение «Западно-Карельские электрические сети» Электроучасток Мастерский сетевой участок ЗКЭС | п. Поросозеро, ул. Центральная п. Поросозеро, ул. Гарлоева, |
| Узел связи ОАО «Северо-Западный телеком» | п. Поросозеро, ул. Заводская, 8 |

В горнодобывающей отрасли в начале 2010 года начал выпуск товарной продукции ООО «Муезерский гранит», за год произведено более 214 тыс. м3 щебня, реализовано 140,6 тыс. м3. Открытие новых карьеров дает возможность создания новых рабочих мест, увеличить налоговую базу соответственно пополнить доходную часть бюджета, а также повысить качество жизни на данной территории.

В лесопромышленном комплексе района заготовка древесины и производство лесоматериалов сократились, ситуация в отрасли сложная. ЗАО «Поросозеро» вид деятельности – лесозаготовки; производство пиломатериалов, кроме профилированных, толщиной более 6 мм; производство непропитанных железнодорожных и трамвайных шпал из древесины. Мощность лесозавода составляет 35 тыс. куб.м в год. В ЗАО «Поросозеро» проводится реорганизация.

Сырьевые ресурсы района позволяют увеличить в перспективе мощности предприятий по переработке древесины, разработка месторождений - выработку щебня.

В сельскохозяйственной отрасли района характеризуется спад объемов производства, разрушение ранее созданной материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий, снижение почвенного плодородия, обострение социальных проблем на селе. В связи с отсутствием сельскохозяйственных предприятий, имеющиеся земли сельскохозяйственного назначения, используются неэффективно.

Основные показатели производства сельскохозяйственной продукции в Поросозерском сельском поселении в 2008 году приведены в таблице 1.1.1.

Таблица 1.1.1.

| Показатели | Ед. измерения | 2008 год |
| --- | --- | --- |
| Посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |
| Всего | гектар | 34 |
| Картофель | гектар | 30 |
| Овощи открытого и закрытого грунта | гектар | 4 |
| Поголовье скота и птицы в хозяйствах населения сельских поселений |  |  |
| Крупный рогатый скот | голова | 61 |
| Коровы | голова | 30 |
| Свиньи | голова | 12 |
| Овцы | голова | 4 |
| Козы | голова | 63 |
| Птица | голова | 225 |
| Лошади | голова | 3 |

Существенная доля продукции животноводства и растениеводства в районе производится в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) населения: мяса - 89 %, молоко - 78 %, картофель - 98,8 %.

Численность населения, занятого в экономике в поселении на 01.06.2012 г. составила 809 человек (26% от общей численности населения). Безработица на 01.01.2012 г. составила 1,6% от экономически активного населения.

# 1.2. Прогнозируемые направления развития экономической базы Поросозерского сельского поселения.

Прогнозируемые направления развития Поросозерского сельского поселения определяются основными параметрами социально-экономического развития Республики Карелия и отдельных ее территорий. При этом в Концепции социально-экономического развития Республики Карелия состояние ее развития характеризуется завершением стабилизационного этапа.

Концепция территориального планирования района исходит из функционально-планировочных приоритетов использования его благоприятного географического положения, природно-ресурсного и историко-культурного потенциалов.

Перспективы развития промышленности связаны с развитием предприятий лесопромышленного и горнопромышленного комплекса.

В лесопромышленном комплексе планируется:

Переход на сортиментную технологию заготовки древесины. С этой целью приобретается современная автотранспортная техника (Форвадеры и Харвестеры). Внедрение сортиментной технологии заготовки древесины позволит решить ряд важных экологических, экономических и социальных задач. Cписочное количество лесозаготовительной техники сократится, а сохранение и увеличение рабочих мест произойдет за счет увеличения сменности оборудования и интенсивности его использования, а также за счет перевода рабочей силы с фазы лесозаготовок на вновь созданные рабочие места на стадии глубокой переработки древесины. (ЗАО «Поросозеро»).

В горнопромышленном комплексе в начале 2010 года начал выпуск товарной продукции ООО «Муезерский гранит». Разработка месторождения гранитов на участке «Егоркина горка» позволит организовать производство по выработке щебня, мощностью 1000 куб м. За счет ввода в эксплуатацию новых карьеров объем добычи строительного камня возрастет, будут созданы новые рабочие места – 50 человек.

Развитие сельского хозяйства

Сельское хозяйство в поселении будет развиваться в основном за счет личных подсобных хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств, которые ориентированы на производство мясо-молочной продукции, картофеля и овощей.

Увеличится вклад в сельскохозяйственное производство крестьянских (фермерских) хозяйств.

Развитие будет происходить как за счет собственных средств, так и за счет кредитных ресурсов, которые на территории района предлагает сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив «Суоярвский» и Карельский филиал ОАО «Россельхозбанк».

Будет продолжена реализация мероприятий приоритетного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса», направленных на стимулирование развития малых форм хозяйствования, создание благоприятных условий для развития кооперации в сфере производства и переработки сельскохозяйственной продукции.

Ожидается значительный рост производства товарной форели в рыбоводческих хозяйствах района.

Развитие туризма

Туристский потенциал Суоярвского района можно оценить как очень перспективный для формирования крупного туристского комплекса, способного оказать благотворное влияние на экономику района, но в настоящее время мало востребованный.

Развитие туризма в муниципальном образовании обусловлено стремлением увеличить приток населения и создать новые рабочие места. Весь комплекс природных рекреационных ресурсов района является «благоприятным» для организации туризма, отдыха и лечения.

Наличие на территории района природных рекреационных ресурсов, накопленный культурный потенциал (проведение фестивалей, праздников, наличие народных промыслов) позволяет развивать экологический, историко-культурный туризм, организовать охотничьи, рыболовные, культурно-развлекательные туры.

Основными направлениями развития туризма в районе будут:

- благоустройство имеющихся объектов туристической инфраструктуры,

- обеспечение транспортной доступности к основным объектам туристского показа в районе,

- разработка новых туристических маршрутов,

- развитие сотрудничества с карельскими и российскими туристическими компаниями,

- обеспечение информационной доступности района на рынке туристических услуг (издание туристических справочников, буклетов, публикация в СМИ информации о туристском потенциале и проводимых в районе мероприятиях, создание Интернет-сайтов),

- представление туристского потенциала Суоярвского района на ежегодных республиканских специализированных выставках «Карелия туристская», «Охота и рыбалка»,

- обеспечение разработки Генеральной схемы размещения объектов и инфраструктуры туризма в Республике Карелия,

- организация и проведение семинаров, конференций, форумов, направленных на развитие индустрии туризма, выработку мер муниципальной поддержки предприятий и предпринимателей, занятых в сфере туризма.

Развитие малого предпринимательства, торговли и общественного питания

Администрация района одной из главных задач в области поддержки малого бизнеса считает создание благоприятных экономических, организационных условий для устойчивого развития субъектов малого предпринимательства, обеспечивающих сохранение и создание новых рабочих мест, насыщение рынка товарами и услугами, стабильное поступление налогов в бюджеты всех уровней. С этой целью в районе организованы мероприятия по оказанию организационно-методической и практической помощи и информационной поддержке предпринимателей. Участие субъектов малого бизнеса в муниципальных заказах даст дополнительный стимул для его развития.

Развитие малого бизнеса возможно по следующим направлениям: туристическая деятельность, гостиничный бизнес, переработка сельхозпродукции и рыбы, обслуживание и ремонт автомобилей и бытовой техники грузовые и пассажирские перевозки, ремонтно-строительные услуги, бытовые услуги.

Первоочередными задачами социально-экономического развития поселения является: укрепление материально-технической базы организаций: здравоохранения, образования, культуры, учреждений социального обслуживания населения, привлечение инвестиций в сферу материального производства, а также реализация приоритетных национальных проектов.

Основные проблемы муниципального образования:

- низкий уровень заработной платы работников;

- обеспечение населения газо-, тепло-, электро-, водоснабжением и водоотведением, износ сетей инженерного обеспечения;

- ветхое состояние жилых помещений, низкие темпы жилищного строительства и кредитования населения на приобретение и строительство жилья;

Преимущества поселения на фоне других:

- близость к крупным промышленным центрам России (Санкт-Петербург и Ленинградская область, Мурманская область, Архангельская область) и к центральным индустриально-высокоразвитым районам Западно-Европейского рынка;

- выгодное экономико-географическим положением;

- наличие богатой сырьевой базы,

- привлекательный район для вложения инвестиций,

- достаточно развитая дорожно-транспортная инфраструктура,

- благоприятные условия для развития туризма.

Результатом выполнения задач станет рост объемов строительства объектов социальной инфраструктуры, жилья, улучшения состояния дорог, увеличение доходов населения, улучшение демографии.

В новой экономике социальные учреждения муниципального образования начинают выполнять не свойственные им ранее системообразующие и культурно-образовательные функции.

В сфере образования подключение школ к сети Интернет делает их информационно-коммуникативными центрами поселений, имеющими возможность предоставлять жителям доступ к мировым информационным ресурсам.

В прогнозный период можно надеяться на очень скромное по масштабам развитие рыночного сектора услуг. Здесь значительно выше роль традиционного жизнеобеспечения (продовольственного самообеспечения), как фактора, реально повышающего доходы многих домохозяйств.

# 2. Население.

Численность постоянного населения Поросозерского сельского поселения по данным, предоставленным администрацией поселения, на 01.01. 2012 года составила 3144 человека.

Динамику численности населения Поросозерского сельского поселения можно проследить на диаграмме 2.1.

Диаграмма 2.1. – Динамика численности населения Поросозерского сельского поселения.

По диаграмме видно, что в период 2008 – 2012 гг. наблюдается спад численности населения Поросозерского сельского поселения на 7,3% (231 человек), однако темп спада за последний год заметно сократился.

Данные о численности населения в населенных пунктах, входящих в состав Поросозерского сельского поселения, в период 2008-2012 гг. на начало каждого года, представлены в таблице 2.1.

Таблица 2.1.

| Наименование населенного пункта | Численность населения, включая лиц, проживающих в отдельно расположенных строениях |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2008 г. | на 01.01.2009 г. | на 01.01.2010 г. | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2012 г. |
| 1. п. Поросозеро | 3149 | 3106 | 3078 | 2973 | 2949 |
| 2. п. Гумарино | 192 | 193 | 187 | 179 | 173 |
| 3. п. Костомукса | 26 | 24 | 22 | 21 | 19 |
| 4. д. Совдозеро | 8 | 6 | 3 | 3 | 3 |
| Всего: | 3375 | 3329 | 3290 | 3176 | 3144 |

За рассматриваемый период численность населения во всех населенных пунктах поселения сокращалась.

Число хозяйств, находящихся в населенных пунктах поселения, уменьшалось с сокращением численности населения. Информация о количестве постоянных хозяйств в населенных пунктах, входящих в состав Поросозерского сельского поселения, приведена в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

| Наименование населенного пункта | Число хозяйств |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | на 01.01.2009 г. | на 01.01.2010 г. | на 01.01.2011 г. | на 01.01.2012 г. |
| 1. п. Поросозеро | 1300 | 1290 | 1275 | 1265 |
| 2. п. Гумарино | 89 | 84 | 82 | 79 |
| 3. п. Костомукса | 15 | 13 | 11 | 12 |
| 4. д. Совдозеро | 5 | 3 | 3 | 3 |
| Всего: | 1409 | 1391 | 1371 | 1359 |

Важным показателем, характеризующим демографическую ситуацию района, является возрастная структура населения, которая, как в Суоярвском муниципальном районе в целом, так и в сельских поселениях является глубоко регрессивной, не обеспечивающей даже простого воспроизводства населения, таблица 2.1.

Таблица 2.1.

Возрастная структура населения Суоярвского муниципального района (перепись 2002 г.)

| Показатели | 2002 год (перепись) |  |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |
| Численность населения района всего | 24,0 | 100 |
| в том числе: |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 4,8 | 20 |
| трудоспособного возраста | 13,9 | 58 |
| старше трудоспособного возраста | 5,3 | 22 |

Численность населения старше трудоспособного возраста выше численности населения моложе трудоспособного возраста и растет, что подтверждает продолжающийся процесс старения населения, который носит негативный характер по своим социально-экономическим последствиям: увеличение нагрузки на трудоспособное население, дефицит рабочей силы, расходы бюджета на социальную сферу, перекосы функционирования самой социальной сферы и др.

Значительным демографическим ограничением социального и экономического развития района в ближайшие десятилетие станет наличие перепадов в численности поколений, живущих в нем. Так, с 2007 г., вслед за многочисленным поколением рождения 80-х годов, в трудоспособный возраст начинает входить малочисленное поколение 90-х годов.

Возникнут перепады в численности молодых возрастов. Современная и будущая структура популяции детей и молодежи будет характеризоваться увеличенным контингентом родившихся в 80-е годы и понижением доли всех остальных возрастов.

Уровень зарегистрированной безработицы на 01 января 2012 г. по данным Центра занятости Суоярвского района был зарегистрирован 3,8 % (420 безработных граждан) от экономически активного населения, на начало 2011 года – 2,7 % (298 человек). Самый низкий уровень безработицы отмечен в Поросозерском сельском поселении, он составил 1,6%.

Сведения по численности населения, занятого в экономике Поросозерского сельского поселения на 01.06.2012 года, приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2.

| № п/п | Наименование организаций, учреждений, адрес | Количество работающих, человек |
| --- | --- | --- |
| 1 | Поросозерская средняя общ. школа п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9"А" | 60 (в том числе Гумарино) (31/29) |
| 2 | Аконьярвская основная общ. школа п. Поросозеро, ул. Школьная, 14 | 38 (20/18) |
| 3 | Детский сад № 26 п. Поросозеро, ул. Гагарина | 27 (8/19) |
| 4 | Филиал ДШИ п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.7"А", | 10 (6/4) |
| 5 | Филиал ДЮСШ п. Поросозеро, ул. Больничная | 5 (3/2) |
| 6 | МУК "Поросозерский Центр досуга" п. Поросозеро, ул. Заводская, 9 | 13 |
| 7 | МУЗ "Поросозерская участковая больница" п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9 | 81 |
| 9 | МУП "Теплоснабжение" | 37 |
| 10 | ЗАО "Поросозеро" п. Поросозеро, ул. Заводская, 1 | 7 |
| 11 | ООО "Порос" п. Поросозеро, ул. Заводская, 1 | 42 |
| 12 | Поросозерская пожарная часть п. Поросозеро, ул. Заводская, 2 | 20 |
| 13 | ФГУ Суоярвское центральное лесничество" п. Поросозеро, ул. Гаражная, 9 | 26 |
| 14 | Поросозерское ДРСУ п. Поросозеро, ул. Красный бор, 1 | 18 |
| 15 | Заготовительный участок ООО "Кипрей" п. Поросозеро, ул. Сплавная, 5 | 15 |
| 16 | Мастерский сетевой участок ЗКЭС п. Поросозеро, ул. Гарлоева | 16 |
| 17 | Узел связи ОАО "Северо-Западный телеком" п. Поросозеро, ул. Заводская | 7 |
| 18 | Почта России (отделения связи) | 14 |
| 19 | ООО "Муезерский гранит" п. Поросозеро, ул. Центральная, 40 | 99 |
| 20 | ЗАО "Шуялес" | 85 |
| 21 | ИП Исупов "Пилорама" | 13 |
| 22 | ИП Жмойда | 2 |
| 23 | ИП Столиков | 3 |
| 24 | ИП Сыманович | 6 |
| 25 | КЦСН Суоярвского района отделение Поросозеро | 30 |
| 26 | Милиция | 5 |
| 27 | Железная дорога | 36 |
| 28 | Торговля | 85 |
| 29 | Отделение Сбербанка п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 6 | 3 |
| 30 | Администрация Поросозерского сельского поселения | 6 |
| 31 | Общество инвалидов | 1 |
|  | Всего: | 809 |

# 2.1 Базовый прогноз численности населения.

- Движение населения, проживающего на территории Суоярвского района, по данным Карелиястат на конец года представлено в таблице 2.1.1.

- Таблица 2.1.1.

| Показатели | Единица измерения | Годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2002 | 2005 | 2007 | 2010 | 2011 |
| Численность населения | тыс. человек | 23,9 | 22,5 | 21,6 | 21,1 | 18,7 |
| Число родившихся | чел./на 1000 чел. населения | 275/11,3 | 226/9,9 | 277/12,7 | 246/11,6 |  |
| Число умерших | чел./на 1000 чел. населения | 522/21,5 | 532/23,3 | 444/20,4 | 366/17,3 |  |
| Естественный прирост (убыль) | чел./на 1000 чел. населения | -247/-10,2 | -306/-13,4 | -167/-7,7 | -120/-5,7 |  |
| Миграционный прирост (убыль) | чел./на 1000 чел. населения | -308/-12,9 | -382/-17,0 | -247/-11,4 | -101/-4,8 | -388/20,7 |

Графически естественное движение населения Суоярвского района можно проследить по диаграмме 2.2.

Диаграмма 2.2. Динамика естественного движения населения Суоярвского района.

Естественный прирост имеет отрицательное значение, что свидетельствует о естественной убыли населения.

Динамика естественной убыли населения, а также коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли населения приведена в таблице 2.1.2.

Таблица 2.1.2.

| Наименование поселения | 2002 год | 2005 год | 2007 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число родившихся (человек) на 1000 человек населения |  |  |  |  |
| Суоярвский район | 11,3 | 9,9 | 12,7 | 11,6 |
| Число умерших (человек) на 1000 человек населения |  |  |  |  |
| Суоярвский район | 21,5 | 23,3 | 20,4 | 17,3 |
| Коэффициенты естественного прироста населения (на 1000 человек населения; человек) |  |  |  |  |
| Суоярвский район | -10,2 | -13,4 | -7,7 | -5,7 |
| 1) Знак (-) означает убыль. |  |  |  |  |

Формирование численности населения происходит за счёт двух источников прироста (убыли): естественного и миграционного.

Динамика миграционного прироста (убыли) населения Суоярвского района приведена в таблице 2.1.3.

Таблица 2.1.3.

| Поселение | 2002 год | 2005 год | 2007 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициенты миграционного прироста (убыли) 1) (на 1000 человек населения; человек) |  |  |  |  |  |
| Суоярвский район | -12,9 | -17,0 | -11,4 | -4,8 | -20,7 |
| 1) Знак (-) означает убыль |  |  |  |  |  |

Сложившееся соотношение между естественным и миграционным процессом за рассматриваемый период в Поросозерском сельском поселении дает основание сделать вывод, что уменьшение численности населения идет за счет естественной и миграционной убыли населения.

Анализ ретроспективных данных позволяет сделать следующие выводы:

1. За 2010 г. коэффициенты рождаемости, смертности и естественной убыли, а также коэффициент миграционного обмена и общей убыли населения составили:

общий коэффициент рождаемости (ОКР)	                                                              11,6 ‰;

общий коэффициент смертности (ОКС)	                                                              17,3 ‰;

общий коэффициент естественной убыли	                                                              -5,7 ‰;

общий коэффициент миграционного обмена	                                                  -4,8 ‰;

общий коэффициент убыли населения	                                                             -10,5 ‰;

2. В динамике рождаемости наблюдается спад. Уровень смертности постепенно уменьшается, но почти в 1,5 раза превышает рождаемость.

3. За весь рассматриваемый период коэффициент естественной прибыли отрицательный.

4. Коэффициент миграционного обмена имеет тоже отрицательную динамику.

В составе миграционного обмена доминируют лица наиболее дееспособных в экономическом и репродуктивном отношении возрастов. Естественное движение населения и сальдо миграции определяют возрастную и половую структуру населения – важнейшие демографические показатели.

Пятую часть (22%) совокупной демографической нагрузки составляют пожилые люди.

Базовый прогноз численности населения Поросозерского сельского поселения произведен демографическим методом и методом трудового баланса.

Прогнозирования численности населения Поросозерского сельского поселения базируется на пролонгации показателей динамики естественного и миграционного движения населения с учетом демографической ситуации.

Анализ показателей источников прироста численности населения (естественного и миграционного) произведен по периоду 2008-2011 гг. развития демографической ситуации и представлен в аналитической таблице 2.1.4.

Таблица 2.1.4.

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. | Среднегодовой прирост (убыль) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | чел. | % | в том числе (человек) за счет |  |
|  |  |  |  | естественного прироста (убыли) | механического прироста (убыли) |
| 2008-2011 гг. | -199 | -66 | -2,1 | - | - |

Целью составления таблицы является определение процента среднегодового прироста (убыли) населения Поросозерского сельского поселения в целом.

Процент среднегодового прироста (убыли) населения, а также его составляющие являются основными показателями для дальнейшего прогноза численности населения.

Прогноз численности населения базируется на анализе демографической и миграционной обстановки за ретроспективный период. Прогнозные расчеты позволяют оценить влияние рождаемости, смертности и миграции на будущую структуру и численность населения.

Однако, в силу влияния на закономерности течения процессов воспроизводства, смертности и миграции населения сложного комплекса социально-экономических условий, прогноз численности населения носит гипотетический характер, т.е. основополагающую роль играют принимаемые предпосылки – будущее развитие воспроизводства, изменение уровня смертности и миграции.

Концепция демографического развития Поросозерского сельского поселения вытекает из необходимости обеспечения роста населения за счет трех источников:

- проведения активной политики поощрения рождаемости;

- осуществление программ в области развития здравоохранения, оздоровления окружающей среды, условий труда и т.п. с целью снижения смертности, т.е. минимизация издержек процесса воспроизводства населения;

- использование миграционного потенциала.

Достижение роста населения в поселении на расчетный срок может быть достигнуто только в случае существенного улучшения демографической ситуации за счет сокращением уровня смертности, ростом рождаемости, регулированием внутренней и внешней миграции, сохранением и укреплением здоровья населения. Основные положения мероприятий в этом направлении изложены в региональной целевой программе «Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на период 2008-2010 годов и до 2015 года».

Исходным периодом для прогнозирования перспективной численности населения Поросозерского сельского поселения принят период 2008-20011 гг., где процент среднегодовой убыли населения составляет 2,1%.

В прогнозном сценарии принята гипотеза:

- увеличение темпов естественного прироста населения за счет повышения рождаемости и сокращения смертности в расчете на 1000 жителей;

- при условии улучшения социально-экономической ситуации прогнозируется рост численности населения Поросозерского сельского поселения за счет двух источников прироста: естественного и миграционного.

В прогнозных расчетах рождаемости, за основополагающий, принят показатель интенсивности – общий коэффициент рождаемости в расчете на 1000 жителей. В настоящее время общий коэффициент рождаемости достиг уровня и составляет 11,6‰.

В прогнозных расчетах рождаемости заложено постепенное плавное увеличение общего коэффициента рождаемости. На конец расчетного срока генерального плана общий коэффициент рождаемости может достигнуть 14‰. Учитывая, что увеличение рождаемости носит долгосрочный характер, в прогнозе принят средний уровень.

В процессе воспроизводства населения, в процессе смены поколений, смертность, наряду с рождаемостью, также играет главную роль. Показатель смертности населения является основным критерием, характеризующим уровень общественного здоровья.

Перспективные расчеты по определению численности населения поселка ориентированы на снижение темпов смертности за счет: снижения преждевременной смертности от всех причин за счет ее предотвратимой части; улучшения здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности, снижения частоты социально значимых и социально обусловленных болезней (туберкулез, алкоголизм, наркомания и др.).

Однако за короткий промежуток времени невозможно изменить негативные последствия прошлых лет: состояние здоровья и окружающей среды, социально-экономические изменения в жизни каждого человека. Общий коэффициент смертности прогнозируется в размере 15‰.

Произведенные прогнозные расчеты в рождаемости и смертности позволили определить величину естественного прироста населения в размере -1‰ на расчетный срок.

Значительную роль в формировании численности населения играет миграция.

В перспективе прогнозируется уменьшение миграционного оттока населения (за счет реализации инвестиционных проектов, развития производства, создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения и создание благоприятных условий для населения, проживающего на территории поселения и района). Коэффициент миграционной убыли на расчетный срок принят на уровне -4,0‰.

Прогноз численности населения Поросозерского сельского поселения

| Периоды | Прирост (убыль) численности населения, чел. |  |  | Население на конец периода округленно, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего за период | в том числе за счет: |  |  |
|  |  | естественного прироста | миграционного прироста |  |
| 2012-2032 | -376 | -75 | -301 | 2800 |

Естественный прирост сохранит отрицательные значения до конца расчетного срока, что характеризуется невысоким уровнем рождаемости, распространением одно-, двухдетных семей по причине желания многих женщин делать карьеру. Одновременно, достаточно высокий уровень смертности населения, особенно среди постоянно растущей доли нетрудоспособного населения, который сохранится до конца прогнозируемого периода.

Отсутствие новых сфер занятости приведет к тенденции механического оттока населения из района. Муниципальное образование останется поставщиком трудовых ресурсов для более экономически развитых районов Республики, в первую очередь - Петрозаводской агломерации.

Приведенные выше данные не позволяют прогнозировать кардинальные изменения демографических процессов, следовательно, предполагается сокращение численности населения на период до 2030 года. В том числе, прогнозируется сокращение численности населения в рабочих возрастах. В эту возрастную группу начнут вступать поколения 90-х годов рождения, когда началось резкое снижение рождаемости, а выходить – многочисленные поколения родившихся в послевоенный период. Все это приведет к общему снижению численности трудоспособного населения за рассматриваемый период.

Несмотря на происходящее сокращение населения района из-за естественной убыли, есть основание полагать, что при формировании процесса устойчивого функционирования района и при проведении соответствующей инвестиционной политики изменится уровень миграции для преодоления спада численности населения.

Базовый прогноз численности населения Поросозерского сельского поселения разработан на основании данных по численности населения, предоставленных администрацией поселения. Численность населения поселения была определена на уровне 3176 человек в 2011 году, которая послужила точкой отсчета для дальнейшего прогнозирования.

Таким образом, численность населения Поросозерского сельского поселения на расчетный срок принята 2800 человек.

Информация о численности постоянного и проектируемого (ориентировочно) населения в разбивке по населенным пунктам представлена в таблице 2.1.7.

Таблица 2.1.7.

| Наименование населенного пункта | Численность постоянного населения (чел.) | Численность проектируемого населения (чел.) |
| --- | --- | --- |
| 1. п. Поросозеро | 2949 | 2700 |
| 2. п. Гумарино | 173 | 91 |
| 3. п. Костомукса | 19 | 9 |
| 4. д. Совдозеро | 3 | - |
| Всего: | 3144 | 2800 |

Такой прогноз близок к пессимистическому прогнозу, разработанному в рамках проекта Схемы территориального планирования Суоярвского муниципального района Республики Карелия.

Следует признать, что этот прогноз является наиболее реалистичным, изменить ситуацию можно только при четкой демографической политике как в стране в целом, так и Республике Карелия и Суоярвском районе в частности.

# 3. Стратегические направления градостроительного развития Поросозерского сельского поселения.

# 3.1. Основные принципы градостроительной политики. Направления территориального развития.

В основу Генерального плана Поросозерского сельского поселения положена концепция устойчивого развития поселения.

Цель устойчивого развития поселения - сохранение и приумножение всех трудовых и природных ресурсов для будущих поколений. Решения Генерального плана преломляют данную концепцию применительно к Поросозерскому сельскому поселению.

Градостроительная стратегия направлена на формирование Поросозерского сельского поселения как развитого социально-экономического муниципального образования в составе Суоярвского района Республики Карелия. Стратегической целью развития Поросозерского сельского поселения является повышение качества жизни населения, развитие его экономической базы, обеспечение устойчивого функционирования всего хозяйственного комплекса и социальной сферы.

Градостроительная концепция генерального плана ориентирована на эффективное использование сложившихся поселенческих территорий и одновременно резервирование территории для перспективного развития Поросозерского сельского поселения и его населенных пунктов.

Согласно статье 23 Градостроительного кодекса РФ в документах территориального планирования необходимо однозначно установить и отобразить границы муниципального образования Поросозерское сельское поселение, границы населенных пунктов, входящих в состав Поросозерского сельского поселения, а также земли иных категорий на территории муниципального образования.

# 3.2. Земельные ресурсы.

- В соответствии с законом Республики Карелия от 01 ноября 2004 года №813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия» (в ред. Законов РК от 07.04.2005 № 866-ЗРК, от 21.12.2005 № 934-ЗРК, от 28.02.2006 № 963-ЗРК, от 08.04.2006 № 967-ЗРК, от 08.04.2006 № 968-ЗРК, от 24.11.2006 № 1027-ЗРК, от 05.12.2008 № 1242-ЗРК, от 25.03.2009 № 1278-ЗРК, от 04.05.2009 № 1285-ЗРК, от 03.06.2009 № 1298-ЗРК, от 11.11.2009 № 1335-ЗРК, от 25.07.2011 № 1522-ЗРК) Поросозерское сельское поселение наделено статусом муниципального образования и входит в состав территории Суоярвского муниципального района Республики Карелия. Этим же законом установлены границы территорий муниципального образования Поросозерское сельское поселение.

- Общая площадь земель муниципального образования Поросозерское сельское поселение в административных границах составляет 493546 га.

- Земельный фонд распределяется по категориям земель следующим образом.

| Категория земель | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | га | % | га | % |
| 1. Земли сельскохозяйственного назначения | 1051 | 0,2 | 1051 | 0,2 |
| 2. Земли населенных пунктов | 1047 | 0,2 | 1047 | 0,2 |
| 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | 670 | 0,1 | 670 | 0,1 |
| 4. Земли особо охраняемых природных территорий | - | - | - | - |
| 5. Земли лесного фонда | 490421 | 99,4 | 490421 | 99,4 |
| 6. Земли водного фонда | - | - | - | - |
| 7. Земли запаса | 357 | 0,1 | 357 | 0,1 |
| ВСЕГО | 493546 | 100 | 493546 | 100 |

Распределение земельного фонда муниципального образования Поросозерское сельское поселение по категориям земель (га) изображено на рис. 3.2.1

- Рис.3.2.1. Распределение земельного фонда по категориям, га.

# 3.2.1. Земли сельскохозяйственного назначения.

- В соответствии со ст.77 Земельного кодекса РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

- В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

- Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения на территории Поросозерского сельского поселения составляет 1051 га.

- Площадь земель сельскохозяйственного назначения не изменится.

# 3.2.2. Земли населенных пунктов.

- В соответствии со ст.83 Земельного кодекса РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов.

- Границы сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий. Границы сельских населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или выходить за их границы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам.

- Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего муниципального образования (ст.84 Земельного кодекса РФ).

- В состав территории муниципального образования Поросозерское сельское поселение входит 4 населенных пункта.

- Информация о площадях населенных пунктов Поросозерского сельского поселения:

| - Наименование населенного пункта | - Площадь населенного пункта |  |
| --- | --- | --- |
|  | - га | - % |
| 1. п. Поросозеро | - 851,4 | - 81,32 |
| 2. п. Гумарино | - 54,1 | - 5,17 |
| 3. п. Костомукса | - 116,9 | - 11,16 |
| 4. д. Совдозеро | - 24,6 | - 2,35 |
| - Всего: | - 1047,0 | 100 |

Общая площадь земель населенных пунктов на территории поселения составляет 1047 га.

В планируемых границах общая площадь земель населенных пунктов не изменится.

# 3.2.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Общая площадь земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения муниципального образования Поросозерского сельского поселения составляет 670 га.

На перспективу общая площадь земель данной категории не изменится.

# 3.2.4. Земли особо охраняемых природных территорий.

На основании п.4 ст.2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

Земель особо охраняемых природных территорий на территории Поросозерского сельского поселения нет.

Проектом не предусматривается перевод земель в земли ООПТ. Площадь ООПТ может меняться, в связи с созданием новых ООПТ, и уточнением территории имеющихся ООПТ.

# 3.2.5. Земли лесного фонда

Статья 6. Лесного кодекса РФ «Земли, на которых располагаются леса:

1. Леса располагаются на землях лесного фонда и землях иных категорий.

2. Использование, охрана, защита, воспроизводство лесов осуществляются в соответствии с целевым назначением земель, на которых эти леса располагаются.

3. Границы земель лесного фонда и границы земель иных категорий, на которых располагаются леса, определяются в соответствии с земельным законодательством, лесным законодательством и законодательством о градостроительной деятельности».

Площадь земель лесного фонда составляет 490421 га.

На перспективу общая площадь земель лесного фонда не изменится.

# 3.2.6. Земли водного фонда.

Земель водного фонда на территории Поросозерского сельского поселения нет.

### 3.2.7. Земли запаса.

- На территории муниципального образования Поросозерское сельское поселение земель запаса 357 га.

- На перспективу общая площадь земель данной категории не изменится.

# 4. Современное использование территории населенных пунктов.

### 4.1. Поселок Поросозеро.

Поселок Поросозеро расположен на берегах широкого разлива реки Суны, образующего озеро и делящего поселок на две части. Имеет сложную конфигурацию. Планировка посёлка квартальная. Через посёлок проходит автомобильная трасса А-132 и железная дорога. В юго-западной части поселка находится кладбище.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками и малоэтажной жилой застройкой.

Общественно-деловой центр сформирован в северо-восточной части поселка, представлен: детским садом, школой, домом культуры, библиотекой, магазинами, больницей.

Производственные территории расположены в северо-западной части поселка, представлены предприятиями лесопереработки и производства стройматериалов.

Рекреационные территории расположены по всей территории поселка и вдоль озера.

### 4.2. Поселок Гумарино.

Посёлок Гумарино расположен на берегу р. Гумарина. Имеет сложную конфигурацию. Планировка поселка квартальная.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловой центр сформирован в восточной части поселка, представлен: ФАП, магазином.

Производственная территория расположена в северной части поселка.

Рекреационные территории расположены по периметру поселка и вдоль реки.

### 4.3. Поселок Костомукса.

Посёлок Костомукса расположен на берегу оз. Костомукса. Имеет две улицы: Лесная и Озерная. Посёлок с севера на юг пересекает железная дорога.

Жилая застройка представлена индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками.

Общественно-деловой центр отсутствует.

Производственная территория расположена в северной части поселка.

Рекреационные территории расположены по периметру поселка и вдоль озера.

### 4.4. Деревня Совдозеро.

Деревня Совдозеро расположена между озерами Совдозеро и Сергозеро. Имеет вытянутую форму.

Общественно-деловой центр отсутствует.

Рекреационные территории расположены вдоль озер.

# 5. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории.

- Градостроительная организация населенных пунктов характеризуется двумя важнейшими составляющими - планировочной структурой и функциональным зонированием территорий. Данные составляющие дают наиболее полное представление о принципах размещения основных функционально-пространственных элементов населенного пункта, застроенных и открытых пространств, природно-рекреационных и урбанизированных территорий, основных планировочно-композиционных узлов и главных коммуникационно-планировочных осей.

## 5.1. Развитие планировочной структуры поселка Поросозеро.

Генеральным планом предусматривается развитие существующего населенного пункта с учетом сложившихся градостроительных условий: размещение жилой зоны, капитальных зданий, наличие водных пространств, дорожной сети и с учетом характерных особенностей природного ландшафта.

Поселок Поросозеро имеет сложную конфигурацию. Поселок застроен, но имеет достаточное количество свободных территорий под застройку внутри кварталов. Также на территории поселка много жилой застройки, подвергшейся естественному старению и ветшанию, подлежащей реконструкции.

Застройку жилой зоны рекомендуется проводить новыми современными типами жилых зданий в капитальном исполнении одноквартирными и двухквартирными 1-2-х этажными домами-коттеджами усадебного типа с хозяйственными постройками

Коттеджная застройка в современных условиях самое перспективное направление строительства, т.к. при низких темпах строительства социального жилья дает возможность населению самостоятельно решать проблему обеспеченности жильем.

Основное внимание уделяется повышению уровня социально-бытового развития, повышению комфортности проживания.

## 5.2. Функциональное зонирование территории населенных пунктов.

Зонирование территории является одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности. Зонирование ставит рамочные условия использования территории, обязательные для всех участников градостроительной деятельности, в части функциональной принадлежности, параметров застройки (этажность, плотность и др.), ландшафтной организации территории.

Разработанное в составе Генерального плана функциональное зонирование учитывает:

- результаты комплексного градостроительного анализа территории

- историко-культурную и планировочную специфику населенного пункта

- сложившиеся особенности использования территории.

При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона РФ от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

Ниже приводится перечень функциональных зон, отраженных на основном чертеже Генерального плана:

Жилые зоны:

- жилая зона

Общественно-деловые зоны:

- зона общественно-деловая

Рекреационные зоны:

- зона рекреационного назначения

- под водными объектами

Производственные зоны:

- зона производственного использования

Зоны специального назначения:

- зона специального назначения

Зоны инженерной и транспортной инфраструктуры:

- под водными объектами

## 6. Жилой фонд и развитие жилых зон.

### 6.1. Существующий жилой фонд.

По данным администрации Поросозерского сельского поселения жилой фонд составляет 82,65 тыс. м2 . Ветхое и аварийное жилье составляет 2,6 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность по Поросозерскому сельскому поселению составляет 26,4 м2/чел.

Распределение площадей жилого фонда по двум населенным пунктам: п. Поросозеро и п. Гумарино, входящим в состав Поросозерского сельского поселения, средняя жилищная обеспеченность приведены в таблице 6.1.1.

Таблица 6.1.1.

| Населенный пункт | Численность существующего населения, чел. | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | Средняя жилищная обеспеченность, м2/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Поселок Поросозеро | 2949 | 73,79 | 25,0 |
| Поселок Гумарино | 177 | 4,86 | 27,5 |

Территорию жилой функциональной зоны занимает малоэтажная жилая застройка. Жилой фонд на территории населенных пунктов Поросозерского сельского поселения представлен в основном одноэтажными, реже двухэтажными деревянными домами на 1–2 семьи с приусадебными участками, многоквартирными домами.

Сводные данные о наличии и расположении объектов жилого фонда Поросозерского сельского поселения представлены в таблице 6.1.2.

Таблица 6.1.2.

| № по перечню | Наименование объекта | Колич-во квартир | Инвент. номер | Год постройки | Адрес | Материал стен | Площадь, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поселок Поросозеро |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 2 | 646 | 1959 | Лермонтова д.1 | брусчатый | 90.4 |
| 2 | Жилой дом | 2 | 647 | 1982 | Лермонтова д.2 | брусчатый | 142.9 |
| 3 | Жилой дом | 4 | 648 | 1987 | Лермонтова д.3 | брусчатый | 81.5 |
| 5 | Жилой дом | 3 |  | 1980 | Лермонтова д.5 | брусчатый | 112.2 |
| 6 | Жилой дом | 3 | 651 | 1994 | Лермонтова д.6 | брусчатый | 145.8 |
| 7 | Жилой дом | 3 |  | 1981 | Лермонтова д.7 | брусчатый | 121.8 |
| 8 | Жилой дом | 3 | 653 | 1981 | Лермонтова д.8 | брусчатый | 96 |
| 9 | Жилой дом | 3 | 654 | 1986 | Лермонтова д.9 | брусчатый | 131.1 |
| 10 | Жилой дом | 2 | 655 | 1984 | Лермонтова д.10 | брусчатый | 106.4 |
| 11 | Жилой дом | 2 | 656 | 1986 | Лермонтова д.11 | брусчатый | 98.5 |
| 12 | Жилой дом | 2 | 657 | 1994 | Лермонтова д.12 | брусчатый | 111.8 |
| 13 | Жилой дом | 2 | 561 | 1951 | Лермонтова д.13 | брусчатый | 84 |
| 14 | Жилой дом | 2 | 562 | 1951 | Лермонтова д.14 | брусчатый | 84 |
| 15 | Жилой дом | 3 | 660 | 1954 | Лермонтова д.15 | сборно-щит | 79.3 |
| 16 | Жилой дом | 3 | 661 | 1986 | Лермонтова д.17 | брусчатый | 82 |
| 17 | Жилой дом | 2 | 662 | 1985 | Лермонтова д.18 | арболитов | 122.3 |
| 18 | Жилой дом | 3 | 663 | 1986 | Лермонтова д.19 | брусчатый | 117.8 |
| 20 | Жилой дом | 2 | 628 | 1988 | Лермонтова д.20а | брусчатый | 135.1 |
| 22 | Жилой дом | 2 | 667 | 1984 | Лермонтова д.24 | брусчатый | 123 |
| 23 | Жилой дом | 12 | 668 | 1981 | Лермонтова д.25 | кирпичный | 561.3 |
| 29 | Жилой дом | 2 | 675 | 1986 | Лермонтова д.32 | сборно-щит | 105.6 |
| 30 | Жилой дом | 2 | 676 | 1986 | Лермонтова д.33 | брусчатый | 143.7 |
| 31 | Жилой дом | 2 | 677 | 1985 | Лермонтова д.34 | брусчатый | 123.4 |
| 32 | Жилой дом | 2 | 742 | 1988 | Лермонтова д.35 | арболитов | 140.1 |
| 33 | Жилой дом | 2 | 629 | 1987 | Лермонтова д.36 | арболитов | 123.4 |
| 34 | Жилой дом | 2 |  | 1998 | Лермонтова д.37 | брусчатый | 208.4 |
| 35 | Жилой дом | 2 | 678 | 1984 | Лермонтова д.38 | арболитов | 122.3 |
| 36 | Жилой дом | 2 | 679 | 1985 | Лермонтова д.40 | арболитов | 145.7 |
| 37 | Жилой дом | 2 |  | 1995 | Лермонтова д.42 | брусчатый | 282.6 |
| 38 | Жилой дом | 2 | 680 | 1964 | Пушкина д.1 | брусчатый | 107.5 |
| 39 | Жилой дом | 3 | 681 | 1980 | Пушкина д.2 | брусчатый | 69.4 |
| 40 | Жилой дом | 2 | 682 | 1985 | Пушкина д.3 | брусчатый | 180.3 |
| 41 | Жилой дом | 2 | 683 | 1990 | Пушкина д.4 | брусчатый | 206.4 |
| 42 | Жилой дом | 3 | 684 | 1984 | Пушкина д.5 | брусчатый | 125.8 |
| 43 | Жилой дом | 3 | 685 | 1980 | Пушкина д.6 | брусчатый | 93.2 |
| 44 | Жилой дом | 2 | 686 | 1983 | Пушкина д.7 | брусчатый | 112.7 |
| 45 | Жилой дом | 3 | 687 | 1979 | Пушкина д.8 | брусчатый | 93.4 |
| 46 | Жилой дом | 3 | 688 | 1982 | Пушкина д.9 | брусчатый | 132.2 |
| 47 | Жилой дом | 3 | 689 | 1979 | Пушкина д.10 | брусчатый | 93.4 |
| 48 | Жилой дом | 2 | 690 | 1982 | Пушкина д.11 | брусчатый | 108.2 |
| 49 | Жилой дом | 4 | 691 | 1954 | Пушкина д.12 | брусчатый | 95.7 |
| 50 | Жилой дом | 3 | 692 | 1987 | Пушкина д.13 | брусчатый | 97 |
| 51 | Жилой дом | 2 | 693 | 1985 | Пушкина д.14 | брусчатый | 108.9 |
| 52 | Жилой дом | 3 |  | 1976 | Пушкина д.15 | брусчатый | 74.3 |
| 53 | Жилой дом | 2 | 694 | 1980 | Пушкина д.16 | брусчатый | 111.9 |
| 54 | Жилой дом | 3 | 695 | 1981 | Пушкина д.17 | брусчатый | 109.9 |
| 55 | Жилой дом | 2 | 696 | 1956 | Пушкина д.18 | сборно-щит | 84 |
| 56 | Жилой дом | 2 | 697 | 1976 | Пушкина д.19 | брусчатый | 102.6 |
| 57 | Жилой дом | 3 | 698 | 1954 | Пушкина д.20 | сборно-щит | 89.6 |
| 58 | Жилой дом | 3 | 699 | 1954 | Пушкина д.21 | брусчатый | 118.5 |
| 59 | Жилой дом | 3 |  | 1984 | Пушкина д.22 | брусчатый | 106.9 |
| 61 | Жилой дом | 12 | 13038 | 1990 | Пушкина д.23а | кирпичный | 574.4 |
| 62 | Жилой дом | 2 | 13027 | 1990 | Пушкина д.24 | брусчатый | 149.4 |
| 63 | Жилой дом | 12 | 796 | 1987 | Пушкина д.24а | арболитов | 667.8 |
| 64 | Жилой дом | 12 | 702 | 1976 | Пушкина д.25 | кирпичный | 523.1 |
| 65 | Жилой дом | 12 | 703 | 1979 | Пушкина д.26 | кирпичный | 556 |
| 72 | Жилой дом | 8 | 710 | 1967 | Пушкина д.33 | брусчатый | 321 |
| 73 | Жилой дом | 2 | 800 | 1988 | Пушкина д.34 | брусчатый | 140.1 |
| 75 | Жилой дом | 2 |  | 1989 | Пушкина д.37 | брусчатый | 143.8 |
| 76 | Жилой дом | 2 |  | 1988 | Пушкина д.38 | панельный | 106.9 |
| 78 | Жилой дом | 2 | 785 | 1987 | Пушкина д.40 | брусчатый | 165.4 |
| 85 | Жилой дом | 8 | 713 | 1962 | Антикайнена д.1 | кирпичный | 206.9 |
| 86 | Жилой дом | 12 | 714 | 1970 | Антикайнена д.1а | кирпичный | 448.5 |
| 87 | Жилой дом | 2 | 715 | 1976 | Антикайнена д.1б | брусчатый | 102.8 |
| 88 | Жилой дом | 12 | 716 | 1969 | Антикайнена д.2 | кирпичный | 443.6 |
| 89 | Жилой дом | 8 | 717 | 1964 | Антикайнена д.3 | кирпичный | 310.8 |
| 90 | Жилой дом | 12 | 718 | 1968 | Антикайнена д.4 | кирпичный | 448.2 |
| 91 | Жилой дом | 12 | 719 | 1968 | Антикайнена д.5 | кирпичный | 466.8 |
| 92 | Жилой дом | 2 | 720 | 1969 | Антикайнена д.6 | брусчатый | 90 |
| 93 | Жилой дом | 2 | 13007 | 1987 | Антикайнена д.8 | арболитов | 92.8 |
| 94 | Жилой дом | 2 | 721 | 1974 | Заводская д.3 | брусчатый | 117.6 |
| 96 | Жилой дом | 4 |  | 1958 | Заводская д.6 | брусчатый | 400 |
| 100 | Жилой дом | 8 | 725 | 1960 | Комсомольская д.1 | брусчатый | 336.3 |
| 101 | Жилой дом | 8 | 726 | 1961 | Комсомольская д.2 | брусчатый | 379.3 |
| 102 | Жилой дом | 8 | 727 | 1960 | Комсомольская д.3 | брусчатый | 367.3 |
| 103 | Жилой дом | 8 | 728 | 1994 | Комсомольская д.4 | брусчатый | 379.5 |
| 104 | Жилой дом | 8 | 729 | 1961 | Комсомольская д.5 | брусчатый | 328.5 |
| 105 | Жилой дом | 8 | 730 | 1958 | Комсомольская д.6 | брусчатый | 324.7 |
| 106 | Жилой дом | 8 | 731 | 1963 | Комсомольская д.7 | брусчатый | 324.9 |
| 107 | Жилой дом | 8 | 732 | 1958 | Комсомольская д.8 | брусчатый | 325.3 |
| 109 | Жилой дом | 8 | 733 | 1966 | Комсомольская д.10 | брусчатый | 324.6 |
| 110 | Жилой дом | 8 | 734 | 1966 | Комсомольская д.12 | брусчатый | 330.2 |
| 111 | Жилой дом | 2 | 736 | 1985 | Комсомольская д.13 | брусчатый | 163.5 |
| 112 | Жилой дом | 8 | 735 | 1966 | Комсомольская д.14 | брусчатый | 314 |
| 113 | Жилой дом | 2 | 737 | 1985 | Комсомольская д.15 | брусчатый | 165.8 |
| 114 | Жилой дом | 12 | 739 | 1965 | Комсомольская д.16а | брусчатый | 498.5 |
| 116 | Жилой дом | 2 | 781 | 1986 | Комсомольская д.20 | брусчатый | 156.1 |
| 117 | Жилой дом | 2 | 779 | 1986 | Комсомольская д.22 | брусчатый | 159.5 |
| 118 | Жилой дом | 2 |  | 1995 | Комсомольская д.24 | брусчатый | 207.8 |
| 120 | Жилой дом | 2 |  | 1995 | Комсомольская д.26 | брусчатый | 186.4 |
| 121 | Жилой дом | 2 |  | 1995 | Комсомольская д.28 | брусчатый | 224.6 |
| 122 | Жилой дом | 8 | 740 | 1976 | Гагарина д.1 | брусчатый | 407.2 |
| 123 | Жилой дом | 2 |  | 1958 | Гагарина д.5 | сборно-щит | 68.9 |
| 124 | Жилой дом | 2 | 741 | 1984 | Гагарина д.7 | арболитов | 141.2 |
| 125 | Жилой дом | 2 | 742 | 1984 | Гагарина д.8 | арболитов | 143 |
| 126 | Жилой дом | 2 |  | 1989 | Гагарина д.9 | арболитов | 133.5 |
| 127 | Жилой дом | 12 | 743 | 1965 | Северная д.2 | брусчатый | 500.1 |
| 128 | Жилой дом | 8 | 744 | 1965 | Северная д.3 | брусчатый | 327 |
| 129 | Жилой дом | 8 | 745 | 1966 | Карельская д.6 | брусчатый | 316.1 |
| 130 | Жилой дом | 8 | 746 | 1972 | Карельская д.7 | брусчатый | 325.5 |
| 132 | Жилой дом | 2 | 748 | 1959 | Комсомольский пер.1 | брусчатый | 150.6 |
| 133 | Жилой дом | 3 | 749 | 1954 | Комсомольский пер.2 | сборно-щит | 82.1 |
| 134 | Жилой дом | 2 | 750 | 1956 | Комсомольский пер.3 | брусчатый | 97 |
| 135 | Жилой дом | 2 | 751 | 1958 | Комсомольский пер.4 | сборно-щит | 103.9 |
| 137 | Жилой дом | 2 | 754 | 1956 | Комсомольский пер.6 | сборно-щит | 106.5 |
| 139 | Жилой дом | 2 | 755 | 1984 | Комсомольский пер.8 | брусчатый | 107.5 |
| 140 | Жилой дом | 2 | 756 | 1984 | Комсомольский пер.9 | брусчатый | 88.1 |
| 141 | Жилой дом | 3 | 757 | 1984 | Комсомольский пер.10 | брусчатый | 120.9 |
| 142 | Жилой дом | 2 | 758 | 1976 | Комсомольский пер.11 | брусчатый | 87.7 |
| 143 | Жилой дом | 2 | 13033 | 1990 | Ноябрьская д.2 | брусчатый | 170.2 |
| 144 | Жилой дом | 2 | 13002 | 1987 | Ноябрьская д.3 | брусчатый | 145 |
| 145 | Жилой дом | 2 | 13006 | 1990 | Ноябрьская д.4 | брусчатый | 167.7 |
| 146 | Жилой дом | 2 | 791 | 1990 | Ноябрьская д.6 | брусчатый | 163.3 |
| 147 | Жилой дом | 2 | 788 | 1990 | Ноябрьская д.7 | брусчатый | 178.3 |
| 148 | Жилой дом | 2 | 797 | 1990 | Ноябрьская д.8 | брусчатый | 144.7 |
| 149 | Жилой дом | 2 |  | 1992 | Ноябрьская д.9 | брусчатый | 200.3 |
| 150 | Жилой дом | 2 | 13031 | 1990 | Ноябрьская д.10 | брусчатый | 145.3 |
| 151 | Жилой дом | 2 | 13008 | 1987 | Ноябрьская д.11 | брусчатый | 167.6 |
| 152 | Жилой дом | 2 | 13030 | 1990 | Ноябрьская д.13 | брусчатый | 170.5 |
| 153 | Жилой дом | 2 |  | 1988 | Ноябрьская д.14 | брусчатый | 151.5 |
| 155 | Жилой дом | 2 | 711 | 1988 | Совдозерское шоссе д.2 | брусчатый | 109 |
| 156 | Жилой дом | 2 | 712 | 1959 | Совдозерское шоссе д.4 | брусчатый | 86.4 |
| 157 | Жилой дом | 2 | 50 | 1954 | Совдозерское шоссе д.5 | сборно-щит | 120.4 |
| 158 | Жилой дом | 2 | 52 | 1955 | Совдозерское шоссе д.6 | сборно-щит | 95.6 |
| 159 | Жилой дом | 3 |  | 1986 | Совдозерское шоссе д.8 | арболитов | 142.3 |
| 160 | Жилой дом | 2 | 55 | 1954 | Совдозерское шоссе д.9 | сборно-щит | 94.7 |
| 161 | Жилой дом | 2 | 918 | 1960 | Совдозерское шоссе д.10 | бревенчатый | 93.9 |
| 162 | Жилой дом | 3 | 13005 | 1991 | Совдозерское шоссе д.11 | брусчатый | 152.7 |
| 163 | Жилой дом | 2 | 915 | 1960 | Совдозерское шоссе д.12 | бревенчатый | 73.2 |
| 164 | Жилой дом | 3 | 57 | 1954 | Совдозерское шоссе д.13 | сборно-щит | 151.2 |
| 166 | Жилой дом | 3 | 13009 | 1990 | Совдозерское шоссе д.15 | брусчатый | 158.8 |
| 167 | Жилой дом | 2 | 59 | 1954 | Совдозерское шоссе д.17 | сборно-щит | 119.6 |
| 168 | Жилой дом | 2 | 60 | 1954 | Совдозерское шоссе д.19 | сборно-щит | 88.1 |
| 169 | Жилой дом | 2 | 61 | 1988 | Совдозерское шоссе д.21 | брусчатый | 93.3 |
| 171 | Жилой дом | 2 | 13040 | 1980 | Совдозерское шоссе д.24а | брусчатый | 92.3 |
| 172 | Жилой дом | 3 | 63 | 1957 | Совдозерское шоссе д.25 | сборно-щит | 131.8 |
| 174 | Жилой дом | 2 |  | 1958 | Совдозерское шоссе д.27 | сборно-щит | 96 |
| 176 | Жилой дом | 3 | 65 | 1955 | Совдозерское шоссе д.29 | сборно-щит | 92.3 |
| 177 | Жилой дом | 2 | 13020 | 1991 | Совдозерское шоссе д.31 | брусчатый | 162 |
| 178 | Жилой дом | 2 | 13041 | 1991 | Совдозерское шоссе д.33 | брусчатый | 162 |
| 179 | Жилой дом | 3 | 917 | 1965 | Совдозерское шоссе д.34 | сборно-щит | 88.5 |
| 180 | Жилой дом | 3 | 67 | 1989 | Совдозерское шоссе д.35 | брусчатый | 168 |
| 181 | Жилой дом | 2 |  | 1962 | Совдозерское шоссе д.36 | брусчатый | 77.2 |
| 182 | Жилой дом | 2 | 13035 | 1993 | Совдозерское шоссе д.37 | брусчатый | 82.4 |
| 183 | Жилой дом | 4 |  | 1982 | Совдозерское шоссе д.38 | брусчатый | 147.9 |
| 185 | Жилой дом | 3 | 920 | 1963 | Совдозерское шоссе д.41 | брусчатый | 148.8 |
| 187 | Жилой дом | 4 | 929 | 1963 | Совдозерское шоссе д.42 | брусчатый | 158.1 |
| 188 | Жилой дом | 4 | 923 | 1965 | Совдозерское шоссе д.42а | брусчатый | 165.1 |
| 189 | Жилой дом | 4 | 925 | 1965 | Совдозерское шоссе д.43а | брусчатый | 161.4 |
| 190 | Жилой дом | 4 | 922 | 1964 | Совдозерское шоссе д.44 | брусчатый | 157.6 |
| 191 | Жилой дом | 4 | 924 | 1965 | Совдозерское шоссе д.44а | брусчатый | 165.7 |
| 192 | Жилой дом | 2 |  | 1993 | Совдозерское шоссе д.45 | брусчатый | 205.2 |
| 193 | Жилой дом | 2 |  | 1976 | Совдозерское шоссе д.46 | брусчатый | 155.2 |
| 194 | Жилой дом | 2 | 285 | 1986 | Горького д.1 | брусчатый | 96.1 |
| 195 | Жилой дом | 3 | 282 | 1989 | Горького д.2 | брусчатый | 108 |
| 196 | Жилой дом | 2 | 286 | 1955 | Горького д.4 | брусчатый | 64.2 |
| 197 | Жилой дом | 2 | 287 | 1957 | Горького д.5 | бревенчатый | 62.6 |
| 198 | Жилой дом | 2 | 288 | 1986 | Горького д.6 | брусчатый | 152.6 |
| 199 | Жилой дом | 2 | 289 | 1985 | Горького д.7 | брусчатый | 157 |
| 200 | Жилой дом | 2 |  | 1969 | Горького д.8 | брусчатый | 113.5 |
| 201 | Жилой дом | 2 | 280 | 1970 | Горького д.9 | брусчатый | 97.4 |
| 202 | Жилой дом | 2 | 283 | 1962 | Горького д.10 | брусчатый | 102.4 |
| 203 | Жилой дом | 2 | 281 | 1972 | Горького д.11 | брусчатый | 95.8 |
| 206 | Жилой дом | 2 |  | 1995 | Центральная д.4а | брусчатый | 217.7 |
| 207 | Жилой дом | 2 |  | 1990 | Центральная д.6 | брусчатый | 130.3 |
| 209 | Жилой дом | 2 |  | 1974 | Центральная д.10 | брусчатый | 106.8 |
| 210 | Жилой дом | 4 | 10 | 1965 | Центральная д.13 | брусчатый | 252.5 |
| 211 | Жилой дом | 2 | 12 | 1954 | Центральная д.15 | брусчатый | 190.4 |
| 212 | Жилой дом | 2 | 783 | 1961 | Центральная д.20 | брусчатый | 97.2 |
| 213 | Жилой дом | 3 |  | 1972 | Центральная д.21 | брусчатый | 147.8 |
| 214 | Жилой дом | 2 | 7 | 1969 | Центральная д.22 | брусчатый | 94.5 |
| 215 | Жилой дом | 2 |  | 1982 | Центральная д.23 | брусчатый | 105.9 |
| 216 | Жилой дом | 2 | 13 | 1976 | Центральная д.24 | брусчатый | 83.8 |
| 217 | Жилой дом | 2 |  | 1964 | Центральная д.25 | брусчатый | 92.4 |
| 218 | Жилой дом | 2 |  | 1956 | Центральная д.27 | брусчатый | 100.7 |
| 219 | Жилой дом | 2 | 48 | 1975 | Центральная д.28 | брусчатый | 110 |
| 220 | Жилой дом | 2 |  | 1955 | Центральная д.29 | брусчатый | 95.6 |
| 221 | Жилой дом | 8 | 15 | 1965 | Центральная д.30 | брусчатый | 321.2 |
| 222 | Жилой дом | 2 |  | 1955 | Центральная д.31 | брусчатый | 84.2 |
| 223 | Жилой дом | 8 | 24 | 1962 | Центральная д.32 | брусчатый | 318.2 |
| 224 | Жилой дом | 2 | 25 | 1955 | Центральная д.33 | брусчатый | 89.2 |
| 225 | Жилой дом | 8 | 26 | 1963 | Центральная д.35 | брусчатый | 314.4 |
| 226 | Жилой дом | 8 | 20 | 1963 | Центральная д.36 | брусчатый | 318.5 |
| 227 | Жилой дом | 8 | 15 | 1960 | Центральная д.37 | брусчатый | 318.7 |
| 228 | Жилой дом | 2 |  | 1963 | Центральная д.38 | брусчатый | 88.1 |
| 229 | Жилой дом | 4 | 30 | 1954 | Центральная д.39 | брусчатый | 136.3 |
| 230 | Жилой дом | 3 | 32 | 1989 | Центральная д.41 | брусчатый | 129.4 |
| 231 | Жилой дом | 8 | 23 | 1963 | Центральная д.42 | брусчатый | 323.3 |
| 232 | Жилой дом | 3 | 33 | 1971 | Центральная д.43 | брусчатый | 165.9 |
| 233 | Жилой дом | 8 | 26 | 1963 | Центральная д.44 | брусчатый | 323.5 |
| 234 | Жилой дом | 8 | 37 | 1956 | Центральная д.46 | брусчатый | 321.2 |
| 236 | Жилой дом | 2 | 40 | 1954 | Центральная д.49 | брусчатый | 93.6 |
| 237 | Жилой дом | 2 |  | 1954 | Центральная д.51 | брусчатый | 90.8 |
| 238 | Жилой дом | 2 |  | 1982 | Центральная д.52 | брусчатый | 112.9 |
| 239 | Жилой дом | 2 | 45 | 1954 | Центральная д.54 | брусчатый | 102 |
| 240 | Жилой дом | 3 | 32 | 1954 | Центральная д.55 | сборно-щит | 114 |
| 241 | Жилой дом | 2 |  | 1954 | Центральная д.56 | брусчатый | 80 |
| 243 | Жилой дом | 2 |  | 1988 | Центральная д.60 | брусчатый | 94.4 |
| 244 | Жилой дом | 2 | 42 | 1954 | Центральная д.62 | брусчатый | 79 |
| 246 | Жилой дом | 2 |  | 1994 | Центральная д.65 | брусчатый | 143.7 |
| 247 | Жилой дом | 3 | 787 | 1987 | 40 лет Победы д.1 | арболитов | 145.2 |
| 248 | Жилой дом | 3 | 69 | 1954 | 40 лет Победы д.1а | брусчатый | 112.3 |
| 249 | Жилой дом | 3 | 867 | 1986 | 40 лет Победы д.2 | арболитов | 152.5 |
| 250 | Жилой дом | 2 | 868 | 1987 | 40 лет Победы д.3 | арболитов | 144.9 |
| 252 | Жилой дом | 4 | 626 | 1986 | 40 лет Победы д.5 | арболитов | 143.3 |
| 253 | Жилой дом | 2 | 74 | 1970 | 40 лет Победы д.6 | сборно-щит | 111 |
| 254 | Жилой дом | 2 | 621 | 1986 | 40 лет Победы д.7 | арболитов | 152.2 |
| 256 | Жилой дом | 2 | 614 | 1992 | 40 лет Победы д.9 | арболитов | 133 |
| 259 | Жилой дом | 2 | 79 | 1954 | 40 лет Победы д.13 | сборно-щит | 40 |
| 260 | Жилой дом | 4 | 942 | 1986 | 40 лет Победы д.14 | арболитов | 147.8 |
| 261 | Жилой дом | 2 | 81 | 1954 | 40 лет Победы д.15 | сборно-щит | 64.8 |
| 262 | Жилой дом | 2 | 606 | 1985 | 40 лет Победы д.16 | арболитов | 153.2 |
| 263 | Жилой дом | 2 | 604 | 1983 | 40 лет Победы д.17 | арболитов | 155 |
| 264 | Жилой дом | 2 | 599 | 1982 | 40 лет Победы д.19 | арболитов | 117.1 |
| 265 | Жилой дом | 2 | 617 | 1985 | 40 лет Победы д.20 | арболитов | 149.3 |
| 266 | Жилой дом | 2 | 608 | 1983 | 40 лет Победы д.21 | арболитов | 149.6 |
| 267 | Жилой дом | 4 | 600 | 1984 | 40 лет Победы д.22 | арболитов | 155 |
| 268 | Жилой дом | 4 |  | 1982 | 40 лет Победы д.23 | арболитов | 147.4 |
| 269 | Жилой дом | 2 | 607 | 1983 | 40 лет Победы д.24 | арболитов | 134 |
| 270 | Жилой дом | 2 | 601 | 1985 | 40 лет Победы д.25 | арболитов | 145.8 |
| 271 | Жилой дом | 2 | 622 | 1984 | 40 лет Победы д.26 | арболитов | 142.8 |
| 272 | Жилой дом | 4 | 605 | 1983 | 40 лет Победы д.27 | арболитов | 146.9 |
| 273 | Жилой дом | 2 | 613 | 1986 | 40 лет Победы д.28 | арболитов | 150.9 |
| 274 | Жилой дом | 2 | 603 | 1983 | 40 лет Победы д.29 | арболитов | 152.6 |
| 275 | Жилой дом | 3 | 615 | 1983 | 40 лет Победы д.30 | арболитов | 153.7 |
| 276 | Жилой дом | 2 | 612 | 1983 | 40 лет Победы д.31 | арболитов | 123.3 |
| 277 | Жилой дом | 3 | 618 | 1984 | 40 лет Победы д.32 | арболитов | 146.1 |
| 278 | Жилой дом | 2 | 583 | 1980 | 40 лет Победы д.34 | арболитов | 134 |
| 279 | Жилой дом | 2 | 198 | 1976 | Сплавная д.1 | брусчатый | 78.2 |
| 280 | Жилой дом | 2 | 199 | 1969 | Сплавная д.1а | брусчатый | 93 |
| 281 | Жилой дом | 2 | 200 | 1968 | Сплавная д.2 | брусчатый | 103.7 |
| 282 | Жилой дом | 2 |  | 1996 | Сплавная д.5 | брусчатый | 279.2 |
| 283 | Жилой дом | 2 | 201 | 1976 | Сплавная д.6 | брусчатый | 112.8 |
| 284 | Жилой дом | 3 |  | 1982 | Сплавная д.7 | брусчатый | 269.3 |
| 285 | Жилой дом | 2 | 202 | 1976 | Сплавная д.8 | брусчатый | 113.6 |
| 286 | Жилой дом | 3 | 209 | 1986 | Сплавная д.9 | брусчатый | 97.9 |
| 287 | Жилой дом | 2 | 206 | 1981 | Сплавная д.14 | брусчатый | 97.9 |
| 288 | Жилой дом | 4 | 207 | 1981 | Сплавная д.16 | брусчатый | 149.9 |
| 289 | Жилой дом | 3 | 208 | 1959 | Сплавная д.17 | брусчатый | 111.1 |
| 290 | Жилой дом | 3 |  | 1957 | Сплавная д.18 | брусчатый | 122.3 |
| 291 | Жилой дом | 2 | 211 | 1981 | Сплавная д.20 | арболитов | 119.3 |
| 292 | Жилой дом | 2 | 584 | 1981 | Сплавная д.23 | арболитов | 113.6 |
| 294 | Жилой дом | 2 | 217 | 1956 | Сплавная д.26 | брусчатый | 82.6 |
| 296 | Жилой дом | 2 | 219 | 1957 | Сплавная д.28 | брусчатый | 63 |
| 297 | Жилой дом | 2 |  | 1965 | Сплавная д.29 | сборно-щит | 81.7 |
| 298 | Жилой дом | 2 | 222 | 1962 | Сплавная д.31 | брусчатый | 58 |
| 299 | Жилой дом | 2 | 224 | 1965 | Сплавная д.32 | сборно-щит | 86 |
| 300 | Жилой дом | 2 | 223 | 1954 | Сплавная д.32а | сборно-щит | 86 |
| 301 | Жилой дом | 2 | 216 | 1954 | Сплавная д.35 | сборно-щит | 86 |
| 302 | Жилой дом | 2 | 225 | 1963 | Набережная д.1а | брусчатый | 89 |
| 303 | Жилой дом | 2 | 226 | 1974 | Набережная д.2 | брусчатый | 138.8 |
| 305 | Жилой дом | 2 | 227 | 1964 | Набережная д.4 | брусчатый | 79.8 |
| 306 | Жилой дом | 2 | 228 | 1992 | Набережная д.5 | брусчатый | 141.8 |
| 307 | Жилой дом | 2 | 229 | 1954 | Набережная д.6 | сборно-щит | 80 |
| 308 | Жилой дом | 3 | 230 | 1957 | Набережная д.7 | брусчатый | 124.7 |
| 309 | Жилой дом | 2 | 232 | 1957 | Набережная д.9 | брусчатый | 61 |
| 312 | Жилой дом | 2 | 237 | 1957 | Набережная д.16 | брусчатый | 111.4 |
| 313 | Жилой дом | 2 | 234 | 1951 | Набережная д.17 | брусчатый | 64 |
| 314 | Жилой дом | 2 | 242 | 1957 | Набережная д.18 | брусчатый | 85.6 |
| 315 | Жилой дом | 2 | 236 | 1957 | Набережная д.19 | брусчатый | 64.4 |
| 316 | Жилой дом | 2 | 13017 | 1987 | Набережная д.20 | брусчатый | 99.1 |
| 318 | Жилой дом | 2 | 244 | 1958 | Набережная д.22 | брусчатый | 108.9 |
| 320 | Жилой дом | 2 | 235 | 1957 | Набережная д.25 | брусчатый | 100 |
| 322 | Жилой дом | 2 | 241 | 1975 | Набережная д.29 | брусчатый | 105 |
| 323 | Жилой дом | 2 | 245 | 1968 | Набережная д.31 | брусчатый | 116.3 |
| 324 | Жилой дом | 2 | 118 | 1955 | Приозерная д.1 | брусчатый | 114.1 |
| 325 | Жилой дом | 2 | 119 | 1956 | Приозерная д.2 | брусчатый | 131.4 |
| 328 | Жилой дом | 2 | 125 | 1955 | Приозерная д.5 | брусчатый | 59.3 |
| 329 | Жилой дом | 2 | 126 | 1955 | Приозерная д.6 | брусчатый | 58.5 |
| 330 | Жилой дом | 2 | 127 | 1982 | Приозерная д.7 | брусчатый | 99.3 |
| 332 | Жилой дом | 2 | 123 | 1989 | Приозерная д.9 | арболитов | 129 |
| 334 | Жилой дом | 2 | 124 | 1963 | Приозерная д.12 | брусчатый | 90.2 |
| 336 | Жилой дом | 2 | 236 | 1971 | Гористая д.1 | брусчатый | 92.8 |
| 337 | Жилой дом | 2 | 154 | 1958 | Гористая д.3 | сборно-щит | 84.7 |
| 338 | Жилой дом | 2 | 153 | 1952 | Гористая д.5 | сборно-щит | 81 |
| 340 | Жилой дом | 2 | 157 | 1954 | Гористая д.8 | сборно-щит | 80.8 |
| 341 | Жилой дом | 4 | 156 | 1954 | Гористая д.9 | сборно-щит | 123.6 |
| 342 | Жилой дом | 2 | 158 | 1957 | Гористая д.10 | сборно-щит | 84 |
| 343 | Жилой дом | 3 | 159 | 1957 | Гористая д.11 | сборно-щит | 135 |
| 344 | Жилой дом | 3 | 160 | 1954 | Гористая д.12 | сборно-щит | 85 |
| 345 | Жилой дом | 3 | 13023 | 1989 | Гористая д.19 | брусчатый | 166.2 |
| 346 | Жилой дом | 2 | 171 | 1954 | Гористая д.20 | сборно-щит | 80.6 |
| 347 | Жилой дом | 2 | 169 | 1961 | Гористая д.21 | брусчатый | 105.4 |
| 348 | Жилой дом | 4 | 214 | 1983 | Гористая д.22 | брусчатый | 142 |
| 349 | Жилой дом | 2 | 180 | 1957 | Гористая д.24 | сборно-щит | 78.5 |
| 350 | Жилой дом | 2 |  | 1987 | Гористая д.25 | брусчатый | 120.2 |
| 351 | Жилой дом | 2 | 174 | 1990 | Гористая д.26 | арболитов | 137.4 |
| 352 | Жилой дом | 3 | 175 | 1991 | Гористая д.27 | брусчатый | 159.2 |
| 353 | Жилой дом | 2 | 176 | 1968 | Гористая д.28 | брусчатый | 94.4 |
| 354 | Жилой дом | 2 | 177 | 1957 | Гористая д.29 | брусчатый | 81.1 |
| 355 | Жилой дом | 2 | 178 | 1968 | Гористая д.30 | брусчатый | 90.1 |
| 356 | Жилой дом | 2 | 180 | 1957 | Гористая д.31 | сборно-щит | 88 |
| 357 | Жилой дом | 2 | 179 | 1953 | Гористая д.32 | сборно-щит | 77.8 |
| 359 | Жилой дом | 2 |  | 1985 | Гористая д.34 | брусчатый | 154.2 |
| 360 | Жилой дом | 4 | 13028 | 1989 | Гористая д.35 | брусчатый | 149.4 |
| 361 | Жилой дом | 2 | 184 | 1958 | Гористая д.36 | брусчатый | 80 |
| 362 | Жилой дом | 2 | 185 | 1954 | Гористая д.37 | сборно-щит | 98.4 |
| 363 | Жилой дом | 2 |  | 1977 | Гористая д.38 | брусчатый | 121 |
| 364 | Жилой дом | 2 | 186 | 1950 | Гористая д.40 | сборно-щит | 60 |
| 365 | Жилой дом | 3 | 187 | 1951 | Гористая д.42 | сборно-щит | 81.6 |
| 367 | Жилой дом | 2 | 191 | 1951 | Гористая д.50 | сборно-щит | 44 |
| 368 | Жилой дом | 3 | 131 | 1959 | Больничная д.2 | сборно-щит | 108.1 |
| 369 | Жилой дом | 3 | 134 | 1958 | Больничная д.5 | сборно-щит | 113.8 |
| 370 | Жилой дом | 3 |  | 1991 | Больничная д.6 | арболитов | 143.7 |
| 371 | Жилой дом | 3 | 13003 | 1988 | Больничная д.7 | арболитов | 129.6 |
| 372 | Жилой дом | 2 | 13007 | 1988 | Больничная д.8 | арболитов | 159.7 |
| 373 | Жилой дом | 3 |  | 1989 | Больничная д.10 | арболитов | 144.8 |
| 374 | Жилой дом | 2 | 138 | 1958 | Больничная д.12 | сборно-щит | 82.4 |
| 375 | Жилой дом | 2 | 143 | 1954 | Больничная д.13 | сборно-щит | 83.5 |
| 376 | Жилой дом | 2 | 142 | 1954 | Больничная д.14 | сборно-щит | 77.8 |
| 377 | Жилой дом | 2 | 147 | 1954 | Больничная д.15 | сборно-щит | 79 |
| 378 | Жилой дом | 4 | 146 | 1957 | Больничная д.16 | брусчатый | 236.3 |
| 379 | Жилой дом | 2 | 149 | 1954 | Больничная д.17 | сборно-щит | 78.9 |
| 380 | Жилой дом | 4 | 150 | 1954 | Больничная д.19 | сборно-щит | 88 |
| 381 | Жилой дом | 4 | 148 | 1957 | Больничная д.20 | брусчатый | 233.4 |
| 382 | Жилой дом | 2 | 144 | 1956 | Больничная д.21 | сборно-щит | 103.4 |
| 383 | Жилой дом | 3 | 145 | 1954 | Больничная д.23 | сборно-щит | 78.8 |
| 384 | Жилой дом | 2 | 151 | 1954 | Больничная д.25 | сборно-щит | 79.2 |
| 385 | Жилой дом | 4 | 943 | 1985 | Фестивальная д.1 | брусчатый | 124.1 |
| 386 | Жилой дом | 4 | 944 | 1985 | Фестивальная д.2 | брусчатый | 124.1 |
| 387 | Жилой дом | 2 | 872 | 1985 | Фестивальная д.3 | брусчатый | 117 |
| 388 | Жилой дом | 2 | 871 | 1985 | Фестивальная д.4 | брусчатый | 115.2 |
| 389 | Жилой дом | 2 | 870 | 1985 | Фестивальная д.5 | брусчатый | 118.4 |
| 390 | Жилой дом | 2 | 869 | 1985 | Фестивальная д.6 | брусчатый | 123.5 |
| 391 | Жилой дом | 2 | 883 | 1985 | Фестивальная д.8 | брусчатый | 116.6 |
| 392 | Жилой дом | 4 | 13015 | 1987 | 70 лет ВЛКСМ д.1 | арболитов | 139.2 |
| 393 | Жилой дом | 4 | 784 | 1987 | 70 лет ВЛКСМ д.2 | арболитов | 148 |
| 396 | Жилой дом | 3 | 13013 | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.3 | брусчатый | 159.6 |
| 397 | Жилой дом | 3 | 13010 | 1988 | 70 лет ВЛКСМ д.5 | брусчатый | 170.8 |
| 398 | Жилой дом | 2 | 13021 | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.6 | брусчатый | 147 |
| 399 | Жилой дом | 3 |  | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.7 | брусчатый | 147.8 |
| 400 | Жилой дом | 3 | 13014 | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.8 | брусчатый | 142.6 |
| 401 | Жилой дом | 12 |  | 1997 | 70 лет ВЛКСМ д.9 | кирпичный | 623.1 |
| 402 | Жилой дом | 2 |  | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.10 | брусчатый | 115.5 |
| 403 | Жилой дом | 3 | 13022 | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.12 | брусчатый | 150.2 |
| 404 | Жилой дом | 3 | 269 | 1954 | 70 лет ВЛКСМ д.14 | сборно-щит | 98.8 |
| 405 | Жилой дом | 3 | 270 | 1962 | 70 лет ВЛКСМ д.15 | брусчатый | 107.6 |
| 406 | Жилой дом | 4 | 271 | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.16 | брусчатый | 137.5 |
| 407 | Жилой дом | 2 | 272 | 1962 | 70 лет ВЛКСМ д.17 | брусчатый | 90.3 |
| 408 | Жилой дом | 2 | 274 | 1965 | 70 лет ВЛКСМ д.20 | брусчатый | 88.8 |
| 409 | Жилой дом | 2 | 13016 | 1989 | 70 лет ВЛКСМ д.28 | брусчатый | 127.7 |
| 410 | Жилой дом | 2 | 277 | 1951 | 70 лет ВЛКСМ д.30 | сборно-щит | 86 |
| 411 | Жилой дом | 2 | 278 | 1950 | 70 лет ВЛКСМ д.32 | сборно-щит | 86.3 |
| 412 | Жилой дом | 2 | 246 | 1954 | 1-я Новая д.1 | сборно-щит | 81.4 |
| 413 | Жилой дом | 2 | 247 | 1954 | 1-я Новая д.2 | сборно-щит | 80 |
| 414 | Жилой дом | 2 | 248 | 1954 | 1-я Новая д.3 | сборно-щит | 80 |
| 416 | Жилой дом | 2 |  | 1997 | 2-я Гористая д.1 | арболитов | 174 |
| 417 | Жилой дом | 3 |  | 1979 | 2-я Гористая д.2 | брусчатый | 141.8 |
| 418 | Жилой дом | 2 |  | 1979 | 2-я Гористая д.4 | брусчатый | 106 |
| 419 | Жилой дом | 2 | 196 | 1968 | 2-я Гористая д.5 | брусчатый | 93.6 |
| 420 | Жилой дом | 2 | 197 | 1968 | 2-я Гористая д.6 | брусчатый | 92.8 |
| 421 | Жилой дом | 2 | 155 | 1967 | 2-я Гористая д.7 | брусчатый | 138 |
| 422 | Жилой дом | 3 | 114 | 1960 | Школьный пер. д.1 | брусчатый | 155.8 |
| 423 | Жилой дом | 3 |  | 1988 | Школьный пер. д.2 | брусчатый | 140.5 |
| 424 | Жилой дом | 2 |  | 1988 | Школьный пер. д.2а | брусчатый | 121.2 |
| 425 | Жилой дом | 3 |  | 1988 | Школьный пер. д.3 | брусчатый | 115.1 |
| 426 | Жилой дом | 4 | 117 | 1958 | Школьный пер. д.4 | брусчатый | 173.8 |
| 427 | Жилой дом | 2 | 102 | 1976 | Школьная д.3 | сборно-щит | 81.5 |
| 428 | Жилой дом | 2 | 103 | 1977 | Школьная д.5 | сборно-щит | 82.5 |
| 429 | Жилой дом | 2 | 104 | 1977 | Школьная д.6 | сборно-щит | 80.5 |
| 430 | Жилой дом | 2 | 106 | 1977 | Школьная д.7 | сборно-щит | 82.6 |
| 431 | Жилой дом | 4 | 105 | 1977 | Школьная д.8 | сборно-щит | 82.2 |
| 432 | Жилой дом | 4 | 107 | 1978 | Школьная д.9 | сборно-щит | 88 |
| 433 | Жилой дом | 2 | 108 | 1977 | Школьная д.10 | сборно-щит | 81.3 |
| 434 | Жилой дом | 2 |  | 1989 | Школьная д.11 | брусчатый | 118.2 |
| 435 | Жилой дом | 3 | 110 | 1988 | Школьная д.12 | брусчатый | 121.7 |
| 436 | Жилой дом | 2 | 111 | 1954 | Школьная д.13 | сборно-щит | 82 |
| 437 | Жилой дом | 2 | 302 | 1958 | Подгорная д.1 | брусчатый | 100.3 |
| 438 | Жилой дом | 2 | 303 | 1958 | Подгорная д.3 | брусчатый | 78.6 |
| 439 | Жилой дом | 2 | 874 | 1988 | Подгорная д.5 | брусчатый | 94.8 |
| 440 | Жилой дом | 2 | 13024 | 1990 | Подгорная д.8а | брусчатый | 188.8 |
| 441 | Жилой дом | 2 | 306 | 1958 | Подгорная д.10 | брусчатый | 106.6 |
| 443 | Жилой дом | 2 | 308 | 1956 | Подгорная д.16 | сборно-щит | 70.1 |
| 444 | Жилой дом | 2 |  | 1990 | Подгорная д.17 | брусчатый | 85 |
| 447 | Жилой дом | 2 | 308 | 1985 | Подгорная д.20а | брусчатый | 125.6 |
| 449 | Жилой дом | 2 |  | 1954 | Подгорная д.30 | брусчатый | 125.4 |
| 450 | Жилой дом | 2 |  | 1962 | Подгорная д.34 | сборно-щит | 89.9 |
| 451 | Жилой дом | 2 |  | 1990 | Подгорная д.36 | брусчатый | 146.3 |
| 452 | Жилой дом | 2 | 358 | 1960 | Молодежная д.2 | сборно-щит | 81.2 |
| 454 | Жилой дом | 3 | 357 | 1962 | Молодежная д.5 | сборно-щит | 117.5 |
| 455 | Жилой дом | 2 | 356 | 1960 | Молодежная д.6 | сборно-щит | 94 |
| 456 | Жилой дом | 2 | 360 | 1970 | Молодежная д.7 | сборно-щит | 128.8 |
| 457 | Жилой дом | 3 | 355 | 1978 | Молодежная д.8 | брусчатый | 132.2 |
| 458 | Жилой дом | 2 | 354 | 1980 | Молодежная д.10 | брусчатый | 124.4 |
| 459 | Жилой дом | 2 |  | 1974 | Молодежная д.12 | брусчатый | 80.8 |
| 460 | Жилой дом | 2 |  | 1972 | Молодежная д.14 | брусчатый | 120.8 |
| 461 | Жилой дом | 2 | 880 | 1976 | Молодежная д.16 | брусчатый | 126.6 |
| 462 | Жилой дом | 2 | 881 | 1976 | Молодежная д.19 | брусчатый | 126.6 |
| 463 | Жилой дом | 4 | 882 | 1979 | Молодежная д.20 | брусчатый | 156 |
| 464 | Жилой дом | 3 | 361 | 1979 | Молодежная д.22 | сборно-щит | 80.8 |
| 465 | Жилой дом | 3 | 362 | 1979 | Молодежная д.24 | сборно-щит | 81.5 |
| 466 | Жилой дом | 4 | 364 | 1980 | Молодежная д.28 | сборно-щит | 84 |
| 467 | Жилой дом | 2 | 365 | 1980 | Молодежная д.30 | сборно-щит | 119.6 |
| 468 | Жилой дом | 3 | 366 | 1979 | Молодежная д.32 | сборно-щит | 84 |
| 469 | Жилой дом | 2 | 782 | 1986 | Железнодорожная д.1 | брусчатый | 145.4 |
| 470 | Жилой дом | 4 | 345 | 1978 | Железнодорожная д.2 | брусчатый | 138.4 |
| 471 | Жилой дом | 2 |  | 1960 | Железнодорожная д.3 | брусчатый | 113 |
| 472 | Жилой дом | 2 | 344 | 1976 | Железнодорожная д.4 | брусчатый | 124.4 |
| 473 | Жилой дом | 2 |  | 1961 | Железнодорожная д.5 | брусчатый | 93.9 |
| 474 | Жилой дом | 2 | 343 | 1977 | Железнодорожная д.6 | брусчатый | 115 |
| 475 | Жилой дом | 2 |  | 1960 | Железнодорожная д.7 | брусчатый | 92.4 |
| 476 | Жилой дом | 2 | 794 | 1957 | Железнодорожная д.8 | брусчатый | 136.4 |
| 477 | Жилой дом | 2 | 935 | 1958 | Железнодорожная д.9 | брусчатый | 88 |
| 478 | Жилой дом | 2 | 1112 | 1960 | Железнодорожная д.10 | брусчатый | 97.6 |
| 479 | Жилой дом | 2 | 1113 | 1960 | Железнодорожная д.11 | брусчатый | 95.1 |
| 481 | Жилой дом | 2 |  | 1990 | Железнодорожная д.14 | брусчатый | 81.9 |
| 482 | Жилой дом | 2 |  | 1982 | Железнодорожная д.15 | брусчатый | 80.2 |
| 483 | Жилой дом | 2 |  | 1988 | Железнодорожная д.17 | брусчатый | 88.8 |
| 484 | Жилой дом | 2 |  | 1994 | Железнодорожная д.18 | арболитов | 111.3 |
| 485 | Жилой дом | 2 |  | 1988 | Железнодорожная д.19 | брусчатый | 96.9 |
| 486 | Жилой дом | 2 |  | 1993 | Железнодорожная д.20 | брусчатый | 109.2 |
| 487 | Жилой дом | 2 |  | 1988 | Железнодорожная д.21 | брусчатый | 73.4 |
| 490 | Жилой дом | 2 |  | 1984 | Военная д.3 | брусчатый | 134 |
| 491 | Жилой дом | 3 |  | 1984 | Военная д.5 | брусчатый | 159 |
| 493 | Жилой дом | 4 | 996 | 1984 | Военная д.7 | брусчатый | 154.1 |
| 494 | Жилой дом | 4 | 883 | 1975 | Военная д.8 | брусчатый | 159.3 |
| 495 | Жилой дом | 2 | 970 | 1984 | Военная д.9 | брусчатый | 135 |
| 499 | Жилой дом | 2 | 969 | 1986 | Военная д.15 | брусчатый | 118.8 |
| 501 | Жилой дом | 2 |  | 1954 | Военная д.20 | брусчатый | 79 |
| 502 | Жилой дом | 3 |  | 1960 | Военная д.22 | брусчатый | 150 |
| 503 | Жилой дом | 2 | 792 | 1987 | Студенческая д.3 | брусчатый | 149.2 |
| 504 | Жилой дом | 3 | 793 | 1987 | Студенческая д.4 | брусчатый | 164.2 |
| 505 | Жилой дом | 2 | 789 | 1987 | Студенческая д.5 | брусчатый | 156.8 |
| 506 | Жилой дом | 2 | 401 | 1955 | Студенческая д.6 | сборно-щит | 79.2 |
| 507 | Жилой дом | 3 | 790 | 1987 | Студенческая д.7 | брусчатый | 160.3 |
| 508 | Жилой дом | 2 | 400 | 1956 | Студенческая д.8 | сборно-щит | 63.4 |
| 509 | Жилой дом | 4 | 798 | 1987 | Студенческая д.9 | брусчатый | 168.2 |
| 510 | Жилой дом | 3 | 399 | 1987 | Студенческая д.11 | брусчатый | 147.9 |
| 512 | Жилой дом | 2 | 395 | 1987 | Студенческая д.14 | брусчатый | 128.4 |
| 513 | Жилой дом | 4 |  | 1956 | Студенческая д.15 | сборно-щит | 119.1 |
| 514 | Жилой дом | 2 | 13039 | 1991 | Студенческая д.17 | брусчатый | 126.3 |
| 518 | Жилой дом | 2 | 2278 | 1994 | Строителей ул.2 | брусчатый | 185.3 |
| 523 | Жилой дом | 2 | 2277 | 1994 | Строителей ул.7 | брусчатый | 202 |
| 524 | Жилой дом | 2 | 404 | 1952 | Советская д.2 | сборно-щит | 73.4 |
| 525 | Жилой дом | 3 | 406 | 1952 | Советская д.3 | сборно-щит | 94.4 |
| 526 | Жилой дом | 2 | 412 | 1959 | Советская д.4 | сборно-щит | 77.2 |
| 528 | Жилой дом | 3 | 409 | 1983 | Советская д.6 | брусчатый | 153.7 |
| 529 | Жилой дом | 2 | 410 | 1983 | Советская д.7 | брусчатый | 104.7 |
| 532 | Жилой дом | 3 | 415 | 1991 | Ленина д.2 | брусчатый | 138.6 |
| 533 | Жилой дом | 2 | 416 | 1951 | Ленина д.3 | сборно-щит | 89 |
| 534 | Жилой дом | 2 | 417 | 1951 | Ленина д.4 | сборно-щит | 89 |
| 535 | Жилой дом | 2 | 408 | 1953 | Ленина д.5 | сборно-щит | 92.1 |
| 536 | Жилой дом | 2 | 420 | 1955 | Ленина д.7 | сборно-щит | 90 |
| 537 | Жилой дом | 2 | 421 | 1951 | Ленина д.8 | сборно-щит | 102.1 |
| 538 | Жилой дом | 2 | 414 | 1951 | Ленина д.9 | сборно-щит | 103.2 |
| 539 | Жилой дом | 2 | 422 | 1951 | Ленина д.10 | сборно-щит | 65 |
| 543 | Жилой дом | 2 | 378 | 1951 | Гаражная д.8 | сборно-щит | 101.2 |
| 549 | Жилой дом | 2 | 386 | 1951 | Гаражная д.18 | сборно-щит | 49.6 |
| 551 | Жилой дом | 2 | 388 | 1951 | Гаражная д.22 | сборно-щит | 85.5 |
| 552 | Жилой дом | 2 | 369 | 1963 | Пионерская д.2 | брусчатый | 91.2 |
| 553 | Жилой дом | 2 | 370 | 1953 | Пионерская д.3 | сборно-щит | 68.4 |
| 554 | Жилой дом | 2 | 371 | 1953 | Пионерская д.4 | сборно-щит | 96.6 |
| 555 | Жилой дом | 2 | 368 | 1969 | Пионерская д.6 | брусчатый | 88.5 |
| 556 | Жилой дом | 2 |  | 1956 | Пионерская д.7 | сборно-щит | 73.2 |
| 558 | Жилой дом | 2 | 429 | 1950 | Первомайская д.2 | сборно-щит | 88.3 |
| 559 | Жилой дом | 2 | 425 | 1951 | Первомайская д.4 | сборно-щит | 85 |
| 560 | Жилой дом | 2 | 427 | 1956 | Первомайская д.6 | сборно-щит | 86.5 |
| 561 | Жилой дом | 2 | 315 | 1953 | Красный бор д.6 | сборно-щит | 83.4 |
| 562 | Жилой дом | 2 | 320 | 1953 | Красный бор д.15 | сборно-щит | 83.6 |
| 563 | Жилой дом | 2 | 321 | 1953 | Красный бор д.16 | сборно-щит | 84 |
| 564 | Жилой дом | 2 | 323 | 1953 | Красный бор д.18 | сборно-щит | 80.9 |
| 569 | Жилой дом | 2 | 13032 | 1990 | Гарлоева д.2 | брусчатый | 102 |
| 570 | Жилой дом | 2 | 334 | 1951 | Гарлоева д.3 | сборно-щит | 105.2 |
| 574 | Жилой дом | 2 |  | 1968 | Гарлоева д.14 | брусчатый | 140.2 |
| 576 | Жилой дом | 2 |  | 1959 | Гарлоева д.14б | брусчатый | 139.3 |
| 577 | Жилой дом | 2 |  | 1956 | Гарлоева д.16 | сборно-щит | 106.1 |
| 579 | Жилой дом | 3 | 628 | 1954 | Петровская д.2 | брусчатый | 110 |
| Итого по п.Поросозеро |  | 1499 |  |  |  |  | 73786.3 |
| Поселок Гумарино |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 1 | 544 | 1970 | Центральная д.1 | брусчатый | 57 |
| 2 | Жилой дом | 2 | 566 | 1957 | Центральная д.2 | сборно-щит | 99 |
| 3 | Жилой дом | 2 | 567 | 1950 | Центральная д.3 | сборно-щит | 84 |
| 4 | Жилой дом | 2 | 553 | 1962 | Центральная д.6 | брусчатый | 83 |
| 5 | Жилой дом | 2 | 552 | 1960 | Центральная д.6а | брусчатый | 85 |
| 6 | Жилой дом | 1 | 563 | 1990 | Центральная д.7 | брусчатый | 86 |
| 7 | Жилой дом | 2 | 550 | 1962 | Центральная д.8 | брусчатый | 86 |
| 8 | Жилой дом | 1 | 571 | 1950 | Центральная д.8а | брусчатый | 62.4 |
| 9 | Жилой дом | 2 | 570 | 1962 | Центральная д.9 | сборно-щит | 82 |
| 10 | Жилой дом | 2 | 569 | 1962 | Центральная д.12 | сборно-щит | 83 |
| 11 | Жилой дом | 5 | 554 | 1950 | Центральная д.14 | брусчатый | 219.2 |
| 12 | Жилой дом | 4 | 550 | 1950 | Центральная д.17 | брусчатый | 175.3 |
| 13 | Жилой дом | 5 | 551 | 1951 | Центральная д.19 | брусчатый | 217.5 |
| 14 | Жилой дом | 5 | 548 | 1950 | Центральная д.21 | брусчатый | 215.8 |
| 15 | Жилой дом | 5 | 549 | 1951 | Центральная д.22 | брусчатый | 210.8 |
| 16 | Жилой дом | 3 | 540 | 1950 | Центральная д.23 | брусчатый | 132.5 |
| 17 | Жилой дом | 4 | 542 | 1958 | Центральная д.24 | брусчатый | 176.6 |
| 18 | Жилой дом | 2 | 527 | 1957 | Центральная д.26 | брусчатый | 84 |
| 19 | Жилой дом | 1 | 564 | 1951 | Центральная д.33 | бревенчатый | 42 |
| 20 | Жилой дом | 2 | 529 | 1951 | Школьная д.2 | брусчатый | 86 |
| 21 | Жилой дом | 2 | 536 | 1951 | Школьная д.3 | брусчатый | 86 |
| 22 | Жилой дом | 2 | 535 | 1951 | Школьная д.4 | брусчатый | 65 |
| 23 | Жилой дом | 2 | 537 | 1950 | Школьная д.5 | брусчатый | 65 |
| 24 | Жилой дом | 3 | 534 | 1949 | Школьная д.6 | брусчатый | 167 |
| 26 | Жилой дом | 2 | 533 | 1952 | Школьная д.9 | брусчатый | 97 |
| 27 | Жилой дом | 2 | 561 | 1952 | Школьная д.10 | брусчатый | 86 |
| 28 | Жилой дом | 2 | 559 | 1953 | Школьная д.11 | брусчатый | 86 |
| 29 | Жилой дом | 2 | 558 | 1962 | Школьная д.12 | брусчатый | 82 |
| 30 | Жилой дом | 2 | 557 | 1952 | Школьная д.13 | брусчатый | 85 |
| 31 | Жилой дом | 1 |  | 1991 | Лесная д.1 | брусчатый | 67 |
| 32 | Жилой дом | 2 | 543 | 1951 | Лесная д.2 | брусчатый | 84 |
| 33 | Жилой дом | 2 | 526 | 1951 | Лесная д.3 | брусчатый | 84 |
| 34 | Жилой дом | 1 | 572 | 1992 | Лесная д.5 | брусчатый | 105 |
| 35 | Жилой дом | 1 | 562 | 1992 | Пионерская д.1 | брусчатый | 170 |
| 36 | Жилой дом | 2 | 577 | 1950 | Пионерская д.2 | брусчатый | 178 |
| 37 | Жилой дом | 2 | 576 | 1951 | Пионерская д.5 | брусчатый | 43 |
| 38 | Жилой дом | 2 | 555 | 1951 | Пионерская д.6 | брусчатый | 48 |
| 39 | Жилой дом | 1 | 573 | 1951 | Молодежная д.1 | брусчатый | 42 |
| 40 | Жилой дом | 1 | 578 | 1961 | Молодежная д.2 | брусчатый | 49 |
| 41 | Жилой дом | 1 |  | 1961 | Молодежная д.2а | брусчатый | 41 |
| 42 | Жилой дом | 1 |  | 1951 | Молодежная д.3 | брусчатый | 41 |
| 43 | Жилой дом | 2 | 574 | 1951 | Молодежная д.5 | брусчатый | 87 |
| 44 | Жилой дом | 4 | 545 | 1950 | Зеленый пер. д.1 | брусчатый | 165 |
| 45 | Жилой дом | 3 | 547 | 1950 | Зеленый пер. д.3 | брусчатый | 123 |
| 46 | Жилой дом | 2 | 532 | 1950 | Зеленый пер. д.4 | брусчатый | 95 |
| 47 | Жилой дом | 2 | 556 | 1950 | Заречная д.1 | брусчатый | 84 |
| Итого по п.Гумарино |  | 104 |  |  |  |  | 4862.1 |
| Частный сектор |  | 80 |  |  |  |  | 4000.0 |

Из таблицы видно, что почти 90% всех жилых домов построено с использованием дерева, как основного конструкционного материала (бревно, брус, деревянный каркас с наполнителем). Только 1,8% жилья находится в кирпичных домах, 0,2% - в панельных и 8,9% в домах, построенных из арболита.

Необходимо отметить, что деревянный малоэтажный фонд подлежит постепенному сносу по мере амортизации (срок амортизации таких домов – не более 25 лет). Таким образом, наметилась устойчивая тенденция роста количества ветхого жилья. Данный процесс связан с рядом объективных факторов:

- естественным старением и ветшанием жилого фонда;

- высокой стоимостью капитального ремонта.

По году постройки жилые дома в поселении делятся следующим образом:

| 1949 год | - 1 дом; |
| --- | --- |
| 1950-1959 гг. | - 172 дома; |
| 1960-1969 гг. | - 84 дома; |
| 1970-1979 гг. | - 53 дома; |
| 1980-1989 гг. | - 153 дома; |
| 1990-1994 гг. | - 51 дом. |

Таким образом, почти 50% домов имеют возраст 50 лет и старше.

На территории Поросозерского сельского поселения расположено 45 многоквартирных домов, перечень многоквартирных домов приведен в таблице 6.1.3.

Таблица 6.1.3.

| № п/п | Адрес местонахождения | Кол-во этажей | Кол-во квартир | Год ввода | Общая площадь МКД, кв.м. | Площадь жилых помеще-ний МКД, кв.м. | Фундамент (материял) | Кровля (матери-ал) | Стены (материал) | Износ внутри-домовых инженер-ных комму-никаций и обору-дования, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Поселок Поросозеро Суоярвский районн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1этажные дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приозерная, д.5 | 1 | 2 | 1955 | 64.7 | 64.7 | дерев. стулья | шифер | брусчатый | 30 |
| 2 | Приозерная, д.6 | 1 | 2 | 1955 | 63.5 | 63.5 | дерев. стулья | шифер | брусчатый | 30 |
| 3 | Приозерная, д.7 | 1 | 2 | 1982 | 94.2 | 94.2 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 30 |
| 4 | Приозерная, д.9 | 1 | 2 | 1989 | 145.7 | 145.7 | жел/бетон.бл. | шифер | арболитов | 30 |
| 5 | Приозерная, д.12 | 1 | 2 | 1960 | 88.4 | 88.4 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 30 |
| 6 | Приозерная, д.14 | 1 | 1 | 1984 | 101.9 | 101.9 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 30 |
| 7 | Гагарина, д.7 | 1 | 2 | 1984 | 149 | 149 | б/ленточные | шифер | арболитов | 30 |
| 8 | Гагарина, д.8 | 1 | 2 | 1989 | 151 | 151 | б/ленточные | шифер | арболитов | 30 |
| 9 | Гагарина, д.9 | 1 | 2 | 1965 | 141.1 | 141.1 | б/ленточные | шифер | арболитов | 30 |
| 10 | Заводская, д.3 | 1 | 2 | 1974 | 115.7 | 115.7 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 60 |
| 11 | Заводская, д.6 | 1 | 4 | 1958 | 262.2 | 262.2 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 60 |
| 12 | Заводская, д.8 | 1 | 1 | 1979 | 49.7 | 49.7 | б/ленточные | шифер | кирпичный | 60 |
| 13 | Заводская, д.9 | 1 | 1 | 1984 | 145 | 145 | б/ленточные | шифер | арболитов. | 60 |
| 14 | Лермонтова, д.12 | 1 | 2 | 1982 | 111.8 | 111.8 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 40 |
| 15 | Лермонтова, д.14 | 1 | 2 | 1986 | 100.6 | 100.6 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 40 |
| 16 | Лермонтова, д.17 | 1 | 3 | 1985 | 90.3 | 90.3 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 40 |
| 17 | Лермонтова, д.18 | 1 | 2 | 1985 | 135.4 | 135.4 | б/ленточные | шифер | арболитов. | 40 |
| 18 | Лермонтова, д.19 | 1 | 3 | 1986 | 117.7 | 117.7 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 40 |
| 19 | Лермонтова, д.20 | 1 | 1 | 1954 | 62.7 | 62.7 | б/ленточные | шифер | сборно-щит | 40 |
| 20 | Лермонтова, .20а | 1 | 2 | 1988 | 114.6 | 114.6 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 40 |
| 21 | Пушкина, д.23 | 1 | 1 | 1959 | 74.3 | 74.3 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 50 |
| 22 | Пушкина, д.15 | 1 | 1 |  | 66.7 | 66.7 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 50 |
| 23 | Пушкина, д.17 | 1 | 3 | 1981 | 110.6 | 110.6 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 50 |
| 24 | Пушкина, д.19 | 1 | 2 | 1976 | 108 | 108 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 50 |
| 25 | Пушкина, д.21 | 1 | 3 | 1954 | 121.7 | 121.7 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 50 |
| 26 | Пушкина, д.22 | 1 | 3 | 1985 | 84.1 | 84.1 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 50 |
| 27 | Пушкина, д.24 | 1 | 2 | 1990 | 155.7 | 155.7 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 50 |
| 28 | Антикайнена, д.6 | 1 | 2 | 1969 | 92.5 | 92.5 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 40 |
| 29 | Антикайнена, д.8 | 1 | 2 | 1987 | 158.6 | 158.6 | б/ленточные | шифер | арболитов. | 40 |
|  | Итого |  | 59 |  | 3277.4 | 3277.4 |  |  |  |  |
| 2-х этажные дома: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 70 лет ВЛКСМ, д.9 | 2 | 12 | 1997 | 609.75 | 552.95 | жел.-бетон.бл. | шифер | кирпичный | 20 |
| 2 | Комсомольская, д.1 | 2 | 8 | 1960 | 357.4 | 332 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 60 |
| 3 | Комсомольская, д.2 | 2 | 8 | 1961 | 401.4 | 377 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 60 |
| 4 | Комсомольская,3 | 2 | 8 | 1960 | 361.2 | 337 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 60 |
| 5 | Комсомольская, д.4 | 2 | 8 | 1986 | 539.82 | 492.52 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 60 |
| 6 | Северная, д.2 | 2 | 12 | 1965 | 546.1 | 499.6 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 60 |
| 7 | Северная, д.3 | 2 | 8 | 1965 | 360.3 | 331.7 | б/ленточные | шифер | брусчатый | 60 |
| 8 | Лермонтова, д.25 | 2 | 12 | 1981 | 628.9 | 580.7 | жел.бетон.бл. | шифер | кирпичный | 40 |
| 9 | Пушкина, д.24а | 2 | 12 | 1987 | 916.2 | 675.5 | жел.бетон.бл. | шифер | арболитов. | 25 |
| 10 | Пушкина, д.25 | 2 | 12 | 1976 | 575.1 | 522.7 | жел.бетон.бл. | шифер | кирпичный | 50 |
| 11 | Пушкина, д.26 | 2 | 12 | 1978 | 626.7 | 580.3 | жел.бетон.бл. | шифер | кирпичный | 50 |
| 12 | Пушкина, д.23а | 2 | 12 | 1990 | 621 | 574.4 | жел.бетон.бл. | шифер | кирпичный | 20 |
| 13 | Антикайнена, д.2 | 2 | 12 | 1969 | 477.33 | 447.13 | б/ленточные | шифер | кирпичный | 60 |
| 14 | Антикайнена, д.3 | 2 | 8 | 1964 | 243.1 | 226.8 | б/ленточные | шифер | кирпичный | 60 |
| 15 | Антикайнена, д.4 | 2 | 12 | 1968 | 458.7 | 428.3 | б/ленточные | шифер | кирпичный | 60 |
| 16 | Антикайнена, д.5 | 2 | 12 | 1968 | 494.9 | 464.3 | б/ленточные | шифер | кирпичный | 60 |
|  | Итого |  | 168 |  | 8217.9 | 7422.9 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО |  | 227 |  | 11495.3 | 10700.3 |  |  |  |  |

Техническое состояние большой части жилого фонда неудовлетворительное, как по большому износу (до 60%), так и по крайне низкому благоустройству.

В перечне аварийных домов по состоянию на 22.11.2011 года числится 29 объектов (48 помещений, 97 человек) общей площадью 2612,7 м2. Перечень аварийных домов на территории Поросозерского сельского поселения приведен в таблице 6.1.5.

Таблица 6.1.5.

| № № | Адрес МКД, признанного аварийным | дата ввода в эксплуа-тацию | общая площадь | Коли-чество квар-тир | Основание признания дома аварийным | Числен-ность жителей МКД | Количест-во жилых помеще-ний, подлежа-щих рас-селению | Площадь жилых помеще-ний, подлежа-щих рас-селению | Дальнейшее исполь-зование |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Поросозеро, Совдозерское шоссе, д.6 | 1955 | 95,6 | 2 | Решение МВК от 21.12.09 № 1 | 2 | 1 | 41,3 | снос |
| 2 | п. Поросозеро, Совдозерское шоссе, д.13 | 1955 | 95,6 | 2 | Решение МВК от 21.12.09 № 2 | 2 | 2 | 82.6 | снос |
| 3 | п. Поросозеро, Совдозерское шоссе, д.17 | 1955 | 119,6 | 2 | Решение МВК от 21.12.09 № 3 | 2 | 1 | 44,8 | снос |
| 4 | п. Поросозеро, Совдозерское шоссе, д.27 | 1958 | 96,0 | 2 | Решение МВК от 21.12.09 № 4 | 6 | 2 | 74,0 | снос |
| 5 | п. Поросозеро, Совдозерское шоссе, д.42 | 1963 | 158,1 | 4 | Решение МВК от 21.12.09 № 5 | 6 | 2 | 78,6 | реконструкция |
| 6 | п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.16а | 1965 | 498,5 | 12 | Решение МВК от 22.12.09 № 6 | 17 | 9 | 328,5 | снос |
| 7 | п. Поросозеро, ул. Гористая, д.8 | 1954 | 80,8 | 2 | Решение МВК от 22.12.09 № 7 | 2 | 1 | 35,4 | снос |
| 8 | п. Поросозеро, ул. Гористая, д.20 | 1954 | 80,6 | 2 | Решение МВК от 22.12.09 № 8 | 5 | 2 | 70,6 | снос |
| 9 | п. Поросозеро, ул. Гористая, д.24 | 1957 | 78,5 | 2 | Решение МВК от 22.12.09 № 9 | 6 | 2 | 68,5 | снос |
| 10 | п. Поросозеро, ул. Гористая, д.31 | 1957 | 88 | 2 | Решение МВК от 22.12.09 № 10 | 5 | 2 | 76 | снос |
| 11 | п. Поросозеро, ул. Гористая, д.32 | 1953 | 77,8 | 2 | Решение МВК от 22.12.09 № 11 | 2 | 1 | 32,9 | снос |
| 12 | п. Поросозеро, ул. Гористая, д.37 | 1954 | 98,4 | 2 | Решение МВК от 22.12.09 № 12 | 3 | 2 | 86,2 | снос |
| 13 | п. Поросозеро, ул. Гористая, д.40 | 1950 | 60 | 2 | Решение МВК от 22.12.09 № 13 | 3 | 1 | 22,5 | снос |
| 14 | п Поросозеро, ул. Пионерская, д.7 | 1956 | 73,2 | 2 | Решение МВК от 23.12.09 № 14 | 2 | 2 | 61 | снос |
| 15 | п. Поросозеро, ул. Гаражная. д.18 | 1951 | 49,6 | 2 | Решение МВК от 23.12.09 № 15 | 1 | 1 | 24,8 | снос |
| 16 | п. Поросозеро, ул. Школьная, д.13 | 1954 | 82 | 2 | Решение МВК от 24.12.09 № 16 | 5 | 2 | 72 | снос |
| 17 | п. Поросозеро, ул. Набережная, д.6 | 1954 | 80 | 2 | Решение МВК от 24.12.09 № 17 | 3 | 2 | 70 | снос |
| 18 | п. Поросозеро, ул. Сплавная, д.35 | 1954 | 86 | 2 | Решение МВК от 24.12.09 № 18 | 3 | 2 | 76 | снос |
| 19 | п. Поросозеро, ул. 40 лет Победы, д.13 | 1954 | 40 | 2 | Решение МВК от 24.12.09 № 19 | 1 | 1 | 15 | снос |
| 20 | п. Поросозеро, ул. 40 лет Победы, д.1А | 1954 | 112,3 | 3 | Решение МВК от 24.12.09 № 20 | 1 | 1 | 37,4 | снос |
| 21 | п. Поросозеро, ул. Лермонтова, д.26 | 1959 | 52,8 | 1 | Решение МВК от 25.12.09 № 21 | 3 | 1 | 52,8 | снос |
| 22 | п. Поросозеро, ул. Лермонтова, д.28 | 1959 | 69,8 | 1 | Решение МВК от 25.12.09 № 22 | 4 | 1 | 69,8 | снос |
| 23 | п. Поросозеро, ул. Лермонтова, д.29 | 1959 | 53,5 | 1 | Решение МВК от 25.12.09 № 23 | 2 | 1 | 53,5 | снос |
| 24 | п. Поросозеро, ул. Гаражная, д,3 | 1951 | 53,6 | 1 | Решение МВК от 28.12.09 № 24 | 1 | 1 | 53,6 | снос |
| 25 | п. Поросозеро, ул. Гаражная, д,5 | 1951 | 52,6 | 1 | Решение МВК от 28.12.09 № 25 | 3 | 1 | 52,6 | снос |
| 26 | п. Поросозеро, ул. Гаражная, д,12 | 1951 | 36,5 | 1 | Решение МВК от 28.12.09 № 26 | 2 | 1 | 36,5 | снос |
| 27 | п. Поросозеро, ул. Гаражная, д,16 | 1951 | 39,1 | 1 | Решение МВК от 28.12.09 № 27 | 1 | 1 | 39,1 | снос |
| 28 | п. Поросозеро, ул. Гаражная, 17 | 1951 | 32 | 1 | Решение МВК от 28.12.09 № 28 | 3 | 1 | 32 | снос |
| 29 | п. Поросозеро, ул. Красный, 6 | 1952 | 32 | 1 | Решение МВК | 1 | 1 | 32 | снос |
|  |  |  | 2612,7 |  |  | 97 | 48 | 1820 |  |

Наиболее ветхий аварийный жилой фонд сосредоточен в западной части поселка по ул. Совдозерское шоссе, Гористая, Гаражная, Лермонтова и др., где располагаются в основном сборно-щитовые дома, построенные в начале 50-х годов, которые достигли полной амортизации, технически и морально устарели и подлежат замене.

На территории поселения строительство нового жилья не ведется.

В Поросозерском сельском поселении Росгосстатом РФ в области строительства жилья приведены следующие показатели:

| Показатели | Ед. измерения | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на конец года, всего | единица | 72 |
| Семьи инвалидов Великой Отечественной войны, погибших военнослужащих и семей, приравненных к ним. | единица | 0 |
| Семьи участников Великой Отечественной войны | единица | 19 |
| Семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | единица | 5 |
| Семьи лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | единица | 4 |
| Многодетных семей | единица | 3 |
| Молодых семей | единица | 10 |
| Молодые семьи, проживающие в сельской местности | единица | 10 |
| Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, всего | единица | 38 |
| Семьи инвалидов Великой Отечественной войны, погибших военнослужащих и семей, приравненных к ним | единица | 1 |
| Семьи участников Великой Отечественной войны | единица | 22 |
| Семьи погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий | единица | 6 |
| Семьи лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» | единица | 2 |
| Многодетных семей | единица | 0 |
| Молодых семей | единица | 0 |
| Молодые семьи, проживающие в сельской местности | единица | 0 |

# 6.2. Жилой фонд и развитие жилых зон.

Основные цели жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности самого поселка.

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и новая жилищная политика:

- уплотнение жилой застройки со строительством высококачественного жилья на уровне среднеевропейских стандартов;

- ликвидация ветхого и аварийного фонда;

- наращивание темпов строительства жилья за счет всех источников финансирования, включая индивидуальное строительство;

- создание благоприятного климата для привлечения частных инвесторов в решение жилищной проблемы поселка, путем предоставления им налоговых льгот, подготовки территории для строительства (расселение населения из сносимого фонда и проведение всех инженерных сетей за счет муниципального бюджета), сокращения себестоимости строительства за счет применения новых строительных материалов, новых технологий;

- активное вовлечение в жилищное строительство дольщиков, развитие и пропаганда ипотечного кредитования;

- поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков под застройку;

- поквартирное расселение населения с предоставлением каждому члену семьи комнаты;

- повышение качества и комфортности проживания, полное благоустройство домов.

Сводные данные, предоставленные администрацией сельского поселения, свидетельствуют, что в настоящее время общая площадь жилого фонда Поросозерского сельского поселения составляет 82,65 тыс. м2. Ветхое и аварийное жилье составляет 2,6 тыс. м2.

Средняя жилищная обеспеченность составляет 26,2 м2 на человека.

На расчетный период Генерального плана (2032г.) в соответствии с Указом Президента РФ жилищная обеспеченность принимается в размере 36 м2/чел. При расчете объемов нового строительства учитывалась современная ситуация и необходимость выдержать тенденцию постепенного нарастания ежегодного ввода жилья для достижения через 20 лет благоприятных жилищных условий.

Расчет объемов жилищного строительства

| № п/п. | Показатель | Единицы измерения | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная численность населения | чел. | 2800 |
| 2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 36 |
| 3 | Итого потребный жилищный фонд | тыс.м2 | 100,8 |
| 4 | Существующий жилищный фонд | тыс.м2 | 82,6 |
| 5 | Убыль существующего жилищного фонда | тыс.м2 | 2,6 |
| 6 | Сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | 80,0 |
| 7 | Расчетный объем нового жилищного строительства на свободных и реконструируемых территориях | тыс.м2 | 20,8 |

# 7. Культурно-бытовое обслуживание населения и территории общественной застройки.

## 7.1. Культурно-бытовое обслуживание населения.

Следует отметить, что Поросозерское сельское поселение имеет социальную инфраструктуру, обеспечивающую основные потребности населения. Однако, она весьма неравномерна по составу и функциям. Сейчас эта неравномерность усугубляется еще больше в результате отхода от комплексной застройки.

Социально-экономические преобразования последних лет и переход к пока еще мало регулируемым рыночным отношениям внесли существенные изменения в характер обустройства территории поселения и деятельность учреждений его инфраструктуры.

Кроме того, коммерциализация сферы обслуживания привела к ослаблению функций муниципалитета по обеспечению обслуживания населения, в частности - по бытовому обслуживанию и общественному питанию. Несколько нарушены комплексность и равномерность торгового обслуживания по территориальным участкам по сравнению с социалистическим принципом планирования обслуживания населения, резко понизилась территориальная доступность ряда других услуг.

# 7.1.1. Система здравоохранения.

Главная конечная цель работы учреждений здравоохранения - сохранение и укрепление здоровья населения.

В Поросозерском сельском поселении работает муниципальное учреждение здравоохранения, оказывающее стационарную и амбулаторно-поликлиническую помощь населению - МУЗ «Поросозерская участковая больница», скорая помощь, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), аптека.

Данные об учреждениях здравоохранения, работающих на территории Поросозерского сельского поселения, представлены в таблице 7.1.1.1.

Таблица 7.1.1.1.

| Наименование | Местоположение | Мощность | Численность врачей и среднего мед. персонала |
| --- | --- | --- | --- |
| Муниципальное медицинское учреждение «Поросозерская участковая больница» - стационар - отделение сестринского ухода - амбулатория | п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9 | 50 коек 36 коек 60 посещ. в смену | 81 |
| Скорая помощь | п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9 | 4 ед. техники |  |
| ФАП | п. Гумарино | - |  |
| Аптека | п. Поросозеро, ул. Центральная, 58 | - |  |

Специализированную медицинскую помощь специалистов можно получить в МУЗ «Суоярвская центральная районная больница», расположенная в г. Суоярви.

Начиная с 2000 года, в районе начали создаваться койко-места сестринского ухода для престарелых и одиноких, что увеличивает показатель обеспечения стационарной помощи населению. В 2011 году в рамках проводимой оптимизации сети лечебно-профилактических учреждений 26 коек сестринского ухода, расположенные в поселке Поросозеро, переданы в МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения».

С 2003 года действуют менее затратные стационарзамещающие технологии – дневные стационары и стационары на дому, которые будут развиваться. В настоящее время существует 25 коек дневного стационара в Суоярвской ЦРБ. С 1 апреля 2011 года отделение «Милосердие» переведено в здание Поросозерской участковой больницы, увеличилось до 22 количество койко-мест.

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается в соответствии с «Программой государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи».

В 2008 году закрылся ФАП в п.Костомукса. Эта тенденция сохраняется в тех населенных пунктах, где количество проживающего населения сокращается. При этом медицинское обслуживание обеспечивается либо путем подворных обходов (медицинский работник проживает в населенном пункте), либо выездов из ближайшего лечебно-профилактического учреждения.

### 7.1.2. Система образования.

Главная задача муниципальной системы образования - повышение качества и доступности образования.

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) в поселении - детский сад №26, в котором воспитывается 84 ребенка. Средняя загрузка ДОУ составляет 70%.

Система школьного образования динамично меняется из-за сложной демографической ситуации. В 2011-2012 учебном году в поселении работает две общеобразовательные школы, где обучается 344 учащихся. Средняя загрузка составляет 52%.

К дополнительному образованию детей (ДОД) относятся: Детская юношеская спортивная школа, Детская школа искусств, где занимается 155 детей. Средняя загрузка составляет 67%.

Распределение образовательных учреждений в поселении, по данным администрации Поросозерского сельского поселения приведено в таблице 7.1.2.1.

Таблица 7.1.2.1.

| № п/п | ОУ | Адрес | Год пост-ройки | Проект-ная емкость, мест | Лицензионная емкость, мест | Фактичес-кая емкость, мест | Загру-жен-ность, % | % износа | Материал стен | Благоуст-ройство |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Образовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ Поросозерская СОШ | п. Поросозеро, ул.Комсомольская, 9А | 1965 | 520 | 243 | 256 | 49 | 56 | кирпич | полное |
|  |  | п. Гумарино, ул.Центральная,13 | 1961 |  |  |  |  | 100 | дерево | печное отопление |
| 2 | МОУ Аконьярвская СОШ | п.Поросозеро, ул.Школьная, 14 | 1988 | 140 | 131 | 88 + 40 (дошк.гр) | 91 | 30 | кирпич | полное |
| Детские дошкольные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | МДОУ детский сад №26 п. Поросозеро | п. Поросозеро, ул.Гагарина, 3 | 1972 | 120 | 100 | 84 | 84 | 50 | кирпич | полное |
| Учреждения внешкольного образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | МОУ ДОД ДЮСШ | п. Поросозеро, ул. Больничная, д.14 | 1984 | 130 |  | 60 | 50 | 69 | Кирпич (служ. помещ.) + металл (зал) | полное |
| 5 | МОУ ДОД ДШИ | п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.7а | 1975 | 100 |  | 95 | 95 | 43 | кирпич | полное |

На первую очередь проектом Схемы территориального планирования намечается в Поросозерском сельском поселении реконструкция детского сада (на 120 мест) и школы, расположенных в п. Поросозеро.

В рамках мероприятий по модернизации системы дошкольного образования для подготовки детей старшего дошкольного возраста к школе в п. Гумарино дошкольная группа кратковременного пребывания детей оснащена игрушками и детской мебелью.

Сеть учреждений профессионального образования в Суоярвском районе представлена единственным профтехучилищем, где обучаются 0,2 тыс. человек. Профтехучилище расположено в Суоярви. Училище многопрофильное, в нем обучают профессиям различных направлений (автомеханик, электросварщик, электромонтер, продавец и др.).

Следует отметить, что система образования имеет ряд нерешенных проблем: оставляет желать лучшего материально-техническая база и медико-социальные условия в дошкольных образовательных учреждениях, недостаточно количество специалистов с высшим профессиональным дошкольным образованием, низок уровень зарплаты, в связи с чем выпускники отделения дошкольной педагогики не стремятся устроиться на работу в дошкольные учреждения.

### 7.1.3. Социальное обеспечение населения.

В Поросозерском сельском поселении существует сеть учреждений оказания социальных услуг, информация приведена в таблице 7.1.3.1.

Таблица 7.1.3.1.

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | Мощность, мест | Кол-во сотрудников, человек |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Суоярвского муниципального района» (КЦСН) Отделение Поросозеро | п. Поросозеро | - | 30 |
|  | Стационарное учреждение социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) |  | 12 |  |
|  | Отделений социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов |  | 2008 год – 91 2009 год – 82 2010 год - 73 |  |

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Суоярвского муниципального района» оказывало услуги по индивидуальным реабилитационным картам детям с ограниченными возможностями. Для работы с данной категорией детей действует подразделение реабилитации. Подразделение оказывает сведущие услуги: социально-медицинские, социально-бытовые, социально-психологические, социально-педагогические, социально-экономические, социально-правовые.

Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, в 2010 году составило 73 человека.

Среди проблем в данной сфере следует отметить: низкий размер пенсий у отдельных граждан, что ведет к деградации семей.

### 7.1.4. Культура.

Развитие сферы культуры направлено на сохранение и развитие культурного потенциала поселения, повышение качества жизни его населения путем удовлетворения культурных и духовных потребностей.

В Поросозерском сельском поселении работает муниципальное учреждение культуры (МУК) «Поросозерский Центр досуга», расположенный п. Поросозеро ул. Заводская д. 9, библиотека на ул. Сплавная..

В поселении не хватает доступных учреждений для современного культурного и активного досуга в соответствии с потребностями населения, особенно молодежи; низок уровень обеспеченности населения местами в учреждениях культурно-досугового типа, отсутствуют молодые кадры в библиотеках, учреждениях культуры; физически и морально устарела материально-техническая база учреждений культуры, низок уровень оплаты труда работников культуры.

### 7.1.5. Физическая культура и спорт.

Сохранению здоровья граждан, повышению качества их жизни способствует сфера физкультуры и спорта. Физкультурно-оздоровительная работа в муниципальном образовании Поросозерское сельское поселение не развита.

Распределение учреждений физической культуры и спорта приведено в таблице 7.1.5.1.

Таблица 7.1.5.1.

| № п/п | Наименование учреждения физической культуры и спорта | Местоположение | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий на территории поселения | спортивный зал МОУ Поросозерская СОШ | 162 м2 |
| 2 | Спортивные залы общего пользования | ангар МОУ ДОД ДЮСШ | 794,5 м2 |

### 7.1.6. Потребительский рынок.

Темпы развития потребительского рынка во многом определяются показателями уровня жизни населения. С ростом доходов населения увеличиваются обороты розничного товарооборота, общественного питания и бытовых услуг, оказываемых населению.

Торговая сеть поселения представлена 20 предприятиями торговли, из них: продовольственных товаров – 11, непродовольственных товаров - 9, с общей торговой площадью – 1097 м2.

Дислокация предприятий розничной торговли, действующих на территории Поросозерского сельского поселения по состоянию на 01.09.2012 г., представлена в таблице 7.1.6.1.

Таблица 7.1.6.1.

| № п/п | Сведения об юрлице, индивид. предпринимателе |  | Стационарная торговая сеть |  |  |  |  | Форма торгового обслуживания | Сред-няя чис-лен-ность работни-ков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Специализация торговой деятельности | Тип/ название | Место-нахождение | Площадь, кв.м. |  |  |  |
|  | Наимено-вание | Организацион. форма собст-вен-ти |  |  |  | Об-щая | Торго-вая |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Бумар О.А. | ИП | Неспециализированное продовольственное предприятие торговли | магазин "Продукты" Лакомка | п. Поросозеро, Лермонтова, 22а | 83 | 52 | отдельностоящее здание | 5 |
| 2 | Исупов С.В. | ИП | Неспециализированное продовольственное предприятие торговли | магазин "Продукты" Меркурий | п. Поросозеро, Комсомольская, б/н | 60 | 25 | отдельностоящее здание | 3 |
| 3 | Эдисон | ООО | Неспециализированное продовольственное предприятие торговли | магазин "Продукты" Алекс | п. Поросозеро, Заводская, 4 | 68 | 42 | отдельностоящее здание | 5 |
| 4 | Лынова Л.В. | ИП | Неспециализированное продовольственное предприятие торговли | магазин "Продукты" № 1 | п.Поросозеро, Гаражная, д.1 | 98 | 51 | отдельностоящее здание | 10 |
| 5 | Лынова Л.В. | ИП | Неспециализированное продовольственное предприятие торговли | магазин "Продукты" №2 | п.Поросозеро, Центральная, 57 | 155 | 55 | отдельностоящее здание |  |
| 6 | Паремская Т.Ф. | ИП | Неспециализированное продовольственное предприятие торговли | магазин "Продукты" | п. Поросозеро, Антикайнена, 8 | 65 | 41 | индив. (прилавок) | 3 |
| 7 | Паркалова Н.А. | ИП | Неспециализированное продовольственное предприятие торговли | магазин "Продукты" | п. Поросозеро, Гарлоева,3а | 92 | 26 | отдельностоящее здание | 8 |
| 8 | Паркалова Н.А. | ИП | Неспециализированное продовольственное предприятие торговли | магазин "Продукты" Садко | п.Гумарино, Центральная, 22 | 167 | 66 | отдельностоящее здание |  |
| 9 | Радионов А.Д. | ИП | Неспециализированное продовольственное предприятие торговли | магазин "Продукты" Центральный | п. Поросозеро, Центральная, 53 | 146 | 72 | индивидуальное обслуживание через прилавок | 8 |
| 10 | Антоненко О.Б. | ИП | специализированное непродовольственное предприятие торговли | Магазин "Промтовары" Антекс | п. Поросозеро, Лермонтова, 21 | 323 | 96 | отдельностоящее здание | 4 |
| 11 | Гридюшко М.В. | ИП | специализированное непродовольственное предприятие торговли | Ритуальные принадлеж-ности | п. Поросозеро, Ломоносова,12 | 86 | 23 | отдельностоящее здание | 1 |
| 12 | Шондракова А.П. | ИП | неспециализированное непродовольственное предприятие торговли | Магазин "Промтова-ры" Стиль | п. Поросозеро, Антикайнена, 8 | 25 | 25 | отдельностоящее здание | 2 |
| 13 | Котова И.В. | ИП | неспециализированное непродовольственное предприятие торговли | Магазин "Промтова-ры" | п. Поросозеро, Комсомольская, 6 | 50 | 30 | отдельностоящее здание | 1 |
| 14 | Прокопович ИГ | ИП | неспециализированное непродовольственное предприятие торговли | Магазин "Промтова-ры" Север | п. Поросозеро, Центральная, 63 | 114 | 102 | отдельностоящее здание | 1 |
| 15 | Прокопович ИГ | ИП | неспециализированное непродовольственное предприятие торговли | магазин Промтовары" Клёвое место | п. Поросозеро, Центральная, 57 | 60 | 30 | отдельностоящее здание | 4 |
| 16 | Прокопович ИГ | ИП | неспециализированное непродовольственное предприятие торговли | Магазин "Промтова-ры" | п. Поросозеро, Гористая, | 197 | 120 | отдельностоящее здание | 2 |
| 17 | Плявго ЛВ | ИП | неспециализированное непродовольственное предприятие торговли | Магазин "Промтова-ры" Ирина | п. Поросозеро, Центральная, 57 | 120 | 96 | отдельностоящее здание | 2 |
| 18 | Суставов АВ | ИП | специализированное непродовольственное предприятие торговли | Павильон Автозапчас-ти | п. Поросозеро, Центральная,1 | 100 | 20 | отдельностоящее здание | 3 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 2249 | 1097 |  | 70 |
|  | мелкорозничная торговая сеть |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Исупова С.В. | ИП |  | Киоск по продаже продтоваров втч пивом | п. Поросозеро, ул.Студенческая, 10 | 5 |  | индивидуальное (прилавок) | 1 |
| 20 | Коченова Л.В. | ИП |  | Киоск по продаже продтоваров втч пивом | п. Поросозеро | 12 |  | индивидуальное (прилавок) | 1 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 17 |  |  | 2 |

Основной целью деятельности в сфере торговли и бытового обслуживания населения является содействие динамичному развитию организаций торговли всех форм собственности для наиболее полного удовлетворения потребностей населения в товарах и услугах.

Низкими показателями характеризуется в поселении развитие общественного питания, которое представлено 2 столовыми при общеобразовательных учреждениях и закусочной, количество посадочных мест составляет 140 и 28 соответственно.

Сведения о предприятиях общественного питания на 1 января 2012 года приведены в таблице 7.1.6.2.

Таблица 7.1.6.2.

| № п/п | Наименование | Населенный пункт | Сведения о предприятии общественного питания |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип | Местонахождение | Числен-ность обслужив.обучающ. (чел.) | Общая площадь (кв.м) | Площадь обеден-ного зала | Коли-чество посадоч-ных мест (ед.) |
|  | При общеобразовательных учреждениях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ Поросозерская средняя общеобразовательная школа | п.Поросозеро | Столовая | ул.Комсомольская, 11 | 218 | 198.3 | 84.9 | 100 |
| 2 | МОУ Аконъярвская основная общеобразовательная школа | п.Поросозеро | Столовая | ул. Школьная, 15 | 77 | 100 | 51.6 | 40 |
|  | ИТОГО |  |  |  | 295 | 298,3 | 136,5 | 140 |
|  | Общедоступные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИП Цветкова В.Л. | п.Поросозеро | Закусочная | ул.Центральная, 26 | - | 78 | 47 | 28 |
|  | ИТОГО |  |  |  | - | 78 | 47 | 28 |

Низкими показателями характеризуется в Поросозерском сельском поселении развитие сферы услуг.

Сведения о наличии действующих объектов бытового обслуживания населения, по данным Росгосстата, на территории Поросозерского сельского поселения за период 2008-2010 гг. представлены в таблице 7.1.6.3.

Таблица 7.1.6.3.

| Показатели | Ед. измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих услуги, всего | единица | 8 | 5 | 5 |
| бани и душевые (сауны) | единица | 1 | 2 | 2 |
| парикмахерские (салоны красоты) | единица | 2 | - | - |
| ритуальные услуги | единица | 2 | 2 | 2 |
| ремонт, окраска и пошив обуви | единица | 1 |  |  |
| ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий | единица | 1 | 1 | 1 |
| ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление металлоизделий | единица | 1 | - | - |
| Единовременная вместимость бань и душевых | место | 65 | 65 | 65 |
| Число кресел в парикмахерских | единица | 3 | - | - |

Развитие сферы услуг населению ограничивается сохранением определенных старых стереотипов потребительского поведения населения, невысокими, в масштабах всего региона, доходами жителей.

Перспективы развития системы потребительского рынка Поросозерского сельского поселения определяются ростом уровня доходов населения и устойчивостью работы организаций торговли. Уровень развития общественного питания и бытовых услуг будет определяться экономической эффективностью и восстребованностью в услугах такого профиля.

Имеется необходимость в строительстве объектов общественного питания, бытового обслуживания.

## 7.2. Развитие культурно-бытового обслуживания населения и зон общественно-деловой застройки.

Основные цели создания полноценной комплексной системы обслуживания населения – повышение качества и максимальной комфортности проживания населения путем развития системы предоставляемых услуг и сервиса в поселении.

В новых экономических условиях вопрос рациональной организации системы культурно - бытового обслуживания должен иметь более гибкие пути решения. Состав объектов обслуживания реально определяется уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

В условиях рыночных отношений, при организации модели сети предприятий социальной сферы устанавливаются следующие принципы:

- соответствие параметров сети обслуживания потребительской активности населения, выраженной в частоте спроса на товары, услуги и реальной посещаемостью предприятий обслуживания;

- регламентация затрат времени на посещение объектов обслуживания;

- соответствие типологии предприятий обслуживания требованиям необходимой пропускной способности, предъявляемой населением в различные по нагрузке отрезки времени;

- организация центров обслуживания на наиболее оживленных участках населенного пункта.

Развитие других отраслей будет происходить по принципу сбалансированности спроса и предложения. При этом спрос на те, или иные виды услуг будет зависеть от уровня жизни населения, который, в свою очередь, определится уровнем развития экономики региона.

К социально-нормируемым отраслям следует отнести следующие: детское дошкольное воспитание, школьное образование, внешкольное образование, здравоохранение, социальное обеспечение, в большей степени учреждения культуры и искусства, частично учреждения спорта, жилищно-коммунального хозяйства.

Для расчета потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания использованы Региональные нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов в Республики Карелия», утвержденные Постановлением Правительства Республики Карелия от 7 октября 2008 года № 210-П.

Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Поросозерского сельского поселения на расчетный срок.

| № п/п | Наименование | Ед.изм | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | норма | емкость |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 35-42 на 1000. чел. | 118 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 109 на 1000. чел | 305 |
| 3 | Учреждения внешкольного образования | мест | 10% от числа школьников | 31 |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов | койко-место | 11,1 на 1000 чел. | 31 |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) | пос./см. | 18,2 на 1000 чел. | 51 |
| 3 | Станции скорой помощи | автомоб. | 1 на 10 тыс.чел. в пределах зоны 15-минут. доступности | 1 |
| 4 | Аптеки | м2 | 10 м2 на 1000 чел | 28 |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов | мест | 22 мест на 10000 чел. | 6 |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) | мест | 3 мест на 1000 чел. | 8 |
| 7 | Психоневрологический интернат | мест | 3 мест на 1000 чел. | 8 |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) | м2 | 50 м2 на 1000. чел. | 140 |
| 2 | Клубы, дома культуры | м2 | 50 м2 на 1000 чел. | 140 |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки | мест. | 6 мест на 1000. чел. | 17 |
| 4 | Библиотеки | кол-во тыс.ед. хранения/кол-во чит. мест на 1 тыс.чел. | 6-7,5/5-6 на 1000 чел. | 16,8-21/17 |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования | м2 на 1000 чел | 60 м2 | 168 |
| 2 | Крытые бассейны общего пользования | м2 зеркала воды | 20-25 м2 зеркала воды на 1000 чел. | 70 |
| 3 | Плоскостные сооружения | м2 | 0,7-0,9 га на 1000 чел. | 2,5 |
| 4 | Спортивно-досуговые комплексы | м2 | 300 м2 на 1000 чел. | 840 |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров | м2 торговой площади | 300 м2 торговой площади на 1000 чел. | 840 |
| 2 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 85 м2 торговой площади на 1000 чел. | 238 |
| 3 | Предприятия общественного питания | мест | 40 на 1000 чел. | 112 |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 рабочих мест на 1 тыс. чел | 11 |
| 2 | Прачечные | кг. белья в смену | 20 кг. белья в смену на 1000 чел. | 56 |
| 3 | Химчистки | кг/см. | 2,3 кг. вещей в смену на 1000 чел. | 6 |
| 4 | Бани | мест | 7 мест на 1000 чел. | 20 |
| 5 | Гостиницы | мест | 6 мест на 1000 чел. | 17 |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья | объектов | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |
| 7 | Пожарные депо | автомашин | 0,2-0,4 машины на 1000 жит. в пределах 20 минут. доступности | 2 |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления | объект | В соответствии с техническими регламентами | - |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 объект на 20 тыс. чел. | 1 |
| 3 | Отделения банков, операционная касса | операц.окно | 1 операц. место (окно) на 2-3 тыс. чел. | 1 |
| 4 | Отделения связи | объект | 1 объект на 0,5-6 тыс.чел. | 1 |

Расчет потребности в новом строительстве учреждений культурно-бытового обслуживания на расчетный срок

| п/п | Наименование |  | Ед.изм | Расчетная емкость |  | Существ. сохран. емкость | Емкость нового строитель-ства | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения |  | мест | 118 |  | 120 | - |  |
| 2 | Общеобразовательные школы |  | мест | 305 |  | 660 | - |  |
| 3 | Учреждения внешкольного образования |  | мест | 31 |  | 230 | - |  |
| II Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Стационары всех типов |  | койко-место | 31 |  | 50 | - |  |
| 2 | Поликлиника, амбулатория, диспансер (без стационара) |  | пос./смену | 51 |  | 60 | - |  |
| 3 | Станции скорой помощи |  | автомоб. | 1 |  | - | - |  |
| 4 | Аптеки |  | объект/ м2 | 28 |  | н/д | - |  |
| 5 | Дома-интернаты для ветеранов и инвалидов |  | мест | 6 |  | - | 6 |  |
| 6 | Детский дом-интернат (4-17 лет) |  | мест | 8 |  | - | 8 |  |
| 7 | Психоневрологический интернат |  | мест | 8 |  | - | 8 |  |
| III Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Помещения для организации досуга населения (в застройке) |  | мест | 140 |  |  |  | Центр досуга |
| 2 | Клубы |  | мест | 140 |  | н/д |  |  |
| 3 | Танцевальные залы, дискотеки |  | мест. | 17 |  |  |  |  |
| 4 | Библиотеки |  | тыс.ед. хранения /кол-во чит. мест | 16,8-21/17 |  | н/д | - |  |
| IV Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортивные залы общего пользования |  | м2 | 168 |  | 794,5 | - |  |
| 2 | Крытые бассейны общего пользования |  | м2 зеркала воды | 70 |  | - | 70 |  |
| 3 | Плоскостные сооружения |  | м2 | 2,5 |  | - | 2,5 |  |
| 4 | Спортивно-досуговые комплексы |  | м2 | 840 |  | - | 840 |  |
| V Торговля и общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Магазины продовольственных и промышленных товаров |  | м2 торговой площади | 840 |  | 1097 | - |  |
| 2 | Рыночные комплексы |  | м2 торговой площади | 238 |  | - | 238 |  |
| 3 | Предприятия общественного питания |  | мест | 112 |  | 28 | 84 |  |
| VI Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предприятия бытового обслуживания |  | рабочих мест | 11 |  | - | 11 |  |
| 2 | Прачечные |  | кг. белья в смену | 56 |  | - | 56 |  |
| 3 | Химчистки |  | кг/см. | 6 |  | - | 6 |  |
| 4 | Бани |  | мест | 20 |  | 65 | - |  |
| 5 | Гостиницы |  | мест | 17 |  | - | 17 |  |
| 6 | Пункты приема вторичного сырья |  | объектов | 1 |  | - | 1 |  |
| 7 | Пожарные депо |  | автомашин | 2 |  | 4 | - |  |
| VII Административно-деловые и хозяйственные учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Организации и учреждения управления |  | объект |  | - | - | - |  |
| 2 | Жилищно-эксплуатационные организации |  | объект |  | 1 | 1 | - |  |
| 3 | Отделения и филиалы сберегательного банка РФ |  | операц.окно |  | 1 | 1 | - |  |
| 4 |  | Отделения связи | объект |  | 1 | 1 | - |  |

Определение емкости объектов культурно-бытового назначения выполнено укрупненно, с целью определения потребности в территориях общественной застройки. Задачей генплана является определение функционального назначения территорий общественно-деловой застройки, а их конкретное использование может уточняться в зависимости от возникающей потребности в различных видах обслуживания.

# 8. Зона производственных предприятий.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития поселковой среды. В задачу Генерального плана входило формулирование системы требований (экологических, планировочных по организации территории, влияния на соседние зоны и пр.), соблюдение которых должно гарантировать экологически безопасное и функционально непротиворечивое развитие поселковой среды.

Одно из основных мероприятий по реорганизации производственных зон - установление и закрепление на местности границ отдельных производственных зон с целью регулирования их территориального развития.

Проектом предусмотрены следующие планировочные мероприятия по реорганизации производственных территорий:

- эффективное использование территории существующих производственных зон: проведение инвентаризации, территориальное упорядочение производственной деятельности, уплотнение, концентрация производственных объектов

- увеличение доли территорий смешанного функционального назначения: развитие многофункциональных производственно-деловых, производственно-торговых, производственно-транспортных зон

- перепрофилирование ряда производственных объектов в объекты обслуживающего и коммерческого назначения, не оказывающие негативного воздействия на окружающую среду

- введение на предприятиях и организациях производственной зоны экологически чистых технологий, сокращение вредных выбросов котельных,

- соблюдение нормативных санитарно – защитных зон от производственных площадок,

- организация санитарно – защитных зон путем озеленения этих территорий,

- организация и благоустройство подъездов ко всем производственным объектам.

Проектом предлагается упорядочить территории производственных и коммунально-складских предприятий.

# 9. Зона рекреационного назначения.

При планировании развития населенных пунктов поселения следует предусматривать озеленение, благоустройство и инженерное оборудование территории. Особую роль приобретают вопросы формирования ландшафтно-рекреационных территорий, которые включают зеленые насаждения, лесопарки, лесозащитные зоны, водоемы, земли сельскохозяйственного использования и другие угодья, которые совместно с парками, садами, скверами и бульварами, размещаемыми на территории поселения, создают благоприятные условия для проживания населения. Развитие зон рекреационного назначения должно отвечать требованиям СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», ГОСТ 17.5.3.01-78 «Охрана природы. Земли. Состав и размер зеленых зон городов».

Рекреационные зоны необходимо формировать, создавая взаимоувязанный природный комплекс муниципальных образований и их зеленой зоны. Рекреационные зоны расчленяют территорию поселений на планировочные части. При этом должна соблюдаться соразмерность застроенных территорий и открытых незастроенных пространств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. Озелененные территории являются объектами градостроительного нормирования и представляются в виде парков, садов, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной, производственной застройки. Озелененные территории общего пользования, выделяемые в составе рекреационных зон, размещаются во взаимосвязи преимущественно с жилыми и общественно-деловыми зонами.

Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, бульваров, скверов должна составлять не менее 12 м2/чел.

Озеленение представлено деревьями на приусадебных участках, рядовыми посадками вдоль улиц, на участках общественных зданий.

Зелёные насаждения — совокупность древесных, кустарниковых и травянистых растений на определённой территории. Они выполняют ряд функций, способствующих созданию оптимальных условий для труда и отдыха жителей поселения, основные из которых — оздоровление воздушного бассейна населенного пункта и улучшение его микроклимата. Этому способствуют следующие свойства зелёных насаждений:

- поглощение углекислого газа и выделение кислорода в ходе фотосинтеза;

- понижение температуры воздуха за счёт испарения влаги;

- снижение уровня шума;

- снижение уровня загрязнения воздуха пылью и газами;

- защита от ветров;

- выделение растениями фитонцидов — летучих веществ, убивающих болезнетворные микробы;

- положительное влияние на нервную систему человека.

Зелёные насаждения делятся на три основные категории:

- общего пользования - озелененные территории, используемые для рекреации населения населенного пункта (парки, городские сады, скверы, бульвары, озелененные территории улиц и т.д.);

- ограниченного пользования - озелененные территории в пределах жилой, гражданской, промышленной застройки, территорий и организаций обслуживания населения и здравоохранения, науки, образования, рассчитанные на пользование определенными группами населения, озелененные придомовые территории, являющиеся частью общего имущества многоквартирных домов, а также озелененные территории, доступ на которые осуществляется на платной основе;

- специального назначения (на картах защитные зеленые насаждения) - озелененные территории санитарно-защитных, водоохранных и защитно-мелиоративных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобильных и железных дорог, питомники, цветочно-оранжерейные хозяйства.

Проектом предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика населенного пункта, повышения эстетических его достоинств, а также для выполнения защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально сохраняются существующие зеленые насаждения. Во всех населенных пунктах поселения площади озеленения выше нормативных показателей, а зоны рекреационного назначения в п. Поросозеро составляет 1278 м2/чел. (минимальное значение по поселению).

Мероприятия по организации зеленых насаждений общего пользования:

1. Создание общепоселкового парка в каждом населенном пункте, входящего в состав сельского поселения.

2. Создание скверов у административных зданий, торгового центра, дома культуры, центров повседневного обслуживания.

3. Озеленение улиц, устройство цветников и газонов.

Мероприятия по организации зеленых насаждений ограниченного пользования:

1. Устройство озелененных групповых двориков.

2. Озеленение участков жилых домов (палисадники, фруктовые и декоративные деревья, кустарники, цветники).

3. Озеленение участков культурно-бытовых и коммунальных объектов, производственных участков, причем предусматривается рядовое озеленение по периметру участков школ, ФАПа, детсадов, производственных участков.

Мероприятия по организации зеленых насаждений специального назначения:

1. Устройство санитарно-защитных зон между производственной и жилой зонами, а также между населенным пунктом и внешней автомагистралью (шумозащитное озеленение).

2. Устройство ветрозащитного и охранного озеленения по периметру населенного пункта.

3. Озеленение охранной зоны головных водохозяйственных сооружений.

Мероприятия по организации зеленых насаждений индивидуального пользования (придомовых участков) выполняются непосредственно проживающим населением.

# 10. Зоны и объекты специального использования.

К зонам специального использования относятся:

- зона кладбища;

- зона полигона ТБО.

Описание зон полигона ТБО подробно изложено в разделе IV «Охрана окружающей среды» пункт 1.1.5. «Санитарная очистка территории» настоящего проекта Генерального плана Поросозерского сельского поселения.

## 10.1. Территория кладбищ.

На территории Поросозерского сельского поселения имеется 5 кладбищ традиционного захоронения, общей площадью 5,4 га.

Информация о расположении кладбищ на территории Поросозерского сельского поселения представлена в таблице 10.1.1.

Таблица 10.1.1.

| № п/п | Местоположение | Площадь, га | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | п. Поросозеро, ул. Гарлоева | 0,9 | недействующее |
|  | п. Поросозеро, за границей населенного пункта, в 100 м на запад | 3,8 |  |
|  | п. Костомукса, северо-восточная часть поселка | 0,35 |  |
|  | д. Совдозеро, южная часть деревни | 0,34 | недействующее |
|  | б. н.п. Янгозеро |  | хоронят из п. Гумарино |
| Всего: |  | 5,4 |  |

Норма обеспеченности земельным участком на кладбище традиционного захоронения составляет 0,24 га на 1 тыс. чел. С учетом роста численности населения за расчетный срок 20 лет и коэффициента смертности, необходимый размер земельного участка составит 2,0 га.

Проектом генерального плана на расчетный срок предлагается:

- Закрыть два кладбища:

- в п. Поросозеро на ул. Гарлоева, площадью 0,9 га;

- в южной части д. Совдозеро, площадью 0,34 га.

так как территории указанных кладбищ частично находятся в водоохраной зоне, что нарушает норму, установленную ч.15 ст.65 Водного кодекса РФ: «В границах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ…».

- Увеличить территорию существующего кладбища, расположенного за границей п. Поросозеро, на 2,0 га.

Использование территории закрытых кладбищ:

- Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть использована только под земельные насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой территории не допускается.

- Вопрос об использовании закрытого кладбища для вторичного погребения по истечении двадцатилетнего срока может быть решен в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и санитарно-эпидемиологическим заключением.

- Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого завершаются процессы минерализации трупов.

- В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков погибших и рекультивацию территорий.

При нарушении санитарных и экологических требований к содержанию места погребения приостанавливается или прекращается деятельность на месте погребения и проводятся мероприятия по ликвидации неблагоприятного воздействия места погребения на окружающую среду и здоровье человека, вплоть до создания нового места погребения с соблюдением требований санитарных правил.

# 11. Баланс территории.

- Настоящий баланс составлен в границах территории Поросозерского сельского поселения. Баланс территории дает общее представление об использовании земель.

- В сводном виде данные об использовании земель в границах территории муниципального образования Поросозерское сельское поселение представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1.

Баланс территории муниципального образования Поросозерское сельское поселение

| № п/п | Территории | Современное использование |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % | га | % |
|  | Поросозерское сельское поселение | 493546 | 100 | 493546 | 100 |
| I | Земли сельскохозяйственного назначения | 1051 | 0,2 | 1051 | 0,2 |
| II | Земли населенных пунктов | 1047 | 0,2 | 1047 | 0,2 |
| III | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения. | 670 | 0,1 | 670 | 0,1 |
| IV | Земли особо охраняемых природных территорий | - | - | - | - |
| V | Земли лесного фонда | 490421 | 99,4 | 490421 | 99,4 |
| VI | Земли водного фонда | - | - | - | - |
| VII | Земли запаса | 357 | 0,1 | 357 | 0,1 |
| 1 | Поселок Поросозеро | 851,4 | 100 | 851,4 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 219,7 | 25,80 | 219,7 | 25,80 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 15,1 | 1,77 | 15,1 | 1,77 |
| 1.3 | Зона производственного использования | 93,6 | 10,99 | 93,6 | 10,99 |
| 1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 177,1 | 11,75 | 177,1 | 11,75 |
|  | - под водными объектами | 5,9 | 0,69 | 5,9 | 0,69 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения, в том числе: | 345,0 | 40,52 | 345,0 | 40,52 |
|  | - под водными объектами | 90,5 | 10,63 | 90,5 | 10,63 |
| 1.6 | Зона специального назначения | 0,9 | 0,11 | 0,9 | 0,11 |
| 2 | Поселок Гумарино | 54,1 | 100 | 54,1 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 25,5 | 47,13 | 25,5 | 47,13 |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | 0,4 | 0,74 | 0,4 | 0,74 |
| 1.3 | Зона производственного использования | 3,0 | 5,55 | 3,0 | 5,55 |
| 1.4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 7,9 | 14,60 | 7,9 | 14,60 |
| 1.5 | Зона рекреационного назначения | 17,3 | 31,98 | 17,3 | 31,98 |
| 3 | Поселок Костомукса | 116,9 | 100 | 116,9 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 32,0 | 27,37 | 32,0 | 27,37 |
| 1.2 | Зона производственного использования | 1,3 | 1,11 | 1,3 | 1,11 |
| 1.3 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 20,3 | 17,37 | 20,3 | 17,37 |
| 1.4 | Зона рекреационного назначения | 63,0 | 53,89 | 63,0 | 53,89 |
| 1.5 | Зона специального назначения | 0,3 | 0,26 | 0,3 | 0,26 |
| 4 | Деревня Совдозеро | 24,6 | 100 | 24,6 | 100 |
| 1.1 | Жилая зона | 18,9 | 76,83 | 18,9 | 76,83 |
| 1.2 | Зона инженерной и транспортной инфраструктуры | 3,2 | 13,01 | 3,2 | 13,01 |
| 1.3 | Зона рекреационного назначения | 2,5 | 10,16 | 2,5 | 10,16 |

# III. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ. ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ, ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ.

# 1. Транспортная инфраструктура.

## 1.1. Состояние транспортной инфраструктуры.

### 1.1.1. Внешний транспорт.

Поселок Поросозеро расположен в 83 км от районного центра г. Суоярви, в 198 км от областного центра города Петрозаводск.

Поросозерское сельское поселение Суоярвского муниципального района является приграничным районом Республики Карелия, но не содержит в себе пунктов пропуска.

Участков федеральной автотрассы на территории поселения нет.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Автомобильный транспорт

Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории Поросозерского сельского поселения, составляет:

- дорога регионального значения – 118,7 км;

- дорога местного значения – 0

По территории Поросозерского сельского поселения проходит 3 автомобильные дороги регионального значения, таблица 1.1.1.1.

Таблица 1.1.1.1.

Автомобильные дороги общего пользования

| № п/п | Наименование дорог | Техническая категория | Протяженность автодорог, км |  |  | Протяженность автодорог по территории поселения, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Общая | Твердое покрытие | Грунтовое покрытие |  |
| Автомобильные дороги, находящиеся в собственности РК (регионального значения) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Суоярви – Юстозеро – (через Поросозеро) – Медвежьегорск | IV | 126,1 | 126,1 | − | 62,6 |
| 4. | Муезерский – Гимолы – Поросозеро | V | 27,7 | 7,5 | 20,2 | 28,7 |
| 5. | Паданы – Совдозеро (через Гумарино) | IV, V | 29,0 | 29,0 | − | 27,4 |
| Итого: |  | – | 182,8 | 162,6 | 20,2 | 118,7 |

Дорога регионального значения «Суоярви – Юстозеро – (через Поросозеро) – Медвежьегорск» связывает северную часть района с райцентром и проходит через следующие населенные пункты: Леппяниеми, Тойвола, Лахколампи, Костомукси, Поросозеро, Совдозеро. Дорога имеет твёрдое покрытие преимущественно щебёночное и гравийное, находится в удовлетворительном состоянии.

Остальные автомобильные дороги регионального значения, ответвляющиеся от этого направления, находятся в удовлетворительном состоянии, но часть дорог имеет грунтовое покрытие.

Пассажирские перевозки в Суоярвском муниципальном районе осуществляют ООО «Автобусные перевозки» и индивидуальные предприниматели.

Все населенные пункты района связаны с районным центром автобусным сообщением. Регулярность движения составляет порядка 99,6 %.

В соответствии с расписанием, организованы пассажирские перевозки по междугороднему маршруту Петрозаводск – Поросозеро.

Междугородное автобусное сообщение осуществляется по двум маршрутам:

- Петрозаводск – Суоярви – Костомукса – Поросозеро – Гумарино;

- Петрозаводск – Гирвас – Совдозеро – Поросозеро.

Обслуживание населения автобусным сообщением удовлетворяет сегодняшние нужды.

В связи с большой удаленностью населенных пунктов и высокой долей пассажиров, имеющих ограниченные личные доходы, пассажирские перевозки часто являются нерентабельными, что сдерживает инициативу частных перевозчиков.

В поселении находятся 2 автодорожных моста:

- мост через р. Суна – 85 км;

- мост через р. Безглазая – 117 км.

Железнодорожный транспорт

Железная дорога, проходящая по территории Поросозерского сельского поселения, имеет направление Суоярви – Юшкоозеро, является электрифицированной однопутной, находится в ведомстве Октябрьской железной дороги – филиал ОАО «РЖД».

В поселении расположены 2 железнодорожные станции в п. Поросозеро и п. Костомукса, промежуточные 4 класса, 3 пути.

По железной дороге осуществляются грузовые и пассажирские перевозки.

Пассажирские перевозки осуществляются поездами из Петрозаводска, Костомукши и из Санкт-Петербурга. Интенсивность движения пассажирских поездов 2 пары поездов в сутки, грузовых – 5 пар поездов в сутки.

Протяженность железнодорожных путей на территории поселения составляет 50,9 км.

Водный транспорт

Внутренний водный транспорт Поросозерского сельского поселения представляет собой маломерные суда (моторные лодки, катера), используемые населением и гостями района для отдыха и рыбной ловли.

В поселении расположена пассажирская пристань.

В районе зарегистрировано 1054 единиц маломерных судов, не существует стоянок для маломерного флота, и отсутствуют спасательные станции.

Воздушный транспорт

На территории Суоярвского района отсутствует воздушное сообщение. Ближайший аэропорт расположен в областном центре г. Петрозаводск (примерно в 200 км).

### 1.1.2. Перспективы развития внешнего транспорта.

Внешние грузовые и пассажирские перевозки, обеспечивающие связь с прилегающим районом, осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предусмотрено:

- доведение параметров подходов к населенным пунктам существующих автомобильных дорог до полного их соответствия, присвоенным категориям;

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних маршрутах, с учетом роста численности населения и увеличении грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным подвижным составом.

Перспективы развития транспортной деятельности в Поросозерском сельском поселении будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на перевозки пассажиров и грузов, реконструкцией и расширением дорожно-транспортной сети.

В соответствии со схемой территориального планирования Республики Карелия, проектом предлагается:

- Реконструкция автомобильной дороги Муезерский-Гимолы-Поросозеро;

- Реконструкция автомобильной дороги Суоярви-Юстозеро (через Поросозеро)-Медвежъегорск;

- Строительство мостового перехода через р.Ирста на 64 км автодороги Суоярви-Юстозеро(через Поросозеро)-Медвежъегорск;

- Строительство мостового перехода через р.Тереонкоски на 106 км автодороги Суоярви-Юстозеро(через Поросозеро)-Медвежъегорск.

## Поселковый транспорт.

Существующее автобусное сообщение сохраняется в качестве основного вида общественного транспорта. Уровень автомобилизации (количество машин на 1000 человек) в Поросозерском районе составляет 284 ед., из них легковые частные – 217 ед.

Проектная схема поселкового транспорта разработана с учетом уже сложившейся к настоящему времени сети транспорта, намечаемого на расчетный срок территориального развития поселения и его улично-дорожной сети.

###### Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок (2032 г.), автомобилей на 1000 человек: 350 легковых автомобилей, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать 50-100 единиц для городских округов и городских поселений с населением свыше 100 тысяч человек и 100-150 единиц для остальных поселений.

На расчетный срок генерального плана уровень автомобилизации Поросозерского сельского поселения составит 980 автомашин и 420 мотоциклов и мопедов.

На территории сельской малоэтажной жилой застройки предусматривается 100% обеспеченность машино-местами для хранения и парковки легковых автомобилей и других транспортных средств.

На территории с застройкой жилыми домами усадебного типа стоянки размещаются в пределах отведенного участка.

Возможное размещение автостоянок и гаражей по мере необходимости в коммунально-складской зоне.

Для определения необходимых объемов предприятий технического обслуживания автомобилей (СТО) принят нормативный показатель – 200 легковых автомобилей на 1 пост технического обслуживания.

В целом по Поросозерскому сельскому поселению суммарная мощность СТО должна составлять на расчетный срок не менее – 5 постов.

Автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета одной топливо-раздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей.

Суммарная мощность АЗС на расчетный срок – 1 колонка.

На территории Поросозерского сельского поселения расположены 2 частные АЗС:

| № п/п | Наименование объекта, ведомственная принадлежность и его местонахождение | Наименование (тип) опасного вещества, используемого на объекте | кол-во опасного вещества, находящегося на объекте проектное\ фактическое | Тип возможной ЧС | Класс, категория, степень опасности объекта. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | АЗС ЗАО «Поросозеро» п.Поросозеро | ГСМ | АБ – 100\ 56 т | локальная | А 5 класс |
| 2. | АЗС Суоярвского ДРСУ ГУП «Мост» п.Поросозеро | ГСМ | 85\10 т АБ – 2 т ДТ – 8 т | локальная | А 5 класс |

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Переход на газовое топливо является объективным процессом, обусловленным экономическими факторами. Стоимость бензина и дизтоплива неуклонно растёт, приближается к мировым ценам и перспективы её снижения не предвидится. В этой ситуации газ - реальная альтернатива.

Сеть автосервиса развивается в последнее время за счёт мелких предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта. Созданные в виде ЧП, они занимают чаще всего приспособленные помещения.

В свою очередь, каждое автотранспортное предприятие, да и просто предприятие, на балансе которого находится несколько машин, обладает собственной производственной базой по ремонту автотранспорта, достаточной для существенного ремонта автотехники.

Эти производственные мощности некоторым образом (за счёт нелегального проведения работ) оказывают влияние на общую картину обеспеченности ресурсами территории в авторемонтном секторе, но для нужд генерального плана это маловажно. Тем более что общая тенденция в каждом секторе рынка - узкая специализация и стоит ожидать выхода из тени «умельцев» из закрытых авторемонтных мастерских «в свет», что и происходит при возникновении ЧП по ремонту машин.

# 2. Инженерное обеспечение и благоустройство территории.

## 2.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение.

Существующее положение

В состав Поросозерского сельского поселения входят четыре населенных пункта. Централизованное водоснабжение имеет только п. Поросозеро.

В настоящее время водоснабжение северо-восточной части посёлка Поросозеро осуществляется от кольцевого водопровода Ø150÷50 мм. Источником водоснабжения служит поверхностный водозабор из р. Суна производительностью 160 м3/час, расположенный на территории бывшего леспромхоза. В помещении насосной станции производится хлорирование воды. Сети водопровода изношены на 60÷70%. На водопроводе установлены пожарные гидранты.

В пер. Комсомольском имеется действующая артезианская скважина производительностью 3,5 м3/час, подающая воду на колонку.

На ул. Гористой имеется действующая артезианская скважина производительностью 6,5 м3/час, подающая воду в накопительную ёмкость (V=3м3) и на колонку.

Котельная, 12-квартирный жилой дом, спортивный комплекс и школа, расположенные на Больничной улице и в Школьном переулке, снабжаются водой от действующей артезианской скважины на ул. Больничной. На сети установлена накопительная ёмкость (V=5м3). Производительность скважины - 6,5 м3/час.

Так же в настоящее время идет установка насоса в скважину по ул. 70 лет ВЛКСМ.

Нужды населения, проживающего в жилой застройке, удалённой от действующей сети водопровода, обеспечиваются привозной водой, а также водой из родников и колодцев.

Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от родников или индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

Проектное предложение.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 приняты следующие нормы водоснабжения:

- 160 л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно-питьевых нужд населения, проживающего в жилых домах, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией;

- 50 л/сут. на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений;

- 20% от расхода на хозяйственно-питьевые нужды населения приняты дополнительно на обеспечение его продуктами, оказание бытовых услуг и прочее.

Водопотребление Поросозерского сельского поселения на расчётный период составляет: 571,25 м³/сут (см.табл.2.1.1).

Таблица 2.1.1.

Таблица водопотребления и водоотведения Поросозерского сельского поселения

| Потребитель |  | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |  |  |  | Водоотведение |  |  |  | Приме-чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование расхода |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час | Сред. сут. м³/сут | Годо-вое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс час. м³/час |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| п. Поросозеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2949 | 160/50/25 | 180.45 | 65.86 | 234.59 | 19.95 | 114.23 | 41.69 | 148.49 | 12.63 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 36.09 | 13.17 | 36.09 | 3.07 | 5.71 | 2.08 | 5.71 | 0.49 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2949 | 50 | 24.24 | 8.85 | 147.45 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 240.78 | 87.88 | 418.13 | 23.02 | 119.94 | 43.78 | 154.20 | 13.11 |  |
|  | Нужды промышленности |  |  |  | 23.84 | 8.70 | 23.84 | 2.38 | 21.37 | 7.80 | 21.37 | 2.14 |  |
|  | Нужды котельных |  |  |  | 44.38 | 16.20 | 67.50 | 2.81 | - | - | - | - |  |
|  | Всего: |  |  |  | 309.00 | 112.78 | 509.46 | 28.21 | 141.31 | 51.58 | 175.57 | 15.25 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 2700 | 160 | 432.00 | 157.68 | 561.60 | 48.37 | 432.00 | 157.68 | 561.60 | 48.37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 86.40 | 31.54 | 86.40 | 7.44 | 21.60 | 7.88 | 21.60 | 1.86 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 2700 | 50 | 22.19 | 8.10 | 135.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 540.59 | 197.32 | 783.00 | 55.81 | 453.60 | 165.56 | 583.20 | 50.23 |  |
|  | Водозабор техни-ческой воды: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Нужды промышленности |  |  |  | 23.84 | 8.70 | 23.84 | 2.38 | 21.37 | 7.80 | 21.37 | 2.14 |  |
| п. Гумарино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 173 | 50/25 | 8.65 | 3.16 | 11.25 | 2.74 | 4.33 | 1.58 | 5.62 | 1.37 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 1.73 | 0.63 | 1.73 | 0.42 | 0.22 | 0.08 | 0.22 | 0.05 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 173 | 50 | 1.42 | 0.52 | 8.65 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 11.80 | 4.31 | 21.63 | 3.16 | 4.54 | 1.66 | 5.84 | 1.42 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 91 | 50/25 | 4.55 | 1.66 | 5.92 | 1.44 | 2.28 | 0.83 | 2.96 | 0.72 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0.91 | 0.33 | 0.91 | 0.22 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.03 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 91 | 50 | 0.75 | 0.27 | 4.55 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 6.21 | 2.27 | 11.38 | 1.66 | 2.39 | 0.87 | 3.07 | 0.75 |  |
| п. Костомукса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 19 | 50/25 | 0.95 | 0.35 | 1.24 | 0.30 | 0.48 | 0.17 | 0.62 | 0.15 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0.19 | 0.07 | 0.19 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 19 | 50 | 0.16 | 0.06 | 0.95 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 1.30 | 0.47 | 2.38 | 0.35 | 0.50 | 0.18 | 0.64 | 0.16 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 9 | 50/25 | 0.45 | 0.16 | 0.59 | 0.14 | 0.23 | 0.08 | 0.29 | 0.07 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0.09 | 0.03 | 0.09 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 9 | 50 | 0.07 | 0.03 | 0.45 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.61 | 0.22 | 1.13 | 0.16 | 0.24 | 0.09 | 0.30 | 0.07 |  |
| д. Совдозеро |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую-щее положение | Хоз-питьевые нужды | чел | 3 | 50/25 | 0.15 | 0.05 | 0.20 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.02 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0.03 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 3 | 50 | 0.02 | 0.01 | 0.15 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.20 | 0.07 | 0.38 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.02 |  |
| Проектное предложение | Хоз-питьевые нужды | чел | 0 | 50/25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0/5.0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,2,3 |
|  | Полив | чел | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | 1.2 |
|  | Итого: |  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |  |
| Всего существующее: |  | чел | 3144 |  | 322.30 | 117.64 | 533.84 | 91.80 | 146.42 | 53.45 | 182.15 | 44.40 |  |
| Всего на расчетный срок: |  | чел | 2800 |  | 571.25 | 208.51 | 819.34 | 165.59 | 477.59 | 174.32 | 607.94 | 148.19 |  |

Примечание:

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 120 — для полива (частота полива 1раз в 2 дня).

2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» М.1985.

3. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения» М.1986.

4. 160 л/сут на человека - среднесуточная норма водопотребления, принята в соответствии со СНиП 2.04.02-84 п. 2.1, табл.1 и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2 за 2009 г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15.

п. Поросозеро

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01.85*, 2.04.02-84, 2.08.02-89* и составляют:

- на наружное – 10л/с;

- на внутреннее – 2х2,5 + 2х5,0 = 15 л/с (действующий дом культуры на 200 мест со сценой).

Время тушения пожара – 3 часа, количество пожаров 1.

Для гарантированного водоснабжения посёлка Поросозеро предлагается развитие действующей системы водоснабжения:

- существующий поверхностный водозабор предлагается использовать только на производственные нужды промышленности;

- действующие скважины, вокруг которых невозможно организовать зоны санитарной охраны в полном объеме, предлагается законсервировать на случай возникновения чрезвычайных ситуаций;

- в качестве источника водоснабжения проектом предлагается устройство нового поверхностного водозабора производительностью 500м3/сут, к северо-западу от поселка;

- на площадке водопроводных сооружений планируется разместить водоочистные сооружения производительностью 500м3/сут, резервуары чистой воды 2х250м3 и насосную станцию второго подъема (q=500м3/сут, Н=60м);

- планируется устройство кольцевой водопроводной сети Ø180÷110мм с тупиковыми участками;

- для гарантированного водоснабжения северо-восточной части п. Поросозеро планируется устройство на сети насосной станции подкачки (q=25м3/час, Н=45м);

- установка двух водонапорных башен Рожновского (V=50м3, Н=15м) в качестве регулирующих ёмкостей;

- поэтапная замена существующих сетей на проектируемые диаметры.

Водопроводная сеть планируется Ø63÷180 мм из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 ГОСТ 18599-2001.

На кольцевой сети предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры.

Планируется обеспечение наружного пожаротушения жилой застройки, удаленной от планируемых кольцевых сетей водоснабжения, от парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150м.

Жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Для учёта расхода воды проектом предлагается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованном внутренним водопроводом. Водомерным узлом планируется также оснастить насосную станцию второго подъёма на площадке водопроводных сооружений.

Водозаборные и водопроводные сооружения должны иметь зону санитарной охраны в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Расчетные расходы воды приведены в таблице 2.1.1.

Схема водоснабжения п. Поросозеро приведена: Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Карта №7 «Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения. Населенный пункт п. Поросозеро. М 1:5000»; Генеральный план. Карта №2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Поросозерского с.п. М 1:25000».

п. Гумарино, п. Костомукса, д. Совдозеро

Представляется целесообразным оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения коттеджей могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для коттеджей, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый в непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока, давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50 л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

Подобные насосные установки имеют широкий ряд модификаций различных фирм, надежны в эксплуатации и сравнительно дешевы, имеют сертификаты РФ.

Для учёта расхода воды проектом предусматривается устройство водомерных узлов в каждом здании, оборудованным внутренним водопроводом в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г.

Планируется обеспечение наружного пожаротушения жилой застройки от водоемов  или парных противопожарных резервуаров закрытого типа общей ёмкостью 108м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 10 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Проектом также предусматривается устройство на берегах водоёмов разворотных площадок 12х24м для пожарной техники и мотопомп.

Местоположение пожарных резервуаров и разворотных площадок принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150м.

Водоотведение.

Существующее положение.

п. Поросозеро

В настоящее время в п. Поросозеро действуют две автономных сети канализации, обслуживающие общественную и часть жилой застройки северо-восточной части поселка.

Сточные воды от дома культуры, детского сада, интерната, школы и общественной бани системой самотечных коллекторов отводятся за пределы посёлка и сбрасываются на рельеф.

Сточные воды от части домов по ул. Комсомольской, Пушкина, Лермонтова системой самотечных коллекторов отводятся на территорию леспромхоза, где сбрасываются на рельеф.

Прочая застройка оборудована надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

п. Гумарино, п. Костомукса, д. Совдозеро

Застройка п. Гумарино, п. Костомукса, д. Совдозеро оборудована надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Проектное предложение.

п. Поросозеро

Проектом предусматривается устройство единой системы водоотведения для п. Поросозеро, согласно которой сточные воды системой самотечно-напорных коллекторов отводятся на планируемые очистные сооружения полной биологической очистки сточных вод фирмы «ЕКОС» производительностью 500м3/сут с доочисткой и доведением очищенных сточных вод до соответствия требованиям РФ выпуска в водоём рыбохозяйственного значения 1 категории с последующим донным выпуском «рассеянного» типа в болото.

На канализационные очистные сооружения планируется вывозить сточные воды ассенизационными машинами от неканализованной части п. Поросозеро и п. Гумарино, п. Костомукса, д. Совдозеро при норме удельного водоотведения в неканализованных районах 25 л/сут на одного жителя (п. 2.4 СНиП 2.04.03-85).

Жилые дома п. Поросозеро, не оборудованные сетями канализации, рекомендуется оснащать либо накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на действующие канализационные очистные сооружения п. Поросозеро (объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), либо блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующим фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Расчетные расходы воды приведены в таблице 2.1.1.

Схема водоотведения п. Поросозеро приведена: Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Карта №7 «Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения. Населенный пункт п. Поросозеро. М 1:5000»; Генеральный план. Карта №2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Поросозерского с.п. М 1:25000».

п. Гумарино, п. Костомукса, д. Совдозеро

Застройку п. Гумарино, п. Костомукса, д. Совдозеро рекомендуется оснащать либо накопителями сточных вод с применением водонепроницаемых материалов, с последующим вывозом сточных вод ассенизационными машинами на планируемые канализационные очистные сооружения п. Поросозеро (объём накопителя сточных вод зависит от количества обслуживаемых лиц), либо  блоком из водонепроницаемых материалов очистных сооружений модельного ряда «БИОКСИ» фирмы «ЭКСО», не требующим фильтрующих траншей или полей фильтрации и обеспечивающих 98%-ную степень очистки, которая соответствует всем Российским нормативам по очищенной сточной воде. Производительность установки БИОКСИ зависит от количества обслуживаемых лиц и имеет все необходимые сертификаты и гигиенические заключения.

При использовании установки "Биокси" не нужно использовать ассенизационную машину, отсутствует необходимость планировать подъезд к месту расположения установки, т.к. отвод очищенной воды может осуществляться в накопительную емкость из водонепроницаемых материалов с последующим использованием (по рекомендации производителя) на технические нужды (полив и т.д.).

Расчетные расходы сточных вод приведены в таблице 2.1.1.

# 2.2. Электроснабжение

Существующее положение.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора Поросозерского сельского поселения осуществляется от трансформаторных подстанций (ТП) 10/6 кВ с воздушными вводами 10 кВ. Питание ТП выполнено по фидерным воздушным линиям 10 кВ от ПС 35/10 кВ с трансформатором 3,2 МВА и ПС 110/35 кВ с двумя трансформаторами 10 и 6,3 МВА.

Проектные решения.

Электроснабжение п. Поросозеро оставить без изменения.

Необходимость реконструкции существующих сетей 6 и 10кВ, в том числе фидерных ВЛ-10кВ, а также существующих ТП определяется владельцем сетей.

Схема электроснабжения п. Поросозеро приведена: Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Карта №7 «Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения. Населенный пункт п. Поросозеро. М 1:5000»; Генеральный план. Карта №2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Поросозерского с.п. М 1:25000».

# 2.3. Теплоснабжение.

Существующее положение.

По данным Администрации Суояровского района на территории пос. Поросозеро имеется 3 источника теплоснабжения. Общая протяженность сетей теплоснабжения в двухтрубном исполнении составляет 4090 м, состояние сетей и необходимость их реконструкции не определена. Котельные обеспечивают теплом объекты жилого фонда. Однако большая часть зданий обеспечивается теплом за счет печного отопления.

Данные о котельных, обслуживающих объекты поселения представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

| № п/п | Номер котельной | Эксплуатирующая организация | Вид топлива | Количество и марка котлов | Мощность котельной Гкал / час | Подключен. нагрузка Гкал / час | Протяжен-ность сетей, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | пос. Поросозеро «Приозерная» | МУП «Теплоснабжение» | Дрова | Универсал-6, -1шт |  | 0,106 | 420 |
| 2. | пос. Поросозеро «Больничная» | МУП «Теплоснабжение» | Дрова | Универсал-6, -3шт |  | 0,120 | 320 |
| 3. | пос. Поросозеро «Заводская» | МУП «Теплоснабжение» | Щепа | ДКВР-10/13 -1шт, КЕ-10 МТ -1шт. |  | 3,000 | 3350 |

Основные проектные решения.

Теплоснабжение существующей жилой и общественно деловой застройки п. Поросозеро оставить без изменения. Однако, для улучшения качества теплоснабжения на территории «Заводской» котельной планируется строительство новой блочно-модульной котельной БМК№1, на твердом топливе мощностью 4,3 Гкал/ч. После газификации поселка, предлагается заменить котельную на газовую.

Схема теплоснабжения п. Поросозеро приведена: Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Карта №7 «Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения. Населенный пункт п. Поросозеро. М 1:5000»; Генеральный план. Карта №2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Поросозерского с.п. М 1:25000».

# 2.4. Газоснабжение.

Существующее положение.

В настоящее время в населенных пунктах Поросозерского сельского поселения газоснабжение природным сетевым газом отсутствует. Основная часть населения использует сжиженный газ от индивидуальных газобаллонных установок. Сжиженный газ используется в основном на нужды приготовления пищи. Поставка сжиженного газа осуществляется в баллонах c газового участка г. Суоярви. В населенных пунктах имеются котельные, теплоснабжение зданий жилой и общественной застройки частично централизованное и печное на твердом и жидком топливе.

В соответствии с Программой газификации Республика Карелия и на основании Генеральной схемы газоснабжения, разработанной ОАО «Газпром», ОАО«Промгаз» (г.Москва, 2007г.), которая является основой при планировании газификации населенных пунктов, предусмотрено осуществить газификацию поселка Поросозеро Суоярвского района. Источником газоснабжения предусматривается перспективная газораспределительная станция «ГРС Брусничная». Предполагаемое размещение ГРС - в районе п. Брусничный Муезерского района. Производительность «ГРС-Брусничная» - 10тыс. м3/ч, давление газа в газопроводе на выходе - 0,6 МПа. Источником газоснабжения ГРС планируется отвод от проектируемого магистрального газопровода «Видяево-Волхов». В соответствии со «Схемой гидравлического расчета «ГРС Брусничная» Муезерского района Республики Карелия», газоснабжение поселка Поросозеро планируется от газопровода высокого давления.

Расчетная потребность по Схеме Суоярвского района в природном газе определена:

- на индивидуально-бытовые и коммунальные нужды, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненных норм расхода газа на эти нужды;

- на отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, исходя из количества газоснабжаемых квартир и укрупненного расчета объемов газа на нужды отопления и вентиляции;

- на замену на модульные газовые котельные мелких угольных котельных с низким КПД использования угля;

- для перевода на газ отопительных котельных, котельных коммунально-бытовых и промышленных предприятий, работающих на мазуте;

Протяженность межпоселкового газопровода высокого давления от ГРС Брусничная до п. Поросозеро и расход газа (в соответствии с «Генеральной схемой газоснабжения») приведены, таблица 2.4.1.

Таблица 2.4.1.

| Наименование | Расход газа, м3/ч |  |  | Расчетное давление газа, МПа | Диаметр газопровода, мм | Длина, км (в границах территории СП) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население | Котельные | общий |  |  |  |
| п. Поросозеро | 1882,6 | 492,9 | 2375,5 | Г-3≤0,6(0,40) | 225 | 24,0 |

Проектные предложения:

В соответствии со «Схемой гидравлического расчета «ГРС Брусничная» Муезерского района Республики Карелия» к населенным пунктам п.Гумарино, п.Костамукса, д. Совдозеро не планируется прокладка распределительных газопроводов от «ГРС Брусничная» в связи с чем, предлагается для населения использование сжиженного газа для нужд приготовления пищи. Расход сжиженного газа на хозяйственно-бытовые нужды населения принят в расчетах на одну четырехконфорочную плиту, установленную в каждом доме. Укрупненный показатель расхода сжиженного газа на 1 человека принят 102,6 кг/год при теплоте сгорания газа 93,25 МДж/м³ (СП 42-101-2003).

Расход сжиженного газа по Поросозерскому сельскому поселению (п.Гумарино, п.Костамукса, д. Совдозеро), таблица 2.4.2.

Таблица 2.4.2.

| Наименование населенного пункта | Количество жителей ,чел. | Расход сжиженного газа на приготовление пищи по жилой застройке |  | Общий расход сжиженного газа с учетом 5% на нужды непроизводственных потребителей |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг/год | кг/ч | кг/год | кг/ч |  |
| п.Гумарино | 173 | 17750 | 8,2 | 18638 | 8,6 | Существующая численность населения |
| п.Костамукса | 19 | 1950 | 0,9 | 2048 | 1,0 |  |
| д. Совдозеро | 3 | 308 | 0,1 | 323 | 0,1 |  |
| Всего | 195 | 20008 | 9,2 | 21009 | 9,7 |  |

Общий расчетный расход сжиженного газа по п.Гумарино, п.Костамукса, д. Совдозеро 21009 кг/год, 9,7 кг/ч.

Источником газоснабжения природным сетевым газом поселка Поросозеро предлагается планируемый газопровод высокого давления диаметром 225мм от ГРС «Брусничная» («Схема газоснабжения и газификации Суоярвского района Республики Карелия», ОАО «Газпром», ОАО «Промгаз»). Общий расход газа принимается в соответствии со Схемой (2375,5 м3/ч) и корректируется при разработке проектной документации газоснабжения поселка с учетом актуальных потребителей газа.

В поселке планируется строительство котельной на твердом топливе, общей тепловой мощностью 4,3 Гкал/ч, при газификации поселка, предлагается заменить котельную на газовую.

Для снижения давления от высокого до среднего предусматривается установка ГРП. Подключение ГРП предлагается от перспективного межпоселкового газопровода высокого давления. Расчетное давление на входе в планируемый ГРП - высокое (Р≤0,6 МПа), на выходе – среднее (Р≤0,3 МПа). Газопровод среднего давления (0,3 МПа) предлагается проложить по территории существующей застройки. Для снижения давления от среднего до низкого и автоматического поддержания его на заданном уровне предусматриваются газорегуляторные пункты (ГРПШ), которые обеспечивают подачу газа в сеть низкого давления. Расчетное давление на входе в планируемые ГРПШ среднее - (Р≤0,3 МПа), на выходе -низкое 3000 Па. Производительность ГРП, ГРПШ принимается по расчетным данным с учетом радиуса действия. Газоснабжение жилой застройки предлагается предусмотреть от перспективной сети низкого

давления.

Газоснабжение новой блочной модульной газовой котельной (БМК№1) (общей тепловой мощностью 4,3 Гкал/ч) предусматривается от планируемого газопровода среднего давления с установкой ГРУ в котельной. Газоснабжение индивидуальных источников тепла на газовом топливе для теплоснабжения остальных зданий общественного назначения в существующей застройке при газификации поселка предусматривается от перспективных сетей низкого давления. При суммарной тепловой мощности отопительного газового оборудования свыше 360 кВт следует предусматривать установку в соответствии с требованиями, предъявляемыми к котельным.

В домах (квартирах) с централизованным теплоснабжением (отоплением и горячим водоснабжением) от котельной (БМК№1) предусматривается установка одной газовой четырехконфорочной плиты на кухне.

В каждом доме (квартире), с поквартирным теплоснабжением от котла, предусматривается установка:

- для цели пищеприготовления - газовая четырехконфорочная плита;

- для отопления и горячего водоснабжения - автоматизированный двухконтурный газовый котел со встроенным контуром горячего водоснабжения.

Вводы газопроводов в здания следует предусматривать непосредственно в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование, или в смежное с ним помещение, соединенное открытым проемом (п.5.1.6  СП 62.13330.2011).

Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования: независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт; в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.

Давление газа во внутренних газопроводах и перед газоиспользующим оборудованием должно соответствовать давлению, необходимому для устойчивой работы этого оборудования, указанному в паспортах предприятий-изготовителей, но не должно превышать значений, приведенных в таблице 2. СП 62. 13330.2011.

Для каждого потребителя следует предусматривать прибор коммерческого учета расхода газа.

Газопроводы предусматриваются подземной прокладки вдоль основных улиц и проездов на допустимом расстоянии от коммуникаций и сооружений в соответствии с СП 62.13330.2011. «Газораспределительные системы». Материал труб, трубопроводной арматуры, соединительных деталей принимаются в соответствии на основании СП 62.13330.2011. Отключающие устройства на газопроводах следует предусматривать в соответствии с  п. 5.1.7 СП 62.13330.2011.

Следует предусмотреть мероприятия по защите стальных деталей и газопроводов от электрохимической коррозии в соответствии с действующими нормами.

Предлагаемая схема газоснабжения является принципиальной предлагаемой схемой и обеспечивает возможность подключения потребителей к газовым сетям.

Для газоснабжения поселка, предлагается выполнить проектную документацию газопроводов и сооружений с учетом планируемой котельной и существующей застройки. Внутриквартальные газопроводы низкого давления проектируются при выполнении рабочей документации газоснабжения. Диаметры газопроводов, а также нагрузки на ГРП (ГРПШ) рассчитываются и уточняются с применением специальных программ для расчета газопроводов.

Расчет расходов газа.

Расчет расхода газа произведен для определения количества газа на теплоснабжение от планируемой котельной.

Схема газоснабжения и расчет газа выполнялись с учетом следующих нормативных документов:

- СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;

- СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы» Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»;

- СП 42-102-2003 «Проектирование и строительство газопроводов из металлических труб»;

- ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления».

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

В расчете расхода газа на теплоснабжение (отопление и горячее водоснабжение) принята теплота сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м3) (СП 42-101-2003). Коэффициент полезного действия (КПД) котельной (БМК №1) принят в расчете 95%.

Расход газа на БМК№1, таблица 2.4.3.

Таблица 2.4.3.

| Потребители | Расход газа на теплоснабжение зданий |  | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Годовой, м3/ год | Часовой, м3/ ч |  |
| Планируемая котельная (БМК №1) | 1649873 | 565,8 | замена котельной (БМК№1- 4,3 Гкал/ч) на газовую. |

Общий расход газа на планируемую БМК №1 - 565,8 м3/ч, 1649873 м3/год.

Условия прокладки газопровода и размещение ГРП (ГРПШ).

Прокладка распределительных газопроводов в населенных пунктах - подземная. Надземная прокладка допускается только при соответствующем обосновании, не противоречащему требованиям СП 62.13330.2011и СП 42.13330.2011 и ПБ 12-529-03.

Пересечение газопроводом автомобильных и железных дорог, водных преград следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 62.13330.2011 «ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ».

Прокладка газопроводов при пересечении железных и автомобильных дорог I-IV категорий производится подземно, в футлярах, стальных или неметаллических. Футляры должны удовлетворять условиям прочности и долговечности. На одном конце футляра следует предусматривать контрольную трубку, выходящую под защитное устройство. Стальной футляр должен быть защищен от разрушения средствами ЭХЗ. Концы футляров при пересечении газопроводов железных дорог общего пользования следует выводить на расстояния от них не менее установленных СНиП 32-01-95.

В других случаях концы футляров должны располагаться на расстоянии:

- не менее 2 м от крайнего рельса железных дорог колеи 750 мм, а также от края проезжей части улиц;

- не менее 3 м от края водоотводного сооружения дорог (кювета, канавы, резерва) и от крайнего рельса железных дорог не общего пользования, но не менее 2 м от подошвы насыпей.

При пересечении газопроводами железнодорожных линий общего пользования колеи 1520 мм глубина укладки газопровода должна соответствовать СНиП 32-01-95.

Для полиэтиленовых газопроводов на пересечениях железнодорожных и автомобильных дорог I-III категории должны применяться полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR 11 (рабочее давление до 0,6 МПа, коэффициент запаса прочности -2,8).

Отключающие устройства, предусмотренные к установке на переходах через железные и автомобильные дороги, следует размещать:

- на тупиковых газопроводах - не далее 1000 м от перехода (по ходу газа);

- на кольцевых газопроводах - по обе стороны перехода на расстоянии не далее 1000 м от перехода.

При пересечении газопроводом водных преград и оврагов следует учитывать требования п. 5.4 СП 62.13330.2011.

Размещение газорегуляторного пункта (ГРП) и отдельно стоящих ГРПШ предусматривается на расстоянии до зданий и сооружений и до железнодорожных путей на расстоянии в свету не менее 10 метров, до автомобильных дорог, магистральных улиц и дорог (до обочины) - 5 метров, до воздушных линий электропередачи - не менее 1,5 высоты опоры (табл. 5. СП 62.13330.2011). К ГРП следует предусмотреть подъезд для автотранспорта и рекомендуется проветриваемое ограждение территории высотой 1,6метров.

Охранные зоны газораспределительных газопроводов.

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:

а) вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;

б) вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны;

г) вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов (ГРП, ГРПШ) - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не регламентируется;

д) вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного между параллельными плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода.

Условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранной зоны, определяются  в соответствии с действующим законодательством РФ.

Основные показатели потребности в материально-технических ресурсах, таблица 2.4.4.

Таблица 2.4.4.

| № п/п | Наименование | Единица измерений | Показатели | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность газопроводов, в том числе: - среднего давления Ø280мм Ø 225мм Ø 200мм Ø 180мм Ø 160мм Ø 140мм Ø 125мм Ø 110мм Ø 90мм | м | 8380 90 1500 330 430 1530 900 930 440 2230 | Газопровод полиэтиленовый, подземный |
| 2 | Общее количество газорегуляторных пунктов, в том числе: ГРП высокого давления ГРПШ среднего давления | шт. | 9 1 8 | Отдельно стоящие, в ограждении высотой 1,6м |
| 3 | Пересечение газопроводом среднего давления железной дороги | шт | 2 | Железная дорога общего и местного значения. |
| 4 | Пересечение газопроводом автомобильной дороги | шт | 12 | Внутри поселковые дороги |
| 5 | Пересечение газопроводом среднего давления водной преграды | шт | 1 | Водная преграда - река |

Схема газоснабжения п. Поросозеро приведена: Материалы по обоснованию проекта генерального плана. Карта №7 «Карта размещения существующих и строящихся объектов местного значения. Населенный пункт п. Поросозеро. М 1:5000»; Генеральный план. Карта №2 «Карта планируемого размещения объектов местного значения Поросозерского с.п. М 1:25000».

# 2.5. Связь.

Услуги связи в поселении предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относятся почтовое предприятие Почта России и предприятия связи.

По данным Карельского филиала ОАО «Ростелеком» на территории Поросозерского сельского поселения находятся следующие обекты связи, таблица 2.5.1.

Таблица 2.5.1.

| № п/п | Наименование объекта связи | Год ввода в действие | Местоположение АТС | Емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АТСК 100/2000 | 1981 | п. Поросозеро, ул. Заводская, д.8 | монтированная 800 номеров |
| 2 | АТСК 50/200 | 1977 | п. Гумарино, ул. Центральная, д.18 | монтированная 50 номеров |
| 3 | АТСК 50/200 | 1979 | п. Костомукса, ул. Озерная, д.14 | монтированная 50 номеров |

На телефонных станциях установлено цифровое оборудование.

Тип прокладки телефонных сетей – смешанный: кабель и воздушные линии.

Все абоненты района имеют выход на междугородную и международную сеть.

Схемой территорияльного планирования Республики Карелия, согласно «Инвестиционной программе Карельского филиала ОАО «Северо-Западный Телеком», на участке Суоярви – Поросозеро планируется реконструкция межстанционных линий связи, а именно - прокладка оптико-волоконных линий связи.

В настоящее время в районе работает несколько операторов сотовой связи: «BEELINE», «MEGAFON», «МТС», TELE2. Абонентам предоставляется местная, междугородная и международная связь (роуминг). В настоящее время сеть сотовой связи Суоярвского муниципального района активно развивается.

На территории поселения расположены 4 вышки сотовой связи, таблица 2.5.2.

Таблица 2.5.2.

| № п/п | Наименование объекта связи | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вышка сотовой связи | п. Поросозеро, ул. Антикайнена |
| 2 | Вышка сотовой связи | п. Поросозеро, ул. Центральная |
| 3 | Вышка сотовой связи | п. Поросозеро, ул. Центральная |
| 4 | Вышка сотовой связи | п. Костомукса |

Норма телефонной плотности для сельского населения на расчетный срок принята исходя из условий обеспечения возможности установки телефона на семью.

Общая норма телефонной плотности на расчетный срок с учетом промышленно-административного сектора составит 330 телефонов на 1000 жителей.

Потребность в телефонах на расчетный срок составит 924 номера.

На основании технических рекомендаций сохранены трассы прокладки кабеля в старых кварталах и предусмотрено строительство новых в кварталах перспективной застройки. Предусматривается увеличение ёмкости существующих АТС до вышеуказанных величин. Схема телефонизации населенных пунктов должна быть разработана специализированной организацией на следующих стадиях проектирования.

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет». Мультисервисная сеть позволит предоставить населению и организациям пакет услуг голосовой телефонии, высокоскоростного доступа к сети Интернет и услуг IPTV по одному проводу.

Основные мероприятия по развитию телефонной сети следующие:

- открытие удалённых цифровых абонентских модулей;

- развитие сети, работающей по ВОЛС;

- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Будет продолжать развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории сельского поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Радиовещание

Радиовещание в районе проводное и эфирное. Работают два канала эфирного вещания: «Маяк», «Радио России».

Доведение программ радиовещательных станций до населения в сельской местности предусматривается посредством эфирного радиовещания.

Телевизионное вещание

Система телевизионного вещания – аналоговая.

В районе два эфирных телевизионных канала: «Первый» и «Россия - 1», вещанием которых занимается филиал ФГУП «Радиотелевизионный передающий центр Республики Карелия».

В перспективе предполагается подготовка сети TV вещания к переходу к 2015 году на цифровое вещание, а так же развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение каналов вещания за счёт приёма спутниковых каналов и значительного повышения качества телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг. Планируется ввод систем кабельного телевидения во всех кварталах нового строительства.

Поселение имеет доступ к глобальной сети Интернет в рамках национального проекта «Образование». Приоритетными задачами этой программы являются подключение бюджетных организаций к компьютерным сетям и организация структуры межведомственного взаимодействия; развитие точек коллективного доступа в сеть Интернет и развитие системы обучения с использованием новых информационных и телекоммуникационных технологий; построение единой государственной защищенной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение открытости деятельности органов государственной власти и общедоступности общегосударственных информационных ресурсов.

## 2.6. Инженерная подготовка территории.

Существующее положение.

Территория поселка расположена на берегу озера Поросозеро. Рельеф холмисто-грядовый с ярко выраженными моренными грядами. Абсолютные отметки в пределах 208,00 - 164,00 м. Общее падение рельефа направлено преимущественно к озеру. В межгрядовых понижениях наблюдается заболачивание, мощность торфа 0,3 - 6,0 м.

Расчетный максимальный уровень воды 1% обеспеченности р. Суна у п. Поросозеро составляет 165,10 м.

В настоящее время водосточная сеть на территории поселка представлена отдельными канавами, проходящими, в основном, по тальвегам. Существующие водостоки не решают проблему водоотвода в целом.

Проектное предложение

Принимаемая проектом схема имеет цель дать принципиальное решение по инженерной подготовке на данной стадии проектирования, для обоснования планировочных решений и подлежащее уточнению при рабочем проектировании.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями, предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

1. Организация рельефа - вертикальная планировка

2. Организация поверхностного стока

- 1. Вертикальная планировка

В составе проекта выполнена схема вертикальной планировки, определяющая высотное положение улиц с назначением проектных отметок по осям проезжих частей в опорных точках на пересечениях дорог и на переломных точках рельефа.

Высотная привязка выполнена с учетом минимальных объемов земляных масс, а так же с учетом обеспечения поверхностного стока при нормативных продольных и поперечных  уклонах улиц. Существующий рельеф в основном сохраняется.

Уклоны дорог в пределах 4-70 ‰. По ул. Центральная общий продольный уклон нулевой, отвод поверхностного стока будет осуществляться за пилообразного профиля в дождеприемные колодцы.

2. Организация поверхностного стока, понижение уровня грунтовых вод

Отвод дождевых и талых вод с центральной части поселка (западный берег оз. Поросозеро) планируется осуществлять с учётом существующего рельефа и вертикальной планировки по лоткам проезжей части в водоотводные канавы. Устройство открытой сети обусловлено выходом на поверхность скального грунта, что затрудняет рытье траншей. Вдоль ул. Центральной, имеющей нулевой продольный уклон, а также перед очистными сооружениями необходимо устройство закрытого коллектора. Присоединение к закрытой сети осуществляется через колодцы с отстойной частью. Очистные сооружения состоят из пескоотделителя, маслобензоуловителя, сорбционного фильтра. Для уменьшения мощности и размера очистных сооружений перед ними устараивается регулирующий резервуар, принимаемый в себя наиболее загрязненную часть стока через распределительную камеру. Перед выпуском необходимо устройство контрольного колодца для взятия проб воды. Выпуск после очистки осуществляется в оз. Поросозеро.

Отвод поверхностного стока с восточной части поселка, в котором представленна преимущественно застройка индивидуальными домами, планируется осуществить открытой сетью водостоков вдоль основных улиц, с дальнейшей очисткой в прудах-отстойниках. Выпуск после очистки осуществляется в р. Халги-Оя и оз. Поросозеро.

Расчетные расходы дождевых вод

Расчетный расход дождевых вод определяется по СНиП 2.04.03-85 п.2.11:

qr = zmid · A1,2 · F / tr1,2n-0,1,

где zmid — среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока. определяемое согласно п. 2.17;

А, n — параметры, определяемые согласно п. 2.12;

A = q20 · 20n ·(1 + lgP / lgmr)y,

q20 — интенсивность дождя, л/с на 1 га, для данной местности продолжительностью 20 мин при Р = 1 год, определяемая по черт. 1

q20 = 45 л/с с га;

n – показатель степени, определяемый по табл.4

n = 0,62;

m – среднее количество дождей за год по табл.4

m = 120;

P – период однократного превышения расчетной интенсивности дождя (п. 2.13)

P = 1;

γ – показатель степени, определяемый по табл. 4

γ = 1,33;

A = 45 · 200,62 (1 + lg 1/lg120)1,33 = 288,3

Расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета дождевых сетей qcal, л/с, следует определять по формуле:

qcal = β · qr,

qcal - расчетный расход дождевых вод для гидравлического расчета сетей л/с

β - коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети в момент возникновения напорного режима и определяемый по табл. 11,

β = 0,69.

Расчетную продолжительность протекания дождевых вод по поверхности и трубам tr, мин, следует принимать по формуле:

tr = tcon + tcan + tp,

где tcon — продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно п. 2.16;

tcan — то же, по уличным лоткам до дождеприемника;

tp — то же, по трубам до рассчитываемого сечения;

Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan, мин, следует определять по формуле:

tcan = 0,021 · ∑ (lcan/Vcan),

где lcan — длина участков лотков, м;

vcan — расчетная скорость течения на участке, м/с.

Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин, следует определять по формуле:

tp = 0,017 · ∑ (lp/Vp),

где lp — длина расчетных участков коллектора, м;

vp — расчетная скорость течения на участке, м/с.

Расчет очистных сооружений выполнен согласно "Рекомендациям по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий" ФГУП "НИИ ВОДГЕО".

Объем дождевого стока от расчетного дождя Wоч, м3 отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и площадок предприятий, определяется по формуле:

Wоч = 10 · ha · F · ψmid,

где  ha  - максимальный слой осадков за дождь, мм, сток от которого подвергается очистке в полном объеме;

ψmid − средний коэффициент стока для расчетного дождя (определяется как средневзвешенная величина в зависимости от постоянных значений коэффициента стока Ψi для разного вида поверхностей по табл. 11, п. 5.3.8 настоящих Рекомендаций);

F − общая площадь стока, га.

ψmid = zmid · A0,2 / tr0,2n-0,1,

Производительность очистных сооружений:

Qоч = (Wоч + Wтп)/(3,6 · ( Tоч  - Tотс - T тп ),

где Qоч − расчетный расход поверхностного стока при отведении на очистку (расчетная производительность очистных сооружений поверхностных сточных вод), л/с;

Wоч − объем дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения, м3;

Wтп − суммарный объем загрязненных вод, образующихся при обслуживании технологического оборудования очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема дождевого стока от расчетного дождя, м3;

Tоч − нормативный период переработки объема дождевого стока от расчетного дождя, отводимого на очистные сооружения с селитебных территорий и предприятий, ч;

Tотс − минимальная продолжительность отстаивания поверхностных сточных вод в аккумулирующем резервуаре, ч;

T тп − суммарная продолжительность технологических перерывов в работе очистных сооружений в течение нормативного периода переработки объема.

Ветка "А"

tcon  = 5мин

tp = 0,017 · (700/2,01 + 250/1,36) = 9,05 мин

tcan = 0,021 · 50 / 0,6 = 1,75 мин

tr = 9,05 + 1,75 + 5 = 15,8 мин

F = 25,0 га

Zmid = (17,5 · 0,038 + 7,5 · 0,32) / 25 = 0,123

qr = (0,123 · 288,3 1,2· 25) /15,81,2*0,62-0,1 = 463,9 л/с

qcal = 0,69 · 463,9 = 320,0л/с

ψmid = 0,123 · 288,30,2 /15,80,2*0,62-0,1 =0,36

Wоч = 10 · 10 · 25 · 0,36 = 900 м3

Qоч = (900+ 90)/(3,6 · ( 72 – 3 – 0,03 · 72) = 4,1 л/с.

Полезный объем аккумулирующей емкости: 20,0м · 15,0м · 3,0м.

Ветка "Б"

tcon  = 5мин

tp = 0,017 · (740/2,03 + 400/0,96 + 180/1,58) = 15,25 мин

tcan = 0,021 · 50 / 0,6 = 1,75 мин

tr = 15,25 + 1,75 + 5 = 22,0 мин

F = 40,0 га

Zmid = (28· 0,038 + 12 · 0,32) / 40 = 0,123

qr = (0,123 · 288,3 1,2· 40) / 221,2*0,62-0,1 = 600,2 л/с

qcal = 0,69 · 600,2 = 414,2 л/с

ψmid = 0,123 · 288,30,2 /22,00,2*0,62-0,1 =0,35

Wоч = 10 · 10 · 40 · 0,35 = 1400 м3

Qоч = (1400 + 140)/(3,6 · ( 72 – 3 – 0,03 · 72) = 6,4 л/с

Полезный объем аккумулирующей емкости: 24,0м · 20,0м · 3,0м.

Ветка "В"

tcon  = 5мин

tp = 0,017 · (1100/2,03 + 230/2,11) = 11,05 мин

tcan = 0,021 · 50 / 0,6 = 1,75 мин

tr = 11,05 + 1,75 + 5 = 17,8 мин

F = 40,0 га

Zmid = (28· 0,038 + 12 · 0,32) / 40 = 0,123

qr = (0,123 · 288,3 1,2· 40) / 17,8,2*0,62-0,1 = 686,9 л/с

qcal = 0,69 · 686,9 = 473,9 л/с

ψmid = 0,123 · 288,30,2 /17,80,2*0,62-0,1 =0,36

Wоч = 10 · 10 · 40 · 0,36 = 1440 м3

Qоч = (1440 + 144)/(3,6 · ( 72 – 3 – 0,03 · 72) = 6,6 л/с

Полезный объем аккумулирующей емкости: 24,0м · 20,0м · 3,0м.

Таблица диаметров, уклонов и расходов участков ливневой канализации

| Участок | F, га | L, м | t, мин | qr, л/с | qcal, л/с | d, мм | i, ‰ | Qtr, л/с | Vtr, м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ветка «А» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1А-О.С. | 25,0 | 250 | 15,8 | 463,9 | 320,0 | 550 | 5 | 323,2 | 1,36 |
| Ветка «Б» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1Б-2Б | 25,0 | 400 | 20,0 | 398,1 | 274,6 | 800 | 1,5 | 480,1 | 0,96 |
| 2Б-О.С. | 40,0 | 180 | 22,0 | 600,2 | 414,1 | 600 | 6 | 446,8 | 1,58 |
| Ветка «В» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1В-О.С. | 40,0 | 230 | 17,8 | 686,9 | 473,9 | 550 | 12 | 500,5 | 2,11 |

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дождевая канализация |  |  |
| 1. | Устройство водоотводных канав (h=0,5-0,7 м) | м/м3 | 9325/7270 |
| 2. | Засыпка существующих водоотводных канав | м/м3 | 610/475 |
| 3. | Устройство прудов-отстойников | шт | 4 |
|  | Ветка «А»: |  |  |
| 4. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø550 | м | 650 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk»: |  |  |
| 5. | Комплексная система очистки «Flotenk-OP-OM-SB» - 6л/с | шт | 1 |
| 6. | Регулирующий резервуар (20,0 х 15,0м) h = 5,0м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
|  | Ветка «Б»: |  |  |
| 7. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø600 | м | 180 |
|  | Ø800 | м | 400 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk» |  |  |
| 8. | Комплексная система очистки «Flotenk-OP-OM-SB» - 10л/с | шт | 1 |
| 9. | Регулирующий резервуар (24,0 х 20,0м) h = 5,0м, hраб = 3,0м | шт | 1 |
|  | Ветка «В»: |  |  |
| 10. | Трубы ПЭ100 PN10 SDR17 по ГОСТ 18599-2001 |  |  |
|  | Ø550 | м | 230 |
|  | Очистные сооружения «Flotenk» |  |  |
| 11. | Комплексная система очистки «Flotenk-OP-OM-SB» - 10 л/с | шт | 1 |
| 12. | Регулирующий резервуар (24,0 х 20,0м) h = 5,0м, hраб = 3,0м | шт | 1 |

# 3. Мероприятия, необходимые для осуществления органами местного самоуправления своих полномочий.

Экономическую основу местного самоуправления в поселении составляют имущество, находящееся в муниципальной собственности, средства местного бюджета, а также имущественные права поселения.

Органы местного самоуправления поселения самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Полномочия органов местного самоуправления поселения в этой и иных областях деятельности определяются статьей 8 Устава муниципального образования Поросозерское сельское поселение, предусматривающей управление и распоряжение муниципальной собственностью в порядке, установленном представительным органом поселения и  координацию деятельности муниципальных предприятий и  муниципальных учреждений.

В настоящее время на территории Поросозерского сельского поселения расположены следующие объекты капитального строительства, определяющие жизнедеятельность и функционирование поселения:

| № п/п | Наименование объекта | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание администрации cельского поселения | Поросозеро, ул. Центральная, 40 |
| 2 | Здание отделения связи | п. Поросозеро, ул. Комсомольская |
| 3 | Здание отделения связи | п. Гумарино, ул. Центральная |
| 4 | Здание отделения связи | п. Костомуска, ул. Озерная |
| 5 | Здание Поросозерской участковая больница | п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9 |
| 6 | Здание отделения скорой помощи | п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9 |
| 7 | Здание общеобразовательной школы | п. Поросозеро, ул. Комсомольская, 9"А" |
| 8 | Здание общеобразовательной школы | п. Поросозеро, ул. Школьная, 14 |
| 9 | Здание общеобразовательной школы | п. Гумарино, ул. Центральная |
| 10 | Здание детского дошкольного учреждения | п. Поросозеро, ул. Гагарина |
| 11 | Здание детской музыкальной школы | п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д.7"А" |
| 12 | Здание ДЮСШ | п. Поросозеро, ул. Больничная |
| 13 | Здание библиотеки | п. Поросозеро, ул. Сплавная |
| 14 | Здание пожарной части | п. Поросозеро, ул. Заводская 2 |
| 15 | Здание Суоярвского ДРСУ | п. Поросозеро, ул. Красный бор, 1 |
| 16 | Здание Суоярвского центрального лесничества | п. Поросозеро, ул. Гаражная, 9 |
| 17 | Метеорологическая станция | п. Поросозеро, ул. Подгорная |
| 18 | АТС | п. Поросозеро, ул. Комсомольская |
| 19 | АТС | п. Гумарино, ул. Центральная |
| 20 | АТС | п. Костомуска, ул. Озерная |
| 21 | Вышка сотовой связи | п. Поросозеро, ул. Антикайнена |
| 22 | Вышка сотовой связи | п. Поросозеро, ул. Центральная |
| 23 | Вышка сотовой связи | п. Поросозеро, ул. Центральная |
| 24 | Вышка сотовой связи | п. Костомукса |
| 25 | Телевизионный ретранслятор | п. Поросозеро, ул. Центральная (стадия формирования участка) |
| 26 | Здание котельной | п. Поросозеро, ул. Центральная |
| 27 | Здание котельной | п. Поросозеро, ул. Центральная (стадия формирования участка) |
| 28 | ПС 110/35 | п. Поросозеро, ул. Петровская |
| 29 | ПС 35/10 | п. Поросозеро, ул. Центральная |
| 30 | ЛЭП 110кВ | Протяженность 85,7 км |
| 31 | ЛЭП 35кВ | Протяженность 2,7 км |
| 33 | Площадка водопроводных сооружений | п. Поросозеро, ул. Заводская |
| 34 | Насосной станция | п. Поросозеро, ул. Заводская |
| 35 | Противопожарные резервуары | п. Поросозеро (количество - 10 шт) |
| 36 | Пирсы для подъезда пожарной техники | п. Поросозеро (количество - 1 шт) |
| 37 | Кладбище | п. Поросозеро, ул. Гарлоева (недействующее) |
| 38 | Кладбище | вблизи п. Поросозеро |
| 39 | Кладбище | п. Костомукса |
| 40 | Кладбище | д. Совдозеро (недействующее) |
| 41 | Кладбище | б.н.п. Янгозеро |
| 42 | Железнодорожная станция | п. Поросозеро |
| 43 | Железнодорожная станция | п. Костомукса |
| 44 | Железная дорога | Протяженность 50,9 км |
| 45 | Автодорога регионального значения | Суоярви — Юстозеро(через Поросозеро) — Медвежьегорск (протяженность — 62,6 км) |
| 46 | Автодорога регионального значения | Муезерский — Гимолы — Поросозеро (протяженность — 28,7 км) |
| 47 | Автодорога регионального значения | Паданы — Совдозеро(через Гумарино) (протяженность — 27,4 км) |
| 48 | Мост | р. Суна (км 85+730 автодороги) |
| 49 | Мост | р. Безглазая (км 117+750 автодороги) |

# 4. Мероприятия по организации охраны и функционированию объектов историко-культурного наследия.

В генеральном плане на перспективу до 2032 года предлагается:

1) организовать постоянно действующую систему мониторинга состояния объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования Поросозерское сельское поселение.

2) провести паспортизацию всех выявленных объектов историко-культурного наследия на территории муниципального образования;

3) провести мероприятия по постановке на кадастровый учет всех выявленных объектов историко-культурного наследия.

4) разработать охранные зоны объектов историко-культурного наследия.

# 5. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития Поросозерского сельского поселения:

- утверждение плана реализации генерального плана;

- утверждение правил землепользования и застройки;

- подготовка документации по планировке территории;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана;

- разработка и утверждение проекта зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения (с указанием срока подготовки проектной документации).

# IV. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ).

# 1. Охрана окружающей среды

# 1.1. Состояние окружающей среды на территории Поросозерского сельского поселения.

Экологическая обстановка является одним из основных факторов, оказывающих существенное влияние на социальную и демографическую ситуацию. В связи с этим администрацией Поросозерского сельского поселения уделяется особое внимание выполнению мероприятий по охране окружающей среды и природных ресурсов, направленных на оздоровление экологической обстановки и обеспечение рационального использования ее природных ресурсов.

В Республики Карелия вопросам охраны окружающей среды в последние годы уделяется большое внимание. Вопрос находится в постоянной сфере внимания Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия. Обобщенный материал по состоянию окружающей среды в Республики Карелия ежегодно публикуется в открытой печати в виде обзора: «Государственный доклад о состоянии окружающей среды Республики Карелия» за соответствующий год (г.Петрозаводск) и является доступным как для широкой общественности, так и для аппарата управления всех областных уровней. При подготовке данного раздела использовался данные Государственного доклада за 2010 год. Вышеуказанные доклады представляют данные о состоянии охраны окружающей среды в масштабе Республики Карелия или отдельных районов республики, но не дают сведений по более мелким муниципальным образованиям, в частности, по муниципальным поселениям.

Работа в области охраны окружающей среды осуществляется по нескольким направлениям:

# 1.1.1. Охрана атмосферного воздуха.

Под охраной атмосферного воздуха понимается система мер, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами в целях улучшения качества атмосферного воздуха и предотвращения его вредного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

В соответствии со ст.19 Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» от 4 мая 1999 г. №96-ФЗ в городских и иных поселениях органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления организуют работы по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий.

В целях наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха, комплексной оценки и прогноза его состояния, а также обеспечения органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и населения текущей и экстренной информацией о загрязнении атмосферного воздуха Правительство Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления организуют государственный мониторинг атмосферного воздуха и в пределах своей компетенции обеспечивают его осуществление на соответствующих территориях Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. Государственный мониторинг атмосферного воздуха является составной частью государственного мониторинга окружающей среды и осуществляется федеральными органами исполнительной власти в области охраны окружающей среды, другими органами исполнительной власти в пределах своей компетенции.

Особенно напряженная ситуация возникает в зимнее время, когда выбросы от автотранспорта, распространяющиеся в приземном слое воздуха, создают наибольшие концентрации, а котельные работают с наибольшей нагрузкой.

Основными источниками загрязнения являются транспорт, предприятия теплоэнергетики.

К основным проблемам в области охраны атмосферного воздуха относятся:

- отсутствие мониторинга за состоянием атмосферного воздуха (включая влияние автотранспорта);

- отсутствие постоянного и эффективного контроля за выбросами загрязняющих веществ;

- использование твердого топлива при эксплуатации котельных;

Степень загрязнения атмосферного воздуха относится к числу приоритетных факторов, влияющих на состояние здоровья населения. Мониторинг загрязнения атмосферы на территории Республики Карелия проводится на стационарных постах ГУ «Карельский ЦГМС». За последние 5 лет объемы выбросов загрязняющих веществ уменьшились на 18%, основная часть выбросов (около 82%) приходится на промышленные центры республики Карелия (Кондопога, Костомукша, Петрозаводск, Питкяранта, Сегежа, Надвоицы). Неудовлетворительных проб атмосферного воздуха на территории Суоярвского района в 2010 году не зафиксировано.

# 1.1.2. Охрана и восстановление водных объектов.

- В соответствии со ст.27 Водного Кодекса РФ к полномочиям органов местного самоуправления в отношении водных объектов, находящихся в собственности муниципальных образований, относятся:

- 1) владение, пользование, распоряжение такими водными объектами;

- 2) осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий;

- 3) осуществление мер по охране таких водных объектов;

- 4) установление ставок платы за пользование такими водными объектами, порядка расчета и взимания этой платы.

- К полномочиям органов местного самоуправления городских, сельских поселений, городских округов в области водных отношений, кроме перечисленных полномочий собственника относится предоставление гражданам информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований.

- Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а также меры по ликвидации последствий указанных явлений.

Наблюдения за гидрохимическими характеристиками рек (фоновыми показателями качества воды) осуществляется на сети пунктов контроля качества поверхностных вод Государственной службы наблюдений (ГСН) за загрязнением природной среды Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

- В Поросозерском сельском поселении основным источником питьевой воды является поверхностный источник.

- По результатам исследований в 2010 году по сравнению с предыдущим годом улучшилось качество воды по санитарно-химическим показателям из поверхностных источников.

- Системы водоснабжения Суоярвского района характеризуется следующими показателями:

- 1. По доле проб питьевой воды водопроводов, не соответствующих гигиеническим нормативам

| - Округа и районы республики | - Санитарно-химические показатели |  |  | - Микробиологические показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 2008 | - 2009 | - 2010 | - 2008 | - 2009 | - 2010 |
| - В водопроводах |  |  |  |  |  |  |
| - Республика Карелия | - 24,8 | - 19,7 | - 20,38 | - 4,8 | - 2,5 | - 2,57 |
| - Суоярвский район | - 80 | - 90 | - 98,04 | - 6,1 | - 0 | - 13,73 |
| - Из разводящих сетей |  |  |  |  |  |  |
| - Россия | - 16,9 | - 16,8 | - н/д | - 5,3 | - 5,1 | - н/д |
| - Республика Карелия | - 53 | - 52,5 | - 53,48 | - 10,5 | - 9,7 | - 9,91 |
| - Суоярвский район | - 88,5 | - 99 | - 91,5 | - 7,5 | - 11,1 | - 16,41 |

По санитарно-химическим показателям качество воды в водопроводах Суоярвского района и Поросозерского сельского поселения хуже, чем в среднем по Республике Карелия и Российской Федерации в целом.

- Для обеспечения надежного водоснабжения в поселении необходимо заменить полностью отдельные участки водовода и провести реконструкцию водозабора, так как локальные ремонты систем уже не приносят никаких результатов.

- Отсутствие в поселении развитого централизованного водоснабжения и водоотведения приводит к появлению минимального количества сточных вод. Весьма незначителен в поселении сброс загрязнений в водоемы и из других источников, так как промышленное производство в поселении практически отсутствует, в минимальных количествах применяются минеральные удобрения и пестициды в сельском хозяйстве.

- В связи с отсутствием лабораторного контроля в течение года, превышение ПДК и нормативов допустимого сброса вредных веществ в водные объекты по предприятиям Суоярвского муниципального района, осуществляющих сброс сточных вод без очистки за 2010 год, не выявлено

- В 2010 году по сравнению с предыдущим годом существенных изменений в состоянии водных объектов бассейна Балтийского моря не произошло.

В целях решения задач по сохранению водных объектов и улучшения качества воды, необходимо реализовать комплекс мероприятий, направленных на:

- уменьшение поступлений загрязняющих веществ в водные объекты;

- установление специального режима хозяйственной и иных видов деятельности в прибрежных защитных полосах и водоохранных зонах.

На территории поселения запланированы и должны быть реализованы мероприятия по:

- канализованию индивидуальной жилой застройки;

- строительству очистных сооружений производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

# 1.1.3. Состояние ландшафтов и меры по их охране.

Возрастающее техногенное воздействие на воздушную, водную среду, почвы, растительность и животный мир приводит к общему ухудшению экологической обстановки.

Леса крайне уязвимы к техногенному воздействию, что обусловлено природно-климатическими условиями: дефицитом тепла, малой скоростью биологического круговорота веществ, широким распространением процессов заболачивания, замедленными процессами минерализации, геохимической и биологической инертностью веществ и масштабной аккумуляцией загрязнений, усугубляющих антропогенное воздействие на природные комплексы.

Для полного восстановления видового состава естественных природных экосистем, их устойчивого функционирования требуются многие десятилетия.

# 1.1.4. Состояние почв.

- Агрохимическое обследование почв сельскохозяйственных угодий проводится с целью контроля и оценки изменения плодородия почв, характера и уровня их загрязнения под воздействием антропогенных факторов, создания банков данных полей (рабочих участков), проведения сплошной сертификации земельных участков почв.

- Агрохимическому обследованию подлежат почвы всех типов сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосов, пастбищ и многолетних насаждений. Периодичность агрохимического обследования почв - один раз в 5-7 лет.

- В пробах почв определяют массовые агрохимические показатели: кислотность (рН), содержание подвижного фосфора, содержание обменного калия, содержание гумуса.

- При необходимости в образцах почв определяют дополнительные агрохимические показатели: микроэлементы (бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт); тяжелые металлы (медь, цинк, свинец, марганец, кадмий, никель, ртуть, мышьяк); радионуклиды и остаточное количество пестицидов.

- Для муниципального образования элементарной единицей обобщения при агрохимическом обследовании почв является хозяйство. Для каждого муниципального образования составляют сводные ведомости результатов обследования.

- По результатам агрохимического обследования делается общее заключение о сравнительной обеспеченности почв хозяйства элементами питания или кислотности, применительно к возделываемым культурам, дается оценка плодородия почв, при установлении загрязнения почв - уровня загрязнения.

# 1.1.5. Радиационная обстановка.

Радиационная обстановка в 2010 году на территории Республики Карелия оставалась в целом удовлетворительной. Радиационный фактор не является ведущим фактором вредного воздействия на здоровье населения. Основной вклад в дозовую нагрузку населения вносят естественные источники ионизирующего излучения и медицинское облучение населения. В республике Карелия не зарегистрированы территории, подвергшиеся радиоактивному заражению в результате радиационных аварий или локальных выпадений радиоктивных осадков. Гамма-фон на территории поселений соответствует естественному и обусловлен природными радионуклиидами, содержащимися в окружающей среде. Колебания мощности дозы гамма-излучения на территории Республики Карелия в 2006-2010 годах составили от 0,08 до 0,11 мкЗв/ч (при среднегодовых значениях 0,09-0,1 мкЗв/ч). Мощность экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения в городе Суоярви составила 10 мкР/час в 2008 и 11 мкР/час в 2009 и 2010 годах.

Удельная суммарная альфа-активность и бета-активность всех исследованных проб поверхностных источников питьевого водоснабжения значительно ниже 0,2 Бк/кг и 1,0 Бк/кг. Превышения уровней вмешательства по удельной активности цезия – 137 и стронция - 90 в воде источников питьевого водоснабжения ни в одном из районов Республики Карелия не зарегистрировано.

Не зафиксировано превышения гигиенических нормативов по радиоактивности строительных материалов и в продукции лесного хозяйства.

# 1.1.6. Санитарная очистка территории.

На территории Поросозерского сельского поселения полигона твердых бытовых отходов (ТБО) нет.

В населенных пунктах сбор и вывоз бытовых отходов не организован, по мере накопления отходов образуются стихийные свалки.

Вывоз жидких бытовых отходов с территории поселения осуществляется по двум самотечным коллекторам за пределы посёлка или на территорию леспромхоза, далее сбрасываются на рельеф. Сточные воды из надворных уборных или накопительных ёмкостей вывозятся в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Выделен земельный участок, площадью 10,0 га, расположенный в северо-восточной части поселения, примерно в 300 м от застройки, для размещения полигона ТБО. Документация на земельный участок находится в процессе оформления.

Нормы накопления твердых бытовых отходов величина не постоянная, а изменяющаяся с течением времени. Это объясняется тем, что количество образующихся отходов зависит от уровня благосостояния населения, культуры торговли, уровня развития промышленности и др. Так, отмечается тенденция роста количества образующихся отходов с ростом доходов населения. Кроме того, значительную долю в общей массе отходов составляет использованная упаковка, качество которой за последние несколько лет изменилось – помимо традиционных материалов, таких, как бумага, картон, стекло и жесть, значительная часть товаров упаковывается в полимерную пленку, металлическую фольгу, пластик и др., что влияет на количество удельного образования отходов. Наблюдается тенденция быстрого морального старения вещей, что также ведет к росту количества отходов. Изменения, произошедшие на рынке товаров и в уровне благосостояния населения за последнее время, несомненно, являются причиной изменения нормы накопления отходов в большую сторону, поэтому каждые 3-5 лет необходим пересмотр норм накопления отходов и определение их по утвержденным методикам.

Норма накопления ТБО для населения (объем отходов в год на 1 человека) составляет 280-300 кг/чел., а норма накопления крупногабаритных бытовых отходов (% от нормы накопления на 1 чел.) – 5%.

Общий объем поступления отходов на полигон ТБО составит 6440 м3/год.

| Наименование поселения | Проектная численность населения (тыс. чел) | Нормативное количество отходов (кг) | Проектное количество отходов в год (тыс.т/тыс.м3) |
| --- | --- | --- | --- |
| Поросозерское сельское поселение | 2,8 | 300 | 0,84/6,44 |

Общее количество образующихся отходов за расчетный срок составит 128,8 тыс.м3.

Необходимая площадь полигона ТБО соответствует – 6 га, при складировании и уплотнении отходов высотным методом.

## 1.2. Эколого-градостроительные мероприятия.

## 1.2.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Мероприятия по снижению загрязнения стационарными источниками:

- совершенствование и расширение системы мониторинга воздушного бассейна, в том числе развитие сети постов наблюдения по контролю загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения.

- установление для всех источников загрязнения воздушного бассейна уровня предельно-допустимых выбросов в составе сводного тома, обеспечивающих нормативные предельно-допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере поселения.

- организация и озеленение буферных зон между жилыми и общественными территориями и промышленными объектами.

- реконструкция котельных, работающих на твердом топливе на газ.

- создание полос защитных зеленых насаждений, отделяющих котельные и жилую застройку.

Приоритетные мероприятия по снижению воздействия автотранспорта:

- организация придорожных зеленых полос от магистралей

- строительство объездных магистралей, обеспечивающих вывод грузового автотранспорта за пределы жилой застройки

- повышение экологических требований к техническому состоянию автотранспортной техники до установленных стандартов

- внедрение экологически безопасных видов транспорта и моторного топлива

- контроль качества используемых нефтепродуктов

- строительство гаражей для хранения автотранспорта с соблюдением санитарных разрывов

- перевод автотранспорта на газовое топливо.

## 1.2.2. Мероприятия по охране водных ресурсов

- внедрение водосберегающих технологий, обеспечивающих снижение удельного водопотребления, на единицу продукции и экономию свежей воды на всех циклах производства

- проведение мероприятий, направленных на повышение эффективности очистных сооружений

- проведение технических мероприятий по устранению неполадок в сетях водоснабжения и предотвращению аварийных ситуаций

- усовершенствование поселковой системы хозяйственно-бытовой канализации:

- стоки от гаражей, мастерских перед поступлением в поселковую сеть предварительно очищаются в бензоуловителях

- для предотвращения попадания нефтепродуктов на почву предусматриваются ограждения стоянок автотранспорта и установка бензомаслоуловителей

- для уничтожения болезнетворных бактерий и устранения возможного их переноса устанавливаются колодцы-дезинфекторы у больниц и ветпункта, стоки от больниц перед поступлением в поселковую сеть очищаются на дезинфекторах.

- организация зоны санитарной охраны подземных источников - водоснабжения в составе трех поясов.

## 1.2.3. Мероприятия по охране почвенного покрова:

- проведение комплексного мониторинга почвенного покрова в пределах территории поселения

- проведение мероприятий по восстановлению почв

- организация зеленых полос, разделяющих поселковые котельные и жилую застройку.

## 1.2.4. Мероприятия по санитарной очистке территории:

1. Строительство полигона ТБО в северо-восточной части поселения, площадью 10,0 га.

2. Рекультивация территорий несанкционированных свалок.

3. Осуществлять регулярный контроль за состоянием полигона, параметрами его влияния на окружающую среду.

4. Использовать на полигоне прессовальную технику и захоронение отходов с уплотнением.

5. Обеспечить больницу установкой по обеззараживанию медицинских отходов.

6. Разработать схему обращения с отходами на территории муниципального образования Поросозерское сельское поселение. В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация.

- организация селективного сбора отходов в жилых образованиях в сменные контейнеры на площадки временного хранения ТБО.

- обеспечение отдельного сбора и сдачу на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности).

- заключение договоров на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку за пределами населенного пункта.

7. Вывоз ТБО с площадок временного хранения осуществлять специализированной техникой на полигон ТБО.

Основной задачей, стоящей перед администрацией поселения в области обращения с отходами производства и потребления, является обеспечение предоставления всем физическим и юридическим на территории поселения услуг по сбору, вывозу и утилизации ТБО в соответствии с действующим природоохранным законодательством (в настоящее время этот показатель составляет 50 %). Ее решение позволит обеспечить функционирование системы сбора, вывоза и утилизации отходов, что позволит обеспечить улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории поселения.

## 1.2.5. Мероприятия по защите населения от физических факторов:

Мероприятия по защите населения от шумового загрязнения:

- использование специальных приемов планировки и застройки, (размещение вдоль проезжей части обслуживающих, коммунальных объектов, гаражей-стоянок и пр.)

- архитектурно-планировочные решения жилых зданий с ориентацией спальных помещений во двор, а вспомогательных – на магистрали

- организация территориальных разрывов, способствующих аэрации примагистральных территорий

- строительство шумозащитных домов, экранирующих внутриквартальные территории от проникновения шума

- строительство шумозащитных искусственных сооружений вдоль транспортных магистралей со стороны жилой застройки

- шумовая защита зданий, выходящих на магистральные улицы (установка пластиковых стеклопакетов и пр.)

- устройство полос зеленых насаждений шумозащитной конструкции вдоль улиц и магистралей шумо- и газопоглощающими породами, планирование и организация рельефа

- строительство новых объектов транспортной инфраструктуры с шумозащитными конструктивными элементами

- контроль за параметрами транспортных потоков, расчет основных вариантов движения транспорта, внедрение жесткой маршрутизации грузовых перевозок

Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности:

- проведение обязательного контроля радиационной обстановки и радоноопасности территории при отводе земельных участков для нового жилищного и гражданского строительства.

Мероприятия по снижению электромагнитного воздействия:

- организация постоянного контроля предельно-допустимых уровней ЭМИ от источников электромагнитных излучений (телецентр, радиостанции, радары, установки мобильной связи, линии электропередач)

- организация санитарно-защитных зон и зон ограничения застройки от источников ЭМИ

- замена линий электропередач (ЛЭП) на кабельные линии.

Выводы:

Экологическая обстановка в Поросозерском сельском поселении в настоящее время относительно благополучная и стабильная.

Необходимо оформление и благоустройство рекреационных территорий, организация санитарно-защитных зон.

Поскольку муниципальное образование должно заниматься контролем состояния окружающей среды на своей территории, необходимо разработать программу мониторинга и план мероприятий по контролю за состоянием окружающей среды на несколько лет и осуществлять его реализацию из средств собственного бюджета.

Для контроля состояния окружающей среды требуются периодические исследования загрязненности почв, атмосферного воздуха и поверхностных вод не только на территории жилой застройки. Особое внимание следует уделять состоянию территории промышленной зоны.

Решения генерального плана направлены на обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории сельского поселения и экологической безопасности населения.

Администрации Поросозерского сельского поселения следует обратить внимание на выполнение ряда организационных мероприятий, без которых рекомендации генерального плана по охране окружающей среды не могут быть реализованы.

Наиболее важными из них являются:

- обеспечение контроля со стороны соответствующих административных органов за соблюдением всех природоохранных нормативов с применением экономических санкций за нарушение;

- организация в пределах сельского поселения мониторинга состояния природной среды совместно с окружными природоохранными органами и территориальными отделами федеральных структур;

- распространение среди населения экологических знаний, используя СМИ, возможности культурно-просветительных учреждений, школ и спортивных обществ.

# V. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Раздел «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан в соответствии со ст. 19 Градостроительного кодекса РФ на основании:

Паспорта безопасности территории поселка Поросозеро Поросозерского сельского поселения Суоярвского района;

Паспорта безопасности территории поселка Гумарино Поросозерского сельского поселения Суоярвского района;

Паспорта безопасности территории поселка Костомукса Поросозерского сельского поселения Суоярвского района;

Паспорта безопасности территории деревни Совдозеро Поросозерского сельского поселения Суоярвского района;

Исходные данные:

По строительно-климатическому районированию территория поселения относится к зоне ПВ.

Согласно СНиП 2.01.51-90 территория Республики Карелия входит в зону светомаскировки.

Эвакуационные мероприятия на территории Поросозерского сельского поселения не проводятся.

Перечень существующих и возможных источников ЧС техногенного характера и на потенциально опасных объектах:

- Риски возникновения неблагоприятной обстановки на потенциально опасных объектах.

На территории сельского поселения производственные, потенциально опасные объекты, отсутствуют.

- Риски возникновения ЧС на химически-опасных объектах отсутствуют в связи с их отсутствием на территории поселения;

- Рисков возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах нет в связи с их отсутствием на территории сельского поселения;

- Риски возникновения аварий на биологически - опасных объектах нет в связи с их отсутствием на территории поселения.

- Риски возникновения ЧС на объектах ЖКХ;

К основным факторам коммунально-бытового и жилищного характера относятся:

- повышение аварийности на инженерных коммуникациях и источниках энергоснабжения;

- возможность воздействия внешних факторов на качество воды, ограниченность водопотребления из закрытых водоисточников;

- дефицит источников теплоснабжения в отдельных муниципальных образованиях;

- перегруженность магистральных инженерных сетей канализации или их отсутствие;

- медленное внедрение новых технологий очистки питьевой воды, уборки улиц, утилизации производственных и бытовых отходов, энергосберегающих, малоотходных технологий, в том числе в строительстве, применение материалов, сырья, продуктов, содержащих вещества, разрушающие озоновый слой, чрезвычайно стабильных веществ, требующих специальных технологий утилизации;

- снижение надежности и устойчивости энергоснабжения, связанное с недостаточным объемом замены устаревших инженерных сетей и основного энергетического оборудования;

- снижение уровня коммунально-бытовых услуг для населения (бани, прачечные, химчистки и др.);

- возрастающий уровень утечек в сетях тепло- и водоснабжения, приводящий к вымыванию грунта;

- старение жилого фонда, особенно зданий дореволюционной постройки и домов первого поколения, а также инженерной инфраструктуры.

Реализация указанных угроз может привести:

- к резкому повышению аварийности на коммунально-энергетических сетях;

- к деформированию жизнедеятельности населения и функционирования экономики района;

- к дестабилизации санитарно-эпидемиологической обстановки, повышению уровня инфекционных заболеваний;

- к снижению уровня жизнеобеспечения населения при природных чрезвычайных ситуациях, вызванных сильными морозами, засухой;

- созданию нестабильной социальной обстановки.

Краткая оценка возможной обстановки на территории района при возникновении чрезвычайных ситуаций коммунально-бытового и жилищного характера

Аварии на электросетях

Основными причинами возникновения аварий на электросетях являются неблагоприятные метеорологические условия, износ оборудования, нарушение правил эксплуатации.

Шквалистые ветра, провоцирующие падение деревьев, приводят к обрыву линий электропередач. В результате обрыва проводов происходит отключение электроснабжения в населенных пунктах.

Электроснабжение жилищно-коммунального сектора п. Поросозеро осуществляется от потребительских трансформаторных подстанций 10/6 кВ. Питание ТП выполнено от ПС 110/35 кВ и ПС 35/10 кВ, расположенных в п. Поросозеро.

В результате аварии на подстанциях, а также на высоковольтных ЛЭП будут нарушены условия жизни населения. В населенных пунктах с централизованным водоснабжением прекратится подача питьевой воды, работа предприятий. Время на ведение восстановительных работ составит около суток.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на эл.сетях в связи с износом основных производственных фондов.

Аварии систем водоснабжения/водоотведения

Централизованное водоснабжение имеет только п. Поросозеро. Сети водопровода изношены на 60÷70%.

Водоснабжение остальных населённых пунктов обеспечивается от родников или индивидуальных приусадебных шахтных колодцев.

В п. Поросозеро действуют две автономных сети канализации, обслуживающие часть общественно-деловой и жилой застройки поселка. Сточные воды другой части общественно-деловой и жилой застройки системой самотечных коллекторов отводятся за пределы посёлка и территорию леспромхоза, а затем сбрасываются на рельеф.

Прочие населенные пункты оборудованы надворными уборными или накопительными ёмкостями с последующим вывозом сточных вод в места, указанные органами санитарно-эпидемиологического надзора.

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах водоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Аварии систем теплоснабжения

Теплоснабжение п. Поросозеро осуществляется от 3 котельных, эксплуатирующая организация - МУП «Теплоснабжение». В частном секторе п. Поросозеро и в остальных населенных пунктах, входящих в состав сельского поселения - печное отопление.

В Поросозерском сельском поселении находится три котельных:

| Населенный пункт | Котельная | Кол-во и марка котлов, шт. | % износа оборудова-ния | вид топлива | отапливаемые жилые дома, ед. | кол-во населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пос. Поросозеро | «Приозерная» | Универсал-6, -1шт | 45 | дрова | 5 | 70 |
|  | «Больничная» | Универсал-6, -3шт | 45 | дрова | 16 | 153 |
|  | «Заводская» | ДКВР-10/13 -1шт, КЕ-10 МТ -1шт. | 45 | щепа | 38 | 170 |

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в связи с износом основных производственных фондов.

Аварии систем газоснабжения

Сетей газоснабжения на территории населенных пунктов нет. Рисков возникновения ЧС нет

- Риск возникновения ЧС на объектах железнодорожного транспорта;

Железная дорога, проходящая по территории Поросозерского сельского поселения, имеет направление Суоярви – Юшкоозеро, является электрифицированной, однопутной.

В поселении расположены две железнодорожные станции, промежуточные 4 класса, 3 пути.

По железной дороге осуществляются грузовые и пассажирские перевозки.

Интенсивность движения пассажирских поездов 2 пары поездов в сутки, грузовых - 5 пар в сутки.

Протяженность железнодорожных путей на территории поселения составляет 50,9 км.

Железнодорожные мосты на территории поселения отсутствуют. Аварийноопасные участки железных дорог на территории поселения отсутствуют.

Исходя из частоты возникновения аварий следует, что в Суоярвском районе возникновение аварий на ж/д транспорте маловероятно.

- Рисков возникновения ЧС на объектах речного транспорта нет в связи с отсутствием на территории поселения объектов речного транспорта;

- Риски возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта.

Автотранспортная сеть территории развита удовлетворительно и состоит из дорог с твердым и грунтовым покрытием круглогодичного использования для всех видов транспорта. Участков федеральной автотрассы на территории поселения нет.

Аварийноопасные участки автомобильных дорог на территории поселения отсутствуют.

Исходя из статистических данных, следует, что вероятность возникновения ДТП на дорогах Поросозерского сельского поселения не высока.

Протяженность автомобильных дорог, проходящих по территории сельского поселения, составляет: регионального значения – 118,7 км; местного значения – нет.

По автодорогам доставляются горюче-смазочные материалы (ГСМ) для АЗС, что представляет опасность возникновения ЧС, вследствие возможной аварии и пролива ГСМ с последующим возгоранием.

- На территории Поросозерского сельского поселения объектов воздушного транспорта нет.

- Риски возникновения ЧС на газопроводах.

Риски возникновения аварий на газопроводах отсутствует в связи с отсутствием на территории поселения магистральных газопроводов.

- Риски возникновения на нефтепроводах.

Риск возникновения ЧС на нефтепроводе отсутствует. Нефтепровод по территории населенного пункта не проходит.

- Риски возникновения техногенных пожаров.

ЧС техногенного характера могут быть связаны с авариями:

на автомобильном и железнодорожном транспорте при перевозке опасных грузов.

на пожароопасных объектах – предприятиях лесопереработки; АЗС.

На территории Поросозерского сельского поселения сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Территорию жилой функциональной зоны занимает малоэтажная жилая застройка. Жилой фонд на территории населенных пунктов представлен одноэтажными, реже двухэтажными деревянными домами на 1–2 семьи с приусадебными участками.

Почти 90% всех жилых домов построено с использованием дерева, как основного конструкционного материала (бревно, брус, деревянный каркас с наполнителем).

Деревянный малоэтажный фонд подлежит постепенному сносу по мере амортизации (срок амортизации таких домов – не более 25 лет). А в поселении почти 50% домов имеют возраст 50 лет и старше.

Все дома обеспечены энергоснабжением, отопление в домах печное, газоснабжение осуществляется путем приобретения сжиженного газа в баллонах.

Жилой фонд поселения имеет высокий процент физического износа, часть домов – деревянные или сборно – щитовые, обложенные кирпичом; во многих старых домах электропроводка не рассчитана на использование современных бытовых приборов. Кроме того, неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил эксплуатации электро – и бытовых приборов, грозовые разряды – все это может привести к пожарам в жилых домах и на объектах культурно – бытового назначения. Предотвращение пожаров в жилой зоне основано на правилах поведения людей, порядка содержания жилых и общественных помещений и территорий.

Генеральным планом предусмотрено: жилые дома, имеющие централизованный водопровод, для внутреннего пожаротушения рекомендуется оснащать индивидуальными устройствами внутриквартирного пожаротушения.

Обеспечение наружного пожаротушения жилой застройки планируется от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12 для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Местоположение пожарных резервуаров принято из условия обслуживания ими зданий и сооружений в радиусе 100÷150м.

Перечень возможных источников возникновения ЧС природного характера.

- Риски подтопления (затопления).

Риски возникновения подтоплений (затоплений) на территории сельского поселения маловероятны, в связи с отсутствием крупных значимых рек

- Риски возникновения природных пожаров.

Возникновение пожаров в лесах происходит, в основном, по вине человека из-за неосторожного обращения с огнем. Таким образом, наиболее пожароопасными являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

Для сохранения пожаробезопасной обстановки необходимо осуществлять ежегодные противопожарные мероприятия в лесах, а также проводить пропаганду требований противопожарной безопасности среди населения поселения и обучение населения основным приемам тушения пожаров.

С целью снижения негативных последствий данной ЧС необходимо:

вдоль участков автомобильных дорог проводить регулярную обрезку деревьев и рубку сухостоя;

не устанавливать рекламные щиты в опасной близости от дорожного полотна;

восстанавливать и содержать в исправном состоянии источники противопожарного водоснабжения;

в зимнее время расчищать дороги, подъезды к источникам водоснабжения, создавать не замерзающие проруби;

в летний период производить выкос травы перед домами, разборку ветхих и заброшенных строений.

Перечень возможных источников биолого-социального характера.

На территории Поросозерского сельского поселения отсутствуют скотомогильники, ямы Беккари и др., а также природные очаги инфекционных заболеваний.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

На территории Поросозерского сельского поселения имеется пожарная часть: ПЧ-44, данные приведены в таблице:

| Наименование пожарного депо | ППД пожарных подразделений (ПЧ, ПШ) | Силы и средства |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | На дежурстве |  |
|  |  | л/с | техники | л/с | техники |
| ПЧ-44 | п. Поросозеро, ул. Заводская, 2 | 21 | 4 | 2 | 2 |

На содержании ПЧ-44 находится следующая техника: АЦ – 40 (131) 137А ЗИЛ 131 – 1 ед., АЦ – 40 (133) 137А ЗИЛ 133 ГЯ– 1 ед., ПНС - 110(131) ЗИЛ 131 – 1 ед., АР-2 (131) 133А ЗИЛ 131– 1 ед., УАЗ 469Б– 1 ед. Радиус обслуживания - п. Костомукса, п. Гумарино, д. Совдозеро.

Местонахождение пожарных гидрантов, водоёмов, пирсов:

| Населенный пункт | Наименование объектов | Местоположение существующих противопожарных объектов | Необходимо дополнительное устройство противопожарных объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Поросозеро | Пожарные гидранты (ПГ) | ул. Заводская 2, ул. Пушкина 25, ул. Карельская 8, ул. Карельская 9 (школа), ул. Комсомольская 9а (больница); | ул. Антикайнена 5 (восстановить) |
|  | Пожарные водоемы (ПВ) | ул. Пушкина 25, пер. Комсомольский 2, ул. Комсомольская 9, ул. Школьная 12, ул. Заводская 8 (АТС), ул. Молодёжная 3, ул. Гагарина (на пересечении с ул. Комсомольская 9); | - |
|  | Пожарные пирсы (ПП) | ул. Набережная 25 | ул. Студенческая (на реке около поселковой бани). |
| п. Гумарино | Пожарные гидранты (ПГ) | отсутствуют | - |
|  | Пожарные водоемы (ПВ) |  | ул. Центральная 13 (около школы) |
|  | Пожарные пирсы (ПП) |  | - |
| п. Костомукса | Пожарные гидранты (ПГ) | отсутствуют | - |
|  | Пожарные водоемы (ПВ) |  | - |
|  | Пожарные пирсы (ПП) |  | на естественном водоёме в центре посёлка (озеро) |
| д. Совдозеро | Пожарные гидранты (ПГ) | отсутствуют | - |
|  | Пожарные водоемы (ПВ) |  | - |
|  | Пожарные пирсы (ПП) |  | на естественном водоёме в центре деревни (озеро) |

В состав поселения входят 4 населенных пункта.

В соответствии с Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 года дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях - 20 минут.

В соответствии с Методическими рекомендациями органам местного самоуправления в соответствии с ФЗ РФ от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории поселения органы местного самоуправления, в части организации обеспечения первичных мер пожарной безопасности, должны осуществлять контроль за градостроительной деятельностью, соблюдением требований пожарной безопасности при планировке и застройке территорий.

В соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», при градостроительной деятельности проектировщик, на последующих стадиях проектирования при разработке документации по планировке территории, должен учитывать требования ст. 65-77 указанного Закона к размещению объектов капитального строительства на территориях сельских поселений с соблюдением противопожарных расстояний и обеспечением проходов (проездов); с обеспечением противопожарного водоснабжения.

Перечень мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется силами и средствами предприятий, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой формы, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов РФ, на территории которых сложилась чрезвычайная ситуация, под руководством соответствующих комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности.

При недостаточности собственных сил и средств для ликвидации локальной, местной, территориальной, региональной и федеральной чрезвычайных ситуаций соответствующие комиссии КЧС ПБ могут обращаться за помощью к вышестоящим комиссиям КЧС ПБ.

Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций на стадии эксплуатации должны включать:

- постоянный мониторинг обстановки и окружающей среды в повседневных условиях методом наблюдения, сбора и обработки информации;

- разработка и реализация мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций;

- подготовка объектовых органов управления, сил и средств к действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- подготовка населения к действиям при чрезвычайных ситуациях;

- создание объектовых резервов материальных и финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

Перечень мероприятий по пожарной безопасности:

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах в соответствии с Лесным кодексом РФ на уровне района необходимо осуществлять:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкцию и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

На уровне поселений должны осуществляться следующие противопожарные мероприятия:

- при строительстве зданий и сооружений необходимо учитывать ширину проездов достаточную для подъезда пожарных автомобилей;

- на территории поселения необходимо предусматривать размещение источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;

- создание и обучение добровольных пожарных формирований, обучение населения правилам поведения при возникновении пожара;

- постепенная ликвидация ветхого и аварийного жилого фонда, очистка территории от малоценных легкосгораемых строений (заборы, сараи);

- оснащение производственных объектов системами автоматического обнаружения и тушения пожаров.

# Основные технико-экономические показатели Генерального плана муниципального образования Поросозерское сельское поселение

| №№ п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2012г | Расчетный срок 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га/м2 на чел. | 493546/1569803 | 493546/1762664 |
|  | в том числе территории: |  |  |  |
|  | 1. Земли сельскохозяйственного назначения | га/м2 на чел. | 1051/3343 | 1051/3754 |
|  | 2. Земли населенных пунктов | га/м2 на чел. | 1047/3330 | 1047/3739 |
|  | 1). п.Поросозеро | га/м2 на чел. | 851,4/2887 | 851,4/3153 |
|  | 2). п.Гумарино | га/м2 на чел. | 54,1/3127 | 54,1/5945 |
|  | 3). п.Костомукса | га/м2 на чел. | 116,9/61526 | 116,9/18778 |
|  | 4) д.Совдозеро | га/м2 на чел. | 24,6/82000 | 24,6/- |
|  | 3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га/м2 на чел. | 670/2131 | 670/ |
|  | 4. Земли особо охраняемых природных территорий | га/м2 на чел. | - | - |
|  | 5. Земли лесного фонда | га/м2 на чел. | 490421/1559863 | 490421/ |
|  | 6. Земли водного фонда | га/м2 на чел. | - | - |
|  | 7. Земли запаса | га/м2 на чел. | 357/1135 | 357/ |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований в том числе | человек | 3144 | 2800 |
|  | 1). п.Поросозеро | человек | 2949 | 2700 |
|  | 2). п.Гумарино | человек | 173 | 91 |
|  | 3). п.Костомукса | человек | 19 | 9 |
|  | 4) д.Совдозеро | человек | 3 | - |
| 2.2 | Показатели естественного движения населения | ‰ | -5,7 | -1,0 |
| 2.3 | Показатели миграции населения | ‰ | -4,8 | -4,0 |
| 2.4 | Численность занятого населения - всего | чел./% |  |  |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд - всего | тыс. м2 общей площади квартир | 82,7 | 100,8 |
| 3.2 | Убыль жилищного фонда всего | тыс. м2 общей площади квартир | 2,6 | - |
| 3.3 | Из общего объема убыли жилищного фонда |  |  |  |
|  | убыль по: |  |  |  |
|  | - техническому состоянию | тыс.м2 общей площади квартир | 2,6 | - |
|  | - реконструкции | тыс. м2 общей площади квартир |  | - |
| 3.4 | Существующий сохраняемый жилищный фонд - всего | тыс. м2. общей площади квартир | 80,0 | 100,8 |
| 3.5 | Новое жилищное строительство - всего | тыс. м2 общей площади квартир | - | 20,8 |
| 3.6 | Из общего нового жилищного строительства размещается: |  |  |  |
|  | - на свободных территориях | тыс. м2 общей площади квартир | - | 20,8 |
|  | - за счет реконструкции существующей застройки | тыс. м2 общей площади квартир |  |  |
| 3.8 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/чел. | 26,2 | 36 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |  |  |  |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения - всего/1000 чел. | мест | 120 | 120 |
| 4.2 | Общеобразовательные школы - всего/1000 чел. | - | 660 | 660 |
| 4.3 | Учреждения внешкольного образования | учащихся | 230 | 230 |
| 4.4 | Больницы | коек | 50 | 50 |
| 4.5 | Поликлиники | посещений в смену | 60 | 60 |
| 4.6 | Предприятия розничной торговли, | м2 торговой площади | 1097 | 1097 |
| 4.7 | Учреждения культуры и искусства - | мест |  |  |
| 4.8 | Физкультурно-спортивные сооружения - | м2 площади пола зала | 794,5 | 794,5 |
| 4.9 | Учреждения социального обеспечения – всего | мест | 12 | 12 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог | км | 118,7 | 118,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | регионального значения | км | 118,7 | 118,7 |
|  | местного значения | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность железных дорог | км двойного пути | 50,9 | 50,9 |
| 5.3 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 2 | 4 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 284 | 350 |
| 6 | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
|  | п. Поросозеро: |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление - всего | тыс. м3/сут. | 0,309 | 0,564 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 0,180 | 0,432 |
|  | - на производственные нужды |  | 0,129 | 0,132 |
| 6.1.2 | Производительность водозаборных сооружений׃ | тыс. м3/сут. | 3,84 | 0,50 |
|  | Артезианские скважины | шт | 4 | - |
|  | Поверхностный водозабор | шт | 1 | 1 |
|  | Станция I подъема | - - | 1 | 1 |
|  | Станция II подъема | - - | - | 1 |
|  | Сооружения водоочистки | - - | 1 | 1 |
|  | РЧВ | кол-во | - | 2х250м3 |
|  | Станция подкачки (q=25 м3/час, Н=45м) | шт | - | 1 |
|  | Водонапорные башни: (V=50м3, Н=15м) | шт | - | 2 |
| 6.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека: | л/сут. на чел. | 200/70 | 200 |
|  | в том числе на хозяйственно-питьевые нужды | - - | 160/50 | 160 |
| 6.1.4 | Протяженность сетей׃ | км | 4,00 | 34,10 |
|  | Ø 200 (водозабор) | - - |  | 0,50 |
|  | Ø 180 | - - |  | 19,20 |
|  | Ø 140 | - - |  | 3,03 |
|  | Ø 110 | - - |  | 8,32 |
|  | Ø 63 | - - |  | 3,05 |
| 6.2 | Канализация: |  |  |  |
|  | п. Поросозеро: |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление хозяйственно-бытовых сточных вод - всего | тыс.м3/ сут | 0,141 | 0,475 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | - - | 0,114 | 0,432 |
|  | - производственные сточные воды | - - | 0,027 | 0,043 |
| 6.2.2 | Канализационные очистные сооружения («Е-500М1БПФ» 500м³/сут) | количество | - | 1 |
|  | КНС q=8÷20м3/час; Н=20÷30м q=30÷40м3/час; Н=20÷30м | количество | - - | 8 3 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей: | км | 2,30 | 26,08 |
|  | Самотечных: Ø200 мм | - - | 2,30 | 18,50 |
|  | Напорных: Ø 125 мм ПЭ | - - | - | 1,30 |
|  | Ø110 мм | - - | - | 2,90 |
|  | Ø75 мм | - - | - | 1,83 |
|  | Ø63 мм | - - | - | 1,55 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел в год | кВт.ч/год | 2170 | 2170 |
|  | в том числе на коммунально-бытовые нужды | кВт.ч/год | 2170 | 2170 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок |  |  |  |
|  | ПС «110/35» | кВ | 110/35 | 110/35 |
|  | ПС «35/10» |  | 35/10 | 35/10 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей, в том числе: |  |  |  |
|  | ВЛ-110 | км | 85,7 | 85,7 |
|  | ВЛ-35 | км | 2,7 | 2,7 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе города, другого поселения | % | - |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн.м3/ год |  | 1,65 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | - - |  | 1,65 |
| 6.5.3 | Общая протяженность газопроводов: | км | - | 8,38 |
|  | - высокого давления | км | - | 24,0 |
|  | - среднего давления | км | - | 8,38 |
|  | Общее количество ГРП (ГРПШ), в том числе: | шт. | - | 9 |
|  | ГРП высокого давления | шт. | - | 1 |
|  | ГРПШ среднего давления | шт. | - | 8 |
|  | Пересечение газопроводом среднего давления с железной дороги | шт. | - | 2 |
|  | Пересечение газопроводом автомобильной дороги | шт. | - | 12 |
|  | Пересечение газопроводом среднего давления водной преграды | шт. | - | 1 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % населения |  | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000чел. | 287 | 330 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | м3/год | - | 6440 |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы | единиц/ м3/год | - | - |
| 6.7.3 | Полигоны ТБО | единиц/га | - | 1/10,0 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц/га | 5/5,4 | 3/6,2 |

# Заключение

Проект генерального плана Поросозерского сельского поселение развивает и конкретизирует в современных экономических и правовых условиях градостроительную концепцию развития муниципального образования. Проектом генерального плана предусматривается дальнейшее развитие Поросозерского сельского поселения.

Решения генерального плана направлены на обеспечение безопасного устойчивого развития территории муниципального образования, на повышение качества жизни населения посредством реализации предусмотренных мероприятий по развитию социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, улучшения экологической ситуации.

Генеральный план после его принятия станет основным документом, регулирующим целевое использования земель Поросозерского сельского поселения в интересах населения, государственных и общественных потребностей и основой для дальнейших работ по планировке территорий, разработке схем развития систем инженерного обеспечения, транспортной и социальной инфраструктур.

# Приложение 1

Нормы современного законодательства, используемые при проведении работ по территориальному планированию.

- Градостроительный кодекс РФ от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;

- Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 года №200-ФЗ;

- Водный кодекс РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ;

- Земельный кодекс РФ от 25 октября 2001 года №136-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» от 25 июня 2002 года №73-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 г. №89-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О погребении и похоронном деле» от 12 января 1996 г. №8-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 года №131-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 №52-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 года №33-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 года №122-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 года №7-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 21 декабря 2004 г. №172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую»;

- Федеральный закон РФ от 4 мая 1999г. №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;

- Федеральный закон РФ от 8 ноября 2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон РФ «О железнодорожном транспорте в РФ» от 10 января 2003 года №17-ФЗ;

- Федеральный закон РФ от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Указ Президента РФ от 20 февраля 1995 №176 «Об утверждении перечня объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского) значения»;

- Постановление Правительства РФ от 02 октября 2006 года №595 «О федеральной целевой программе «Развитие государственной статистики России в 2007-2011 годах»;

- Постановление Правительства РФ от 3 марта 2012 г. №186 «О федеральной целевой программе «Культура России (2012-2018 годы)»;

- Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. №972 «О федеральной целевой программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года»;

- Постановление Правительства РФ от 20 февраля 2006 г. №99 «О федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006-2010 годы и на период до 2013 года»;

- Постановление Правительства РФ от 7 июля 2011 г. № 555 «О федеральной целевой программе «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в РФ до 2015года»

- Постановление Правительства РФ от 12 августа 2008 года №606 «О федеральной целевой программе «Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009-2013 годах»

- Постановление Правительства РФ от 03 декабря 2002 №858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года»;

- Постановление Правительства РФ от 14 июля 2007 года №446 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы;

- Постановление Правительства РФ от 11 января 2006 г. №7 «О федеральной целевой программе «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы»;

- Приказ Министерства транспорта Российской Федерации «Об установлении и использовании полос отвода автомобильных дорог федерального значения» от 13.01.2010г. №5;

- Постановление Правительства РФ «О порядке установления и использования полос отвода и охранных зон железных дорог» от 12.10.2006 г. №611;

- Положение о совместной подготовке проектов документов территориального планирования, а также о составе, порядке создания и деятельности комиссии по совместной подготовке проектов документов территориального планирования, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. №804;

- Положение о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований, утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. №178;

- Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2009 года № 985 «О федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009 - 2015 годы»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарных правил «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов (СП 2.1.7.1038-01)» от 30 мая 2001 г. №16;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарных правил «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02» от 14 марта 2002 №10;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», от 28 июня 2011г. № 84;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» от 25 сентября 2007г. №74;

- СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения (утв. Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №73);

- Постановление Правительства РФ «О государственной программе РФ «Доступная среда»» на 2011-2015 годы от 17марта 2011 г. №175;

- СП 35-101-2001 Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. Общие положения (одобрено Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №70);

- СП 35-102-2001 Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам (одобрено Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №71);

- СП 35-103-2001 Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям (одобрено и рекомендовано к применению Постановлением Госстроя РФ от 16.07.2001 №72);

- ВСН 62-91* Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения (в части требований к специализированным зданиям) (утв. Приказом Госкомархитектуры от 04.10.1991 №134);

- Стандарт отрасли. Техническая эксплуатация газораспределительных систем. Основные положения. Газораспределительные сети и газовое оборудование зданий. Резервуары и баллонные установки. ОСТ 153-39.3-051-2003 (утв. Приказом Министерства энергетики РФ от 27 июня 2003 г. №259);

- Постановление Правительства республики Карелия от 07.10.2008г. №210-П «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики Карелия"»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 11.03.2002г. №29-П «О Концепции генерального плана развития Валаамского архипелага»;

- Постановление Законодательного собрания республики Карелия от 24 февраля 2011 года № 1995-IV ЗС «О Концепции социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2015 года»;

- Закон республики Карелия от 1 ноября 2004 года № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике Карелия»;

- Закон республики Карелия от 1 декабря 2004 года № 825-ЗРК «О муниципальных районах в Республике Карелия»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 25 марта 2011 г. № 72-П «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Кемского муниципального района»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 27 февраля 2010 г. № 39-П

- «О разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности Кемского муниципального района»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 5 декабря 2011 г. № 333-П «О Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2011-2012 годы»;

- Закон республики Карелия от 23 июля 2007 года  № 1103-ЗРК «О некоторых вопросах градостроительной деятельности в Республике Карелия»;

- Закон республики Карелия от 19 марта 2004 года № 765-ЗРК «О предельных размерах земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность»;

- Закон республики Карелия от 29 апреля 2005 года № 871-ЗРК «Об административно-территориальном устройстве Республики Карелия»;

- Закон республики Карелия от 17 октября 2011 года № 1532-ЗРК «О Программе социально-экономического развития Республики Карелия на период до 2015 года»;

- Постановление Законодательного собрания республики Карелия от 17 апреля 2008 г. № 857-IV ЗС «О Региональной целевой программе "Улучшение демографической ситуации Республики Карелия на период 2008-2010 годов и до 2015 года"»;

- Постановление Законодательного собрания республики Карелия от 9 ноября 2006 г. № 49-IV ЗС «О Региональной целевой программе "Развитие сферы культуры в Республике Карелия на период до 2012 года"»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 28 марта 2012 г. № 98-П «О Региональной адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 2012 год»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 21 марта 2012 г. № 88-П «Об утверждении региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Республики Карелия, на 2012 год"»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 11 марта 2009 г. № 42-П «О Региональной целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса Республики Карелия на период до 2012 года"»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 4 июля 2011 г. № 155-П «О долгосрочной целевой программе "Развитие образования в Республике Карелия в 2011-2015 годах"»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 31 августа 2009 г. № 201-П «О реализации в Республике Карелия Федеральной целевой программы "Социальное развитие села до 2013 года"»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 12 декабря 2011 г. № 349-П «Об утверждении Долгосрочной целевой программы "Сохранение единства народов и этнических общностей Карелии на 2012-2016 годы" ("Карьяла - наш дом")»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 15 июля 2009 г. № 157-П «О Долгосрочной целевой программе "Пожарная безопасность в Республике Карелия на период до 2012 года"»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 20 мая 2011 г. № 127-П «О Долгосрочной целевой программе "Жилище" на 2011-2015 годы»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 13 декабря 2010 г. № 294-П «О Долгосрочной целевой программе "Развитие физической культуры и массового спорта в Республике Карелия" на 2011-2015 годы»;

- Распоряжение Правительства республики Карелия от 8 июля 2011 г. № 347р-П «Региональная целевая программа стимулирования развития жилищного строительства в республике Карелия на 2011-2015годы»;

- Закон республики Карелия от 6 июня 2005 года № 883-ЗРК «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Республике Карелия»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 9 июня 2001 г. № 144 «О включении отдельных объектов в государственный список недвижимых памятников истории и культуры Республики Карелия местного значения»;

- Закон республики Карелия от 30 декабря 2003 года № 740-ЗРК «О некоторых вопросах оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Карелия»;

- Закон республики Карелия от 26 октября 2007 года № 1122-ЗРК «О некоторых вопросах недропользования на территории Республики Карелия»;

- Закон республики Карелия от 26 декабря 2005 года № 938-ЗРК «О некоторых вопросах защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике Карелия»;

- Закон республики Карелия от 12 января 2009 года № 1277-ЗРК «Об особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодьях на территории Республики Карелия»;

- Закон республики Карелия от 30 декабря 2003 года № 1257-ЗРК «О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике Карелия»;

- Закон республики Карелия от 30 декабря 2005 года № 952-ЗРК «О культуре»;

- Закон республики Карелия от 26 июля 2005 года № 895-ЗРК «Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным, железнодорожным, внутренним водным, воздушным транспортом»;

- Распоряжение Правительства республики Карелия от 1 ноября 2010 г. № 471р-П «Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Карелия»;

- Распоряжение Главы республики Карелия от 31 декабря 2008 года № 975-р «Лесной план Республики Карелия»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 22 июля 2008 г. № 139-П «Об утверждении Порядка рассмотрения и подготовки заключений на проекты схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проекты документов территориального планирования муниципальных образований»;

- Постановление Правительства республики Карелия от 21 февраля 2009 года № 29-П «Об утверждении региональной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Республике Карелия на период до 2014 года» (с изменениями на 12 сентября 2011 года).

# Приложение 2