МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Проект

СХЕМА КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ КАРЕЛИИ БАССЕЙНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ (РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ БАССЕЙНОВ) (КОД 01.05.00)

ОВОС

Оценка воздействия на окружающую среду

реализации мероприятий СКИОВО бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия)

Санкт- Петербург 2012 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3

1. Общие сведения	4

2. Пояснительная записка по обосновывающей документации	6

3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности	7

4. Достижение цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности	8

5. Возможные виды воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности	9

6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации	10

7. Социально-экономическая характеристика	14

8. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности	15

9. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности.	17

10. Краткое содержание программ мониторинга	18

10.1 Система индикаторов достижения установленных целевых  показателей	18

10.2 Порядок  получения  данных  о  ходе  реализации  мероприятий  Схемы	19

10.3 Порядок прогнозирования эффективности мероприятий, подлежащих  реализации,  и  сроков  достижения целевых показателей	19

10.4 Порядок  оценки  эффективности реализованных мероприятий и  достижимости  целевых  показателей	20

10.5 План-график  мониторинга  реализации  СКИОВО	22

10.6 Порядок  формирования  предложений  по  корректировке СКИОВО	23

11. Материалы общественных обсуждений, проводимых по результатам разработки проекта СКИОВО бассейна рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)	24

# Введение

Основным нормативным документом, регламентирующим процедуру проведения оценки воздействия на окружающую среду, является Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержденное  приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 г. № 372 (далее – Положение).  Положение разработано во исполнение ФЗ от 23.11.95 г. №174 «Об экологической экспертизе» и регламентирует процесс проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и подготовки соответствующих материалов, являющихся основанием для разработки обосновывающей документации по объектам государственной экологической экспертизы.. В соответсвии с Положением оценка воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (далее - ОВОС) - процесс, способствующий принятию экологически ориентированного управленческого решения о реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности посредством определения возможных неблагоприятных воздействий, оценки экологических последствий, учета общественного мнения, разработки мер по уменьшению и предотвращению воздействий.

Целью выполнения работы является оценка экологических последствий планируемых в рамках СКИОВО бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) водохозяйственных и водоохранных мероприятий в целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий при реализации этих мероприятий на окружающую среду и связанных с ними социальных, экономических и иных последствий.

# 1. Общие сведения

Проект Схемы комплексного использования и охраны водных объектов Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) разработан согласно Государственному контракту № 18/11-200 от 18.07.2011 г.

Заказчик: Невско-Ладожское бассейновое водное управление Федерального агентства водных ресурсов (Невско-Ладожское БВУ), адрес: 199004, г. Санкт-Петербург, В.О., Средний пр., д.26, телефон 3233736, факс 3287671.

Исполнитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный гидрологический институт» (ФГБУ «ГГИ»), адрес: 199053, г. Санкт-Петербург, В.О., 2-я линия, д.23, телефон 3233517, факс 3231028

Контактное лицо:  Шалыгин Андрей Ленович, вед.н.с. ФГБУ «ГГИ».

Объект: Проект схемы комплексного использования и охраны водных объектов бассейна Балтийского моря (российская часть бассейна в Республике Карелия) (код 01.05.00).

Место реализации: Республика Карелия, водохозяйственный участок 01.05.00.001 (реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая бассейн оз. Лексозеро).

Характеристика обосновывающей документации:

Разработка схемы комплексного использования и охраны водных объектов выполнена в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Водный кодекс Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 28.07.2012 N 133-ФЗ);

- Федеральный закон «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» от 03.06.2006 № 73-ФЗ (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ);

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002г. № 7-ФЗ (с изм., внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 N 417-ФЗ, и Постановлением Конституционного Суда РФ от 05.03.2013 N 5-П);

- Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г № 33-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 30.12.2006 г. № 883 «О порядке разработки, утверждения и реализации схем комплексного использования и охраны водных объектов, внесения изменений в эти схемы»;

- Приказ  МПР  России «Об утверждении границ бассейновых округов» от 11.10.2007 г. № 265 ;

- Приказ  МПР  России «Об утверждении Методики гидрографического районирования территории Российской Федерации» от 25.04.2007 г. № 112;

- Приказ  МПР  России «Об утверждении методики водохозяйственного районирования территории Российской Федерации» от 25.04.2007 г. № 111;

- Приказ Федерального агентства водных ресурсов  «Об утверждении количества водохозяйственных участков и их границ по Балтийскому бассейновому округу» от  31.07.2008 г.  № 161;

В качестве методической основы разработки СКИОВО использовались «Методические указания по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов» [10], утвержденные Приказом МПР РФ № 169 от 04.07.2007 г. (зарегистрированы в Минюсте РФ 10.08.2007 г. рег. № 9979).

# 2. Пояснительная записка по обосновывающей документации

В качестве обосновывающей документации для разработки проекта СКИОВО бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) использовались следующие материалы:

- данные по годовому и месячному стоку р. Лендерка – пос. Лендеры за период с начала наблюдений по 2010 г. включительно и приведённому к многолетнему периоду р. Омельян-Йоки – д. Емельяновка;

- ряды данных наблюдений в створе ГНС СЗ УГМС за 2006-2008 гг.;

- данные срочных наблюдений в створе ГНС за период 1985-1989 гг., опубликованные в гидрохимических ежегодниках СЗ УГМС (Ежегодные данные о качестве поверхностных вод за 1985-1989 гг.);

- материалы Невско-Ладожского БВУ по величинам забора и сброса сточных вод и загрязняющих веществ в водные объекты (2 ТП-водхоз);

- материалы органов исполнительной власти Республики Карелия и МО «Муезерский муниципальный район», «Суоярвский муниципальный район»;

и другие материалы.

Анализ и обработка всех материалов, обосновывающих разработку СКИОВО, позволили получить следующие необходимые исходные данные:

- гидрографическое и водохозяйственное (в/х) районирование бассейна (откорректированное и дополненное по крупномасштабным картам);

- гидрометеорологические, гидроморфологические, гидрохимические и биотические (микробиологическая, гидробиологическая, паразитологическая) характеристики водных объектов;

- ретроспективный анализ качества поверхностных вод водных объектов бассейна по данным мониторинга;

- региональные фоновые показатели качества вод;

- обоснование нормативов (целевых показателей) качества вод;

- характеристика хозяйственной и иной деятельности на водных объектах и их водосборной площади;

- характеристика источников воздействия на поверхностные водные объекты в пределах рассматриваемых территорий.

# 3. Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Основными целями и задачами разработки СКИОВО являлись:

- определение допустимой антропогенной нагрузки на водные объекты;

- определение потребностей в водных ресурсах в перспективе;

- обеспечение охраны водных объектов;

- определение основных направлений деятельности по предотвращению негативного воздействия вод.

Утвержденной в установленном порядке схемой комплексного использования и охраны водных объектов устанавливаются:

- целевые показатели качества воды в водных объектах на период действия этих схем;

- водохозяйственные балансы, предназначенные для оценки количества и степени освоения доступных для использования водных ресурсов;

- лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества при различных условиях водности;

- квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод;

- основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов негативного воздействия вод, перечень мероприятий, направленных на достижение этих показателей;

- перечень водохозяйственных мероприятий и мероприятий по охране водных объектов;

- предполагаемый объем необходимых финансовых ресурсов для реализации СКИОВО.

# 4. Достижение цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Схема комплексного использования и охраны водных объектов обеспечит:

- планирование и реализацию водохозяйственных и водоохранных мероприятий в рамках федеральной адресной инвестиционной программы, федеральных, региональных, ведомственных целевых программ;

- разработку региональных и муниципальных программ (планов) водохозяйственных и водоохранных мероприятий;

- подготовку предложений по установлению и пересмотру ставок платы за пользование водными объектами;

- регулирование водопользования, в том числе определение объемов допустимого забора (изъятия) водных ресурсов, объемов допустимого сброса сточных вод и/или дренажных вод, др.

# 5. Возможные виды воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

Виды хозяйственной деятельности, оказывающей воздействие на водные объекты бассейна, представлены в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Виды хозяйственной деятельности в бассейнах рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00), оказывающей воздействие на водные объекты бассейна

| Виды использования водных объектов | Виды воздействий |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | изъятие водных ресурсов | привнос химических и взвешенных веществ | привнос микро-организмов | привнос тепла |
| Водоснабжение питьевое и хозяйственно-питьевое | + |  |  |  |
| Сброс сточных или дренажных вод |  | + | + | + |
| Рекреация |  | + | + |  |
| Рыболовство и охота |  | + | + |  |
| Разведка и добыча полезных ископаемых, в том числе строительство | + | + |  |  |

# 6. Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации

Территория бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) расположена в западной части средней Карелии и вытянута с севера на юг вдоль Государственной границы Российской Федерации с Финляндией (рисунок 6.1).

Рисунок 6.1 – Карта схема бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00)

С запада территория ограничена Государственной границей Российской Федерации с Финляндией, с северо-востока - Западно-Карельской возвышенностью (Беломорско-Балтийским водоразделом), с востока и юго-востока – водоразделом с бассейном Онежского озера, с юга - водоразделом с бассейном Ладожского озера. Площадь бассейна 8900 км2. В административном отношении территория расположена частично в двух муниципальных районах Республики Карелия – Муезерском и Суоярвском.

В бассейн входит один водохозяйственный участок (ВХУ) 01.05.00.001 (реки Карелии бассейна Балтийского моря на границе РФ с Финляндией, включая оз. Лексозеро).

Гидрография бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов в Республике Карелия) (код 01.05.00) характеризуется значительным количеством рек, болот и озер. Характерны быстрые порожистые реки, текущие практически во всех направлениях. Территория также изобилует большими и малыми озерами и родниками. Все водные объекты имеют сток в оз. Сайма на территории Финляндии, из которого воды возвращаются на российскую территорию по р. Вуокса.

Искусственные или существенно модифицированные водные объекты на территории бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) отсутствуют, все водные объекты относятся к категории естественных.

Крупнейшая водная система рассматриваемой территории - Лексозерско-Лендерская - представляет собой непрерывную цепь озер (Ровкульское – Бол. Ровкульское – Торосозеро – Лексозеро - Каргиозеро – Сула – Лендерское – Куйккаселькя), соединенных короткими водотоками. Замыкает водную систему река Лендерка, пересекающая Государственную границу Российской Федерации с Финляндией.

Река Лендерка (Лиекса-йоки, Лиексаёки), длина реки 41 км, впадает в озеро Пиэлинен, площадь водосбора 4890 км2.

Река Сула, длина реки 21 км, вытекает из Лексозера и впадает в озеро Сула, площадь водосбора 3760 км2.

В распределении озер по территории района обнаруживается определенная закономерность: они располагаются последовательными цепочками в направлении с северо-запада на юго-восток.  Озерные котловины большей частью имеют вытянутую форму, причем длинная ось озер также ориентирована с северо-запада на юго-восток, что объясняется происхождением озерных котловин, развитых в трещинах и сбросах.

Большую роль в образовании и последующем переформировании озерных котловин сыграло четвертичное оледенение. Тектонические котловины озер носят ярко выраженные следы  эрозионной деятельности ледника. Озера обычно состоят из одного узкого длинного плеса и большого количества узких губ и заливов. Наличие глубоко вдающихся  в озеро мысов и многочисленных островов  придает озерному ландшафту шхерный характер.

Рельеф дна озер чрезвычайно неровный. Области больших глубин, часто в виде узких желобов, чередуются с подводными повышениями или мелями (луды). Нередко береговые возвышенности (сельги), подходя к озеру, продолжаются далее под водой. Глубины озер колеблются от 10 до 100 м. Грунт дна преимущественно каменистый, гравелистый или песчаный.

Наряду с озерами тектонического происхождения в рассматриваемом районе встречается много ледниковых озер. К их числу относятся запрудные озера, т.е. водоемы, образованные в результате преграждения стока поверхностных вод естественными плотинами – ледниковыми конечно-моренными грядами. Типичным запрудным озером является, например, Сайма и озера центрального плато Финляндии, образованные моренной грядой Сальпауселькя.

Многие озера района относятся к числу небольших болотных водоемов, называемых лампи или ламбины. Эти озера имеют низкие торфяные берега, вязкое дно и незначительные глубины.

Всего на территории расположено более 170 озер (Ресурсы поверхностных вод..., 1972), общей площадью 1066 км2.  Площадь озер составляет 11% от общей площади изучаемого района. Площадь зеркала половины всех озер находится в пределах от 1 до 10 км2,  менее 1 км2  - 40%.

Площадь зеркала двух самых крупных озер бассейна - Лексозеро и Тулос - равна 166 и 96 км2 соответственно, а их общая площадь составляет 25% от суммарной площади зеркала озер. Еще одно крупное озеро Пюхя-ярви площадью 226 км2 расположено на границе России и Финляндии, причем бóльшая часть его акватории находится на территории Финляндии.

Лексозеро (Лекша, Льекша, Ребольское озеро) — крупное озеро на северо-западе Западно-Карельской возвышенности в Карелии, в бассейне реки Лендерки. Площадь водосбора озера 3280 км2, площадь зеркала 166 км2. Объем чаши озера 1408 млн.м3. Средняя глубина озера 8,5 м, наибольшая 34,2 м.

Котловина озера хорошо выражена. Преобладающая высота склонов 50 м, наибольшая  65 м. Склоны умеренно-крутые, в юго-восточной части пологие, заболоченные. Берега озера невысокие, каменистые и песчано-каменистые, местами встречаются песчаные пляжи. Берега озера сильно изрезаны, много заливов и островов.  Островов на озере насчитывается более 100, крупнейшие из них: Киватсар (2,47 км²), Гуселиншуари.

Питание озера смешанное с преобладанием снегового. Амплитуда колебания уровня воды средняя 1,0 м, наибольшая 1,4 м. В озеро впадает несколько рек, вытекает река Сула. На северо-западном берегу расположен посёлок Реболы.

Озеро Лендерское – котловина озера ледникового происхождения, склоны пологие и на расстоянии 1,0-1,5 км от берега неизменно сливаются с окружающей местностью. Берега наибольшей частью низкие, каменистые и песчано-каменистые, местами заболоченные. На озере имеется 8 островов общей площадью 0,4 км2.

Дно озера ровное. Подводные береговые склоны, а также склоны впадины пологие, без ясно выраженных неровностей. До глубины 1-2,5 м расположены песчаные и каменистые грунты, ниже залегают илы серо-зеленой окраски. Иногда в них встречаются включения руды. Водная растительность довольно хорошо развита. Общая площадь надводных зарослей 0,2 км2, подводных 0,1 км2, преобладают тростниково-камышовые заросли. Площадь озера 9,9 км2, объем водной массы 25,8 млн.м3. Средняя глубина озера 2,6 м, наибольшая  8,0 м. Средняя годовая амплитуда колебания уровня около 1 м, наибольшая 1,3 м.

# 7. Социально-экономическая характеристика

Муезерский район расположен на северо-западе Республики Карелия, его территория - 17660 км2, численность населения - (по данным Всероссийской переписи 2010 г.) - 12,2 тысяч человек. В экономике района представлена лесная промышленность. На территории ВХУ 01.05.00.001 расположены частично 2 из 7-и сельских поселений района – Лендерское и Ребольское. Из объектов экономики здесь расположено ОАО "Лендерский леспромхоз".

Территория Суоярвского района 13731 км2. Численность населения на 1 января 2009 года – 21,3 тыс. человек. Промышленность района развивается на основе использования лесных ресурсов. В 2001 году доля лесопромышленного комплекса в общем объеме промышленности составила 97,8%. На территории ВХУ 01.05.00.001 частично расположены 2 из 4-х сельских поселений района – Поросозерское и Лоймольское. Территория малонаселенная, практически вся расположена в пограничной зоне границы РФ с Финляндией. Объекты экономики не зарегистрированы.

На территории Муезерского района Республики Карелия планируется создание Национального парка "Туулос" площадью около 40 тыс. га, на которой находится одноименное живописное озеро. Площадь озера - 99 км2, протяжённость - свыше 40 км. Многочисленные острова соединяются в цепи, местами образуют гряды с крутыми склонами.

Национальный парк "Койтайоки-Толвоярви" расположен на западе Суоярвского района Республики Карелия. Он состоит из двух охраняемых территорий - "Койтайоки" и "Толвоярви". Оба района по своей природе являются типичными для суровой Карелии. На территории парка расположены 160 озер, покрывающие около 10% его общей площади.

# 8. Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности

В разработанном проекте СКИОВО бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) развития какой-либо хозяйственной и иной деятельности не предусматривается.

В соответствии с частью 1 статьи 35 Водного кодекса РФ поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, обеспечивается путем установления и соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные объекты.

При нормировании допустимых антропогенных воздействий на водные объекты учитываются: источники воздействия и их специфика, определяемая отраслью промышленности, и такие характеристики воздействия, как локализация, уровень, продолжительность, периодичность и другие.

Состояние загрязненности вод р. Лендерка по значениям УКИЗВ в последние годы изменяется незначительно и соответствует классу загрязнения 3«а», то есть качество вод в реке Лендерка удовлетворительное. Можно предположить, что загрязненность вод в озерной системе, которую замыкает р. Лендерка, не превышает этого уровня.

Следует отметить, что качество поверхностных вод рассматриваемой территории обусловлено, в основном, естественными причинами. Малонаселенность территории и отсутствие крупных промышленных объектов, за исключением лесозаготовительных и деревообрабатывающих, способствуют сохранению водных объектов практически в их естественном состоянии. Превышение ПДК для таких ингредиентов, как ХПК, железо общее и медь обусловлено, главным образом, наличием большого количества болот на водосборе. Таким образом, наблюдаемые концентрации загрязняющих веществ в водных объектах являются, в основном, характеристиками гидрохимического фона. Поэтому в данном случае необходимо установление региональных значений ПДК для ХПК, Feобщ, Cu.

Поступление загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты от различных источников воздействия происходит двумя путями:

- посредством сосредоточенных сбросов, осуществляемых с использованием инженерных сооружений (трубопроводы, выпуски, каналы и т.п.);

- с рассредоточенным поверхностным ливневым и талым стоком с  загрязненных территорий, входящих в зоны влияния промышленных, сельскохозяйственных, жилых и других объектов.

По степени локализации воздействия сосредоточенные сбросы являются точечным воздействием, имеющим пространственную характеристику в виде координат выпуска. Поверхностный сток с загрязненной территории, напротив, является диффузным воздействием, характеризующимся площадью загрязнения и поступающим в водные объекты на отрезке береговой линии.

По степени локализации воздействия источники негативного воздействия разделяются следующим образом:

а) источники, осуществляющие точечное воздействие - выпуски сточных вод лесопромышленных и жилищно-коммунальных объектов экономики;

б) источники, осуществляющие диффузное воздействие:

- неканализованные территории населенных пунктов;

- земли лесного фонда;

- автомобильные дороги;

- свалки, полигоны размещения отходов.

Уровень воздействия оценивается вкладом отдельных источников в общую нагрузку на водный объект по конкретному виду воздействия. Нормированию в первую очередь подлежат источники, оказывающие наибольшее негативное воздействие на водный объект.

Основными источниками воздействия являются предприятия лесной промышленности и жилищно-коммунального хозяйства.

По продолжительности воздействия следует отметить, что негативное воздействие на реки Карелии бассейна Балтийского моря осуществляется продолжительное время.

По периодичности воздействия  источники точечного воздействия (сосредоточенные сбросы сточных вод) характеризуются равномерностью поступления, в то время как диффузное воздействие осуществляется неравномерно в течение года и зависит от сезонных поступлений осадков с учетом накопления загрязнения в снежном покрове.

# 9. Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

В проекте СКИОВО бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности  не предусматриваются,  т.к. положенные в основу расчётов нормативные значения концентраций загрязняющих веществ (Снр) по всем показателям загрязнения не превышают предельно допустимых концентраций, установленных для водоёмов рыбохозяйственного (ПДКр/х) и хозяйственно-питьевого (ПДКх/п) использования.

# 10. Краткое содержание программ мониторинга

Объектом мониторинга реализации СКИОВО является динамика состояния водных объектов и снижения  негативного воздействия вод в результате реализации водоохранных и водохозяйственных мероприятий в бассейне.

Цели  мониторинга Схемы:

- Определить степень  исполнения плановых мероприятий и  достижимость  целевых показателей в результате проведения этих мероприятий;

- Обоснование необходимости   корректировки плана мероприятий Схемы;

- Информирование органов исполнительной власти Республики Карелия и бассейновых водных структур о ходе реализации мероприятий Схемы и их эффективности.

Основные принципы мониторинга:

- Контролируемые  показатели должны быть четко определены;

- Анализ хода реализации мероприятий осуществляется с установленной периодичностью (один год) на всем временном этапе реализации мероприятий Схемы (до 2025 г.).

Показателями   эффективности реализации Схемы являются:

- Соответствие результатов фактическим затратам на реализацию Схемы;

- Полнота выполнения программных мероприятий;

- Максимальное достижение планируемых целевых показателей.

## 10.1 Система индикаторов достижения установленных целевых  показателей

Индикаторы достижимости целевых показателей являются  измерителями достижимости поставленных целей при планировании водохозяйственных и водоохранных мероприятий.

Индикаторы достижимости установленных целевых показателей рассчитываются следующим образом:

где:

Cjtp - планируемое нарастающим итогом значение j- ого целевого показателя к t- ому моменту времени;

Cjtf - фактически достигнутое  значение j- ого целевого показателя к t- ому моменту времени, определяемое нарастающим итогом.

Численные значения индикаторов показывают  степень достижения целевого показателя. При равенстве индикатора нулю обеспечено достижение целевого показателя. Его равенство 100% свидетельствует о том, что прогресса в достижении целевого показателя не наблюдается. Значение индикатора на интервале от 100 до 0% характеризует степень  достижимости целевого показателя.

## 10.2 Порядок  получения  данных  о  ходе  реализации  мероприятий  Схемы

Настоящий Порядок определяет перечень организаций, осуществляющих мониторинг;  состав, периодичность  передаваемой информации, сроки  и формы ее представления.

Порядок получения данных о ходе реализации мероприятий Схемы

Для обеспечения контроля программы мониторинга уполномоченным федеральным органам исполнительной власти, органам исполнительной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления, являющимися распорядителями средств соответствующих бюджетов, передается  информация о планируемых мероприятиях и целевых  показателях.

Организации, являющиеся распорядителями бюджетных средств ежегодно направляют в Невско-Ладожское БВУ:

- сведения об использовании финансовых средств и их соответствии программе водохозяйственных и водоохранных мероприятий Схемы;

- отчеты о ходе реализации мероприятий  по охране и восстановлению водных объектов;

- отчеты о ходе реализации мероприятий по снижению  негативного воздействия вод;

- отчеты об эффективности мероприятий по охране и восстановлению водных объектов;

- отчеты об эффективности мероприятий по снижению негативного воздействия вод.

Невско-Ладожское БВУ обобщает данные отчетов по бассейну  и готовит аналитическую записку о результатах мониторинга выполненных  мероприятий. Аналитическая записка рассматривается на Бассейновом совете и представляется в Федеральное агентство водных ресурсов.

## 10.3 Порядок прогнозирования эффективности мероприятий, подлежащих  реализации,  и  сроков  достижения целевых показателей

Первоначальный прогноз эффективности мероприятий, направленных на достижение целевого состояния бассейна, подготавливается в составе материалов СКИОВО (книга 6 «Перечень мероприятий по достижению  целевого состояния речного бассейна»).

Оценка эффективности мероприятий осуществляется на основе укрупненных показателей затрат на реализацию мероприятий и предотвращенных ущербов, а также данных, представленных администрациями регионов.

При изменении плановых объемов  мероприятий или включении в план дополнительных мероприятий, организациями, по инициативе которых они внесены, готовится обоснование, включающее прогноз эффективности мероприятий, подлежащих реализации и сроки достижения целевых показателей.

## 10.4 Порядок  оценки  эффективности реализованных мероприятий и  достижимости  целевых  показателей

Оценка эффективности мероприятий производится в целях обеспечения контроля  их результативности, которая оценивается на основе индикаторов  достижимости целевого состояния водных объектов и снижения негативного воздействия вод.

Оценка эффективности реализованных мероприятий производится один раз в год на основе данных отчетности, предоставляемой администрацией Республики Карелия и территориальным отделом Невско-Ладожского БВУ в Республике Карелия.

Объектом оценки являются изменение состояния водных объектов и снижения негативного воздействия вод.

Оценка эффективности реализованных и планируемых к реализации мероприятий осуществляется на основе информации, содержащейся в Программе мероприятий по достижению целевого состояния бассейна (книга 6 «Перечень мероприятий по достижению  целевого состояния речного бассейна»), а также информации предоставляемой:

- заказчиками, внесшими в органы исполнительной власти предложения о реализации мероприятий;

- подразделениями администрации Республики Карелия, уполномоченными, которые осуществляют координацию и регулирование в сфере водного хозяйства.

Мероприятия по охране и восстановлению водных объектов включают:

- строительство и реконструкцию очистных сооружений на предприятиях промышленности, жилищно-коммунального хозяйства и очистки поверхностного стока с селитебных территорий;

- обустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Фактическое выполнение плана мероприятий контролируется на основе отчетности организаций, являющихся распорядителями средств и заказчиками выполнения мероприятий.

Эффективность мероприятий, связанных со строительством и реконструкцией очистных сооружений, обусловлена снижением поступления загрязняющих веществ в водные объекты и, как следствие, уменьшением экологического ущерба и улучшением состояния водных объектов.

Эффективность мероприятий по установлению водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов обусловлена снижением величины экологического ущерба за счет предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Оценка эффективности мероприятий осуществляется по результатам мониторинга, включающего контроль и анализ:

- фактического содержания загрязняющих веществ в сточных водах предприятий;

- состояния водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Оценка последствий реализуемых мероприятий выполняется, прежде всего, на тех водохозяйственных участках, где расположены предприятия, на которых выполняется или закончена реконструкция или строительство очистных сооружений, а также выполнены мероприятия по обустройству водоохранных зон и защитных полос.

Оценка эффективности реализованных мероприятий  осуществляется организациями, являющимися распорядителями средств и заказчиками выполнения мероприятий. Эффективность реализованных мероприятий оценивается на основе расчета индикаторов достижимости целевых показателей.

Эффективность мероприятий по охране и восстановлению водных объектов, в конечном итоге, определяется улучшением экологического состояния водного объекта и достижимостью целевых показателей качества воды.

Оценка эффективности группы мероприятий по охране и восстановлению водных объектов оценивается на основе анализа достижимости целевых показателей качества воды и состояния водных объектов.

Реализация мероприятий по охране и восстановлению водных объектов в полном объеме должна обеспечить достижение следующих целевых показателей:

- доля постов контроля, в которых качество воды по гидрохимическим показателям оценивается как "условно-чистая" и "слабо загрязненная", не менее 40%;

- снижение доли загрязненных сточных вод в общем объёме отводимых в водные объекты сточных вод, подлежащих очистке, до 30-40%;

- снижение массы сброса ЗВ в водные объекты на 40-45%;

- доля предотвращенного экологического ущерба, обусловленного уменьшением сброса ЗВ в водные объекты, не менее 25%.

Оценка эффективности мероприятий по уменьшению последствий от негативного воздействия вод.

Гидрографической особенностью рассматриваемой территории является наличие большого количества озер различного размера. Большинство рек представляет собой короткие протоки, соединяющие озера. Высокая степень озерности способствует зарегулированности стока на водных объектах рассматриваемой территории – снижению паводочного стока, в том числе максимальных расходов и наивысших уровней воды, а также повышению меженного стока. В таких условиях негативное воздействие вод – как наводнения, так и засухи – маловероятны.

Малонаселенность территории и отсутствие гидротехнических сооружений и крупных промышленных объектов также практически исключают сколько-нибудь серьезный ущерб от негативного воздействия вод.

## 10.5 План-график  мониторинга  реализации  СКИОВО

| № п/п | Содержание работ | Срок (год, следующий за отчетным) | Ответственный за предоставление информации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка ежегодных отчетных данных об использовании финансовых средств | 30 января | Специально уполномоченные органы исполнительной власти Республики Карелия, территориальнй отдел Невско-Ладожского БВУ |
| 2 | Подготовка ежегодных отчетных данных о выполнении мероприятий | 30 января | Специально уполномоченные органы исполнительной власти Республики Карелия, территориальнй отдел Невско-Ладожского БВУ |
| 3 | Подготовка ежегодных отчетов об эффективности реализованных мероприятий | 30 января | Специально уполномоченные органы исполнительной власти Республики Карелия, территориальнй отдел Невско-Ладожского БВУ |
| 4 | Подготовка предложений по корректировке мероприятий Схемы | 30 января | Специально уполномоченные органы исполнительной власти Республики Карелия, территориальнй отдел Невско-Ладожского БВУ |
| 5 | Обобщение и сравнительный анализ с целевыми показателями и индикаторами. Выявление отклонений достигнутых фактических показателей от утвержденных (плановых); установление причин указанных отклонений (внутренних и внешних), их учета при формировании Программ на очередной плановый период | I квартал | Невско-Ладожское БВУ |
| 6 | Подготовка и представление в Бассейновый совет и Федеральное агентство водных ресурсов РФ краткой аналитической записки, включающей предложения по корректировке Схемы | I квартал | Невско-Ладожское БВУ |

## 10.6 Порядок  формирования  предложений  по  корректировке СКИОВО

Программа водохозяйственных и водоохранных мероприятий СКИОВО реализуется федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления, являющимися распорядителями средств соответствующих бюджетов, отраженных в Программе водохозяйственных и водоохранных мероприятий Схемы

Оценка эффективности выполненных мероприятий и целесообразности их дальнейшего выполнения осуществляется организациями, являющимися распорядителями средств соответствующих бюджетов, по источникам финансирования и контролирующих ход их выполнения. Эти организации  вносят предложения о корректировке СКИОВО в пределах полномочий, определенных законодательством Российской Федерации и готовят заключения о социально-экономической эффективности мероприятий, которые не включены в Схему  и предлагаются для реализации как дополнительные.

Заключение о социально-экономической эффективности планируемых мероприятий должно содержать прогноз оценки социально-экономической эффективности планируемых мероприятий в динамике по годам на среднесрочную перспективу.

Сформированные предложения по корректировке СКИОВО передаются в Невско-Ладожское БВУ, которое готовит сводную аналитическую записку, обобщающую предложения по корректировке Схемы.

Сводные материалы, содержащие предложения по корректировке Схемы, рассматриваются на Бассейновом Совете и передаются в Федеральное агентство водных ресурсов РФ.

# 11. Материалы общественных обсуждений, проводимых по результатам разработки проекта СКИОВО бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов в Республике Карелия) (код 01.05.00)

Общественные обсуждения материалов проекта СКИОВО бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) проводились в муниципальных образованиях Республики Карелия, на территории которых расположен рассматриваемый водохозяйственный участок 01.05.00.001:

- МО «Муезерский муниципальный район»;

- МО «Суоярвский муниципальный район».

Сведения о проведении общественных обсуждений опубликованы в средствах массовой информации:

- Российская газета № 191 (5864) от  21.08.2012 г.

- Официальный сайт Невско-Ладожского БВУ: http://www.nord-west-water.ru/

- Официальный сайт Муезерского муниципального района: http://www.muezersky.ru/

- Официальный сайт Суоярвского муниципального района: http://www.suojarvi.ru/

Протоколы и списки  участников общественных слушаний, а также копии публикаций в печати об их проведении приложены в полном объёме к сопроводительному письму о передаче проекта СКИОВО бассейнов рек Карелии бассейна Балтийского моря (российская часть бассейнов) (код 01.05.00) на государственную экологическую экспертизу в Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному ФО.